- 检  测  报  告

报告编号：JNWAHJ202010004

（2020年10月）

受测单位：山东明泉新材料科技有限公司

委托单位：山东明泉新材料科技有限公司

济南万安检测评价技术有限公司

二〇二〇年十月十五日

| 受 测 单 位 | 山东明泉新材料科技有限公司 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受测单位地址 | 山东省济南市章丘区刁镇化工工业园 |  |  |  |  |
| 项 目 编 号 | HJ202010004 |  |  |  |  |
| 检 测 项 目 | 废水 |  | 化学需氧量、氨氮、悬浮物、pH值、氟化物、石油类、总磷、全盐量、硫化物、挥发酚 |  |  |
| 现 场 检 测/ 采 样 日 期 | 2020年10月10日 |  | 现 场 检 测/ 采 样 人 员 | 孙西凯、张宾 |  |
| 实 验 室 检 测 日 期 | 2020年10月11日-2020年10月13日 |  | 实 验 室 检 测 人 员 | 孔德芳、陈庆鸽、张颖颖、韦良钰、谢庆楠 |  |
| 采 样 依 据 | 《污水监测技术规范》（HJ 91.1-2019） |  |  |  |  |
| 实验检测环境条件温度： 21.0-24.8 ℃ 相对湿度 39.8-51.5 % |  |  |  |  |  |
| 主要检测仪器设备： |  |  |  |  |  |
| 名 称 |  | 型 号 |  |  | 编 号 |
| 万分之一电子天平 |  | AUW220 |  |  | JNWA-JL-006 |
| pH（酸度）计 |  | PHS-3C |  |  | JNWA-JL-011 |
| 紫外可见分光光度计 |  | TU-1810 |  |  | JNWA-JL-215 |
| 红外分光测油仪 |  | JC-OIL-6 |  |  | JNWA-JL-227 |
| pH（酸度）计 |  | PHS-3C |  |  | JNWA-JL-383 |

报告编制：             审核：               批准：

盖 章

2020年10月15日

一、气象条件

表 1-1  检测期间气象参数表

| 日期 | 时间 | 气温（℃） | 湿度（%） | 气压（kPa） | 风速（m/s） | 风向 | 天气 状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.10.10 | 9:50 | 16.7 | 47.3 | 101.0 | 1.7 | 东南 | 阴 |
|  | 11:57 | 20.4 | 41.5 | 101.1 | 1.5 | 东南 | 阴 |
|  | 14:05 | 22.0 | 39.7 | 101.1 | 1.0 | 东南 | 阴 |
|  | 15:40 | 19.9 | 38.3 | 101.1 | 1.0 | 东南 | 阴 |

二、检测方法及方法检出限

表 2-1   检测方法及方法检出限

| 样品名称 | 检测项目 | 标准编号 | 标准名称 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 化学需氧量 | HJ 828-2017 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 | 4mg/L |
|  | 氨氮 | HJ 535-2009 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 | 0.025mg/L |
|  | 悬浮物 | GB/T 11901-1989 | 水质 悬浮物的测定 重量法 | 4mg/L |
|  | pH值 | GB/T 6920-1986 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 | —— |
|  | 氟化物 | GB/T 7484-1987 | 水质 氟化物的测定 离子选择电极法 | 0.05mg/L |
|  | 石油类 | HJ 637-2018 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 | 0.06mg/L |
|  | 总磷 | GB/T 11893-1989 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 | 0.01mg/L |
|  | 全盐量 | HJ/T 51-1999 | 水质 全盐量的测定 重量法 | 10mg/L |
|  | 硫化物 | GB/T 16489-1996 | 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 | 0.005mg/L |
|  | 挥发酚 | HJ 503-2009 | 水质 挥发酚的测定4-氨基安替比林分光光度法 | 0.01mg/L |
| 备注 | 本报告中检测结果低于所列方法检出限时，表述为“未检出”。 |  |  |  |

三、检测结果

表 3-1  废水检测结果

| 检测点位 | 样品编号 | 检测项目 | 检测结果 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水总排口 | SZ20100041011 | 化学需氧量 | 16 | mg/L |
|  | SZ20100041012 | 氨氮 | 0.303 | mg/L |
|  | SZ20100041013 | 悬浮物 | 15 | mg/L |
|  | SZ20100041014 | pH值 | 7.73 | 无量纲 |
|  | SZ20100041015 | 氟化物 | 0.79 | mg/L |
|  | SZ20100041016 | 石油类 | 0.18 | mg/L |
|  | SZ20100041017 | 总磷 | 0.23 | mg/L |
|  | SZ20100041018 | 全盐量 | 1.50×103 | mg/L |
|  | SZ20100041019 | 硫化物 | 未检出 | mg/L |
|  | SZ201000410110 | 挥发酚 | 未检出 | mg/L |

___________________

检 测 报 告 说 明

- 本检测报告只对本委托项目负责。

- 检测工作依据有关法规、标准、协议和技术文件进行。

- 检测报告无编制、审核、批准人签字无效。

- 报告中有涂改、增删，无“CMA”印章、检测专用章、骑缝章无效。

- 本报告未经检测机构书面批准，不得复制（全文复制除外）。

- 检测报告包括封面、首页、正文（附页）、封底，并盖有计量认证章、检测报告专用章和骑缝章（检测报告专用章）。

- 对检测报告有异议者，请于收到报告之日起十五日内向本单位提出，逾期不予受理。

- 由委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责；检验后的样品如无异议十五日内由送检单位领回；逾期不领，按我公司样品管理规定处理。

- 本报告分为正、副本，正本交客户，副本连同原始记录一并存档。

地址：山东省济南市天桥区汽车厂东路2号

电话：0531-86125188          传真：0531-86125189

邮政编码：250031             E-mail：jnwa5188@126.com

网址：www.jnwanan.com