- 检  测  报  告

报告编号：JNWAHJ202204078

（2021年4月）

受测单位：山东明泉新材料科技有限公司

委托单位：山东明泉新材料科技有限公司

济南万安检测评价技术有限公司

二〇二二年四月二十五日

| 受 测 单 位 | 山东明泉新材料科技有限公司 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受测单位地址 | 山东省济南市章丘区刁镇化工工业园 |  |  |  |  |
| 项 目 编 号 | HJ202204078 |  | 检 测 类 别 | 委托检测 |  |
| 检 测 项 目 | 废水 |  | 化学需氧量、氨氮、悬浮物、pH值、氟化物、石油类、总磷、全盐量、硫化物、挥发酚、五日生化需氧量、总氰化物、总有机碳 |  |  |
| 现 场 检 测/ 采 样 日 期 | 2022年4月20日 |  | 现 场 检 测/ 采 样 人 员 | 潘统、余培润 |  |
| 实 验 室 检 测 日 期 | 2022年4月20日- 2022年4月25日 |  | 实 验 室 检 测 人 员 | 孔德芳、孙奇睿、王肖肖、张唯、王煜 |  |
| 采 样 依 据 | 《污水监测技术规范》（HJ 91.1-2019） |  |  |  |  |
| 实验检测环境条件：温度 22.4-24.6 ℃ 相对湿度 42.6-49.8 % |  |  |  |  |  |
| 主要检测仪器设备： |  |  |  |  |  |
| 名 称 |  | 型 号 |  |  | 编 号 |
| 万分之一电子天平 |  | AUW220 |  |  | JNWA-JL-006 |
| pH（酸度）计 |  | PHS-3C |  |  | JNWA-JL-011 |
| 生化培养箱 |  | LRH-250A |  |  | JNWA-JL-211 |
| 紫外可见分光光度计 |  | TU-1810 |  |  | JNWA-JL-215 |
| 红外分光测油仪 |  | JC-OIL-6 |  |  | JNWA-JL-227 |
| 便携式流速测算仪 |  | LS1206B |  |  | JNWA-JL-298 |
| 总有机碳分析仪 |  | TOC-2000 |  |  | JNWA-JL-334 |
| 便携式pH计 |  | PHBJ-260F |  |  | JNWA-JL-494 |
| 便携式流速测算仪 |  | LS1206B |  |  | JNWA-JL-298 |

报告编制：             审核：               批准：

盖 章

2022年4月25日

一、气象条件

表 1-1   检测期间气象参数表

| 日期 | 时间 | 气温（℃） | 湿度（%） | 气压（kPa） | 风速（m/s） | 风向 | 天气 状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022.4.20 | 9:30 | 20.1 | 29.4 | 99.7 | 1.3 | 西南 | 晴 |
|  | 12:00 | 23.2 | 28.3 | 98.5 | 1.7 | 西南 | 晴 |
|  | 15:45 | 24.3 | 28.2 | 97.1 | 2.1 | 西南 | 晴 |

二、检测方法及方法检出限

表 2-1   检测方法及方法检出限

| 样品名称 | 检测项目 | 标准编号 | 标准名称 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 化学需氧量 | HJ 828-2017 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 | 4mg/L |
|  | 氨氮 | HJ 535-2009 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 | 0.025mg/L |
|  | 悬浮物 | GB/T 11901-1989 | 水质 悬浮物的测定 重量法 | 4mg/L |
|  | pH值 | HJ 1147-2020 | 水质 pH 值的测定 电极法 | —— |
|  | 氟化物 | GB/T 7484-1987 | 水质 氟化物的测定 离子选择电极法 | 0.05mg/L |
|  | 石油类 | HJ 637-2018 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 | 0.06mg/L |
|  | 总磷 | GB/T 11893-1989 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 | 0.01mg/L |
|  | 全盐量 | HJ/T 51-1999 | 水质 全盐量的测定 重量法 | 10mg/L |
|  | 硫化物 | GB/T 5750.5-2006 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标(5.6)N,N-二乙基对苯二胺分光光度法 | 0.02mg/L |
|  | 挥发酚 | HJ 503-2009 | 水质 挥发酚的测定4-氨基安替比林分光光度法 | 0.01mg/L |
|  | 五日生化需氧量 | HJ 505-2009 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 | 0.5mg/L |
|  | 总氰化物 | HJ 484-2009 | 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法（异烟酸吡唑啉酮法） | 0.004mg/L |
|  | 总有机碳 | HJ 501-2009 | 水质 总有机碳的测定 燃烧氧化-非分散红外吸收法 | 0.1mg/L |
| 备注 | 本报告中检测结果低于所列方法检出限时，表述为“未检出”。 |  |  |  |

三、检测结果

表 3-1  废水检测结果

| 检测 点位 | 样品编号 | 检测项目 |  | 检测结果 |  |  |  | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 样品1 | 样品2 | 样品3 | 均值 |  |
| 污水总排口 | —— | 采样时间 |  | 9:53 | 11:53 | 15:50 | —— | —— |
|  | —— | 污水流量 |  | 154.8 | 173.3 | 125.4 | 151.2 | m3/h |
|  | SZ22040781011 | 化学需氧量 | 浓度 | 15 | 20 | 18 | 18 | mg/L |
|  |  |  | 排放量 | 2.3 | 3.5 | 2.3 | 2.7 | kg/h |
|  | SZ22040781012 | 氨氮 | 浓度 | 0.162 | 0.177 | 0.183 | 0.174 | mg/L |
|  |  |  | 排放量 | 0.025 | 0.031 | 0.023 | 0.026 | kg/h |
|  | SZ22040781013 | 悬浮物 | 浓度 | 10 | 7 | 9 | 9 | mg/L |
|  |  |  | 排放量 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | kg/h |
|  | SZ22040781014 | pH值 | 检测结果 | 7.8 | 8.2 | 8.0 | 7.8-8.0 | 无量纲 |
|  |  | 水温 |  | 21.3 | 22.1 | 22.4 | 21.3-22.4 | ℃ |
|  | SZ22040781015 | 氟化物 | 浓度 | 0.40 | 0.43 | 0.52 | 0.45 | mg/L |
|  |  |  | 排放量 | 0.062 | 0.075 | 0.065 | 0.067 | kg/h |
|  | SZ22040781016 | 石油类 | 浓度 | 0.35 | 0.20 | 0.30 | 0.28 | mg/L |
|  |  |  | 排放量 | 0.054 | 0.035 | 0.038 | 0.042 | kg/h |
|  | SZ22040781017 | 总磷 | 浓度 | 0.21 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | mg/L |
|  |  |  | 排放量 | 0.033 | 0.043 | 0.030 | 0.035 | kg/h |
|  | SZ22040781018 | 全盐量 | 浓度 | 745 | 718 | 709 | 724 | mg/L |
|  |  |  | 排放量 | 115 | 124 | 88.9 | 110 | kg/h |
|  | SZ22040781019 | 硫化物 | 浓度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | mg/L |
|  |  |  | 排放量 | —— | —— | —— | —— | kg/h |
|  | SZ220407810110 | 挥发酚 | 浓度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | mg/L |
|  |  |  | 排放量 | —— | —— | —— | —— | kg/h |
|  | SZ220407810111 | 五日生化需氧量 | 浓度 | 4.6 | 4.1 | 5.0 | 4.6 | mg/L |
|  |  |  | 排放量 | 0.71 | 0.71 | 0.63 | 0.68 | kg/h |
|  | SZ220407810112 | 总氰化物 | 浓度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | mg/L |
|  |  |  | 排放量 | —— | —— | —— | —— | kg/h |
|  | SZ220407810113 | 总有机碳 | 浓度 | 7.7 | 8.6 | 6.8 | 7.7 | mg/L |
|  |  |  | 排放量 | 1.2 | 1.5 | 0.85 | 1.2 | kg/h |

四、质量控制措施

1、技术人员均经过考核合格，持证上岗；

2、需检定/校准的检测设备均在有效期内，并按规定定期进行维护和期间核查；

3、所有试剂（含标准物质）验收合格后使用，且在有效期内；

4、检测方法现行有效，且通过检验检测机构资质认定（分包项目除外）；

5、检测环境符合标准要求；

6、检测项目采取有效质控措施，确保检测数据有效性。

___________________

检 测 报 告 说 明

- 本检测报告只对本委托项目负责。

- 检测工作依据有关法规、标准、协议和技术文件进行。

- 检测报告无编制、审核、批准人签字无效。

- 报告中有涂改、增删，无“CMA”印章、检测专用章、骑缝章无效。

- 本报告未经检测机构书面批准，不得复制（全文复制除外）。

- 检测报告包括封面、首页、正文（附页）、封底，并盖有计量认证章、检测报告专用章和骑缝章（检测报告专用章）。

- 对检测报告有异议者，请于收到报告之日起十五日内向本单位提出，逾期不予受理。

- 由委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责；检验后的样品如无异议十五日内由送检单位领回；逾期不领，按我公司样品管理规定处理。

- 本报告分为正、副本，正本交客户，副本连同原始记录一并存档。

地址：山东省济南市天桥区汽车厂东路2号

电话：0531-86125188          传真：0531-86125189

邮政编码：250031             E-mail：jnwa5188@126.com

网址：www.jnwanan.com