- 检  测  报  告

报告编号：JNWAHJ202206050

（2022年2季度）

受测单位：山东明泉新材料科技有限公司

委托单位：山东明泉新材料科技有限公司

济南万安检测评价技术有限公司

二〇二二年六月十四日

| 受 测 单 位 | 山东明泉新材料科技有限公司 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受测单位地址 | 山东省济南市章丘区刁镇化工工业园 |  |  |  |  |
| 项 目 编 号 | HJ202206050 | 检 测 类 别 |  | 委托检测 |  |
|  | 地下水 | pH值、耗氧量、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发酚、氨氮、氰化物 |  |  |  |
| 现 场 检 测/采 样 日 期 | 2022年06月11日 | 现 场 检 测/ 采 样 人 员 |  | 李建业、汪健 |  |
| 实 验 室 检 测 日 期 | 2022年06月12日- 2022年06月13日 | 实 验 室 检 测 人 员 |  | 孔德芳、张唯、孙奇睿、王煜 |  |
| 采 样 依 据 | 《地下水环境监测技术规范》（HJ/T 164-2020） |  |  |  |  |
| 实验检测环境条件：温度 22.6-26.4 ℃ 相对湿度 42.4-51.0% |  |  |  |  |  |
| 主要检测仪器设备： |  |  |  |  |  |
| 名 称 |  |  | 型 号 |  | 编 号 |
| 万分之一电子天平 |  |  | AUW220 |  | JNWA-JL-006 |
| 紫外可见分光光度计 |  |  | TU-1810 |  | JNWA-JL-215 |
| 离子色谱仪 |  |  | PIC-10 |  | JNWA-JL-226 |
| 便携式pH计 |  |  | PHBJ-260F |  | JNWA-JL-494 |

报告编制：           审 核：              批 准：

盖 章

2022 年 06 月 14 日

一、气象条件

表 1-1  检测期间气象参数表

| 日期 | 时间 | 气温（℃） | 湿度（%） | 气压（kPa） | 风速（m/s） | 风向 | 天气状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022.06.11 | 10:55 | 30.1 | 37.8 | 100.2 | 2.4 | 东南 | 晴 |

二、检测方法及方法检出限

表 2-1  检测方法及方法检出限

| 样品 名称 | 检测 项目 | 标准编号 | 标准名称 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下水 | pH值 | GB/T 5750.4-2006 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 | — |
|  | 耗氧量 | GB/T 5750.7-2006 | 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标（1.1）酸性高锰酸钾滴定法 | 0.05mg/L |
|  | 总硬度 | GBT 5750.4-2006 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（7.1）乙二胺四乙酸二钠滴定法 | 1.0mg/L |
|  | 溶解性总固体 | GB/T 5750.4-2006 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（8.1）称量法 | 10mg/L |
|  | 硫酸盐 | HJ 84-2016 | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-)的测定 离子色谱法 | 0.018mg/L |
|  | 氯化物 |  |  | 0.007mg/L |
|  | 硝酸盐 | GB/T 5750.5-2006 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标（5.2）紫外分光光度法 | 0.2mg/L |
|  | 亚硝酸盐 | GB/T 5750.5-2006 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标（10.1）重氮偶合分光光度法 | 0.001mg/L |
|  | 氨氮 | GB/T 5750.5-2006 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标（9.1）纳氏试剂分光光度法 | 0.02mg/L |
|  | 挥发酚 | HJ 503-2009 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法（萃取分光光度法） | 0.0003mg/L |
|  | 氰化物 | GB/T 5750.5-2006 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标（4.1）异烟酸-吡唑酮分光光度法 | 0.002mg/L |
| 备注 | 本报告中检测结果低于所列方法检出限时，表述为“未检出”。 |  |  |  |

三、检测结果

1、地下水

表 3-1  地下水检测结果

| 检测点位 | 采样日期 | 样品编号 | 检测项目 | 检测结果 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#地下水监测井 | 2022.06.11 | SZ22060501011 | pH值 | 7.6 | 无量纲 |
|  |  | SZ22060501012 | 耗氧量 | 1.12 | mg/L |
|  |  | SZ22060501013 | 总硬度 | 430 | mg/L |
|  |  | SZ22060501014 | 溶解性总固体 | 896 | mg/L |
|  |  |  | 硫酸盐 | 239 | mg/L |
|  |  |  | 氯化物 | 53.6 | mg/L |
|  |  |  | 硝酸盐 | 未检出 | mg/L |
|  |  |  | 亚硝酸盐 | 未检出 | mg/L |
|  |  | SZ22060501015 | 挥发酚 | 未检出 | mg/L |
|  |  | SZ22060501016 | 氨氮 | 0.08 | mg/L |
|  |  | SZ22060501017 | 氰化物 | 未检出 | mg/L |
| 2#地下水监测井 |  | SZ22060501021 | pH值 | 7.4 | 无量纲 |
|  |  | SZ22060501022 | 耗氧量 | 1.04 | mg/L |
|  |  | SZ22060501023 | 总硬度 | 434 | mg/L |
|  |  | SZ22060501024 | 溶解性总固体 | 821 | mg/L |
|  |  |  | 硫酸盐 | 221 | mg/L |
|  |  |  | 氯化物 | 105 | mg/L |
|  |  |  | 硝酸盐 | 未检出 | mg/L |
|  |  |  | 亚硝酸盐 | 0.008 | mg/L |
|  |  | SZ22060501025 | 挥发酚 | 未检出 | mg/L |
|  |  | SZ22060501026 | 氨氮 | 0.31 | mg/L |
|  |  | SZ22060501027 | 氰化物 | 未检出 | mg/L |

四、质量控制措施

1、技术人员均经过考核合格，持证上岗；

2、需检定/校准的检测设备均在有效期内，并按规定定期进行维护和期间核查；

3、所有试剂（含标准物质）验收合格后使用，且在有效期内；

4、检测方法现行有效，且通过检验检测机构资质认定（分包项目除外）；

5、检测环境符合标准要求；

6、检测项目采取有效质控措施，确保检测数据有效性。

___________________

检 测 报 告 说 明

- 本检测报告只对本委托项目负责。

- 检测工作依据有关法规、标准、协议和技术文件进行。

- 检测报告无编制、审核、批准人签字无效。

- 报告中有涂改、增删，无“CMA”印章、检测专用章、骑缝章无效。

- 本报告未经检测机构书面批准，不得复制（全文复制除外）。

- 检测报告包括封面、首页、正文（附页）、封底，并盖有计量认证章、检测报告专用章和骑缝章（检测报告专用章）。

- 对检测报告有异议者，请于收到报告之日起十五日内向本单位提出，逾期不予受理。

- 由委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责；检验后的样品如无异议十五日内由送检单位领回；逾期不领，按我公司样品管理规定处理。

- 本报告分为正、副本，正本交客户，副本连同原始记录一并存档。

地址：山东省济南市天桥区汽车厂东路2号

电话：0531-86125188          传真：0531-86125189

邮政编码：250031             E-mail：jnwa5188@126.com

网址：www.jnwanan.com