- 检  测  报  告

报告编号：JNWAHJ202208109

（2022年8月）

受测单位：山东明泉新材料科技有限公司

委托单位：山东明泉新材料科技有限公司

济南万安检测评价技术有限公司

二〇二二年八月二十五日

| 受 测 单 位 | 山东明泉新材料科技有限公司 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受测单位地址 | 山东省济南市章丘区刁镇化工工业园 |  |  |  |  |
| 项 目 编 号 | HJ202208109 |  | 检 测 类 别 | 委托检测 |  |
| 检 测 项 目 | 废水 |  | 化学需氧量、氨氮、悬浮物、pH值、氟化物、石油类、总磷、全盐量、硫化物、挥发酚、五日生化需氧量、总氰化物、总有机碳 |  |  |
| 现 场 检 测/ 采 样 日 期 | 2022年8月18日 |  | 现 场 检 测/ 采 样 人 员 | 王娜、丁源慧 |  |
| 实 验 室 检 测 日 期 | 2022年8月18日- 2022年8月23日 |  | 实 验 室 检 测 人 员 | 孔德芳、王煜、张唯、孙奇睿、王肖肖、王娜 |  |
| 采 样 依 据 | 《污水监测技术规范》（HJ 91.1-2019） |  |  |  |  |
| 实验检测环境条件：温度25.0-29.4℃ 相对湿度52.2-59.6% |  |  |  |  |  |
| 主要检测仪器设备 |  |  |  |  |  |
| 名 称 |  | 型 号 |  |  | 编 号 |
| 万分之一电子天平 |  | AUW220 |  |  | JNWA-JL-006 |
| pH（酸度）计 |  | PHS-3C |  |  | JNWA-JL-011 |
| 生化培养箱 |  | LRH-250A |  |  | JNWA-JL-211 |
| 紫外可见分光光度计 |  | TU-1810 |  |  | JNWA-JL-215 |
| 便携式溶解氧测定仪 |  | JPB-607A |  |  | JNWA-JL-225 |
| 红外分光测油仪 |  | JC-OIL-6 |  |  | JNWA-JL-227 |
| 便携式流速测算仪 |  | LS1206B |  |  | JNWA-JL-298 |
| 总有机碳分析仪 |  | TOC-2000 |  |  | JNWA-JL-334 |
| 便携式pH计 |  | PHBJ-260F |  |  | JNWA-JL-494 |
| 数字激光测距仪 |  | GLM-250VF |  |  | JNWA-JL-254 |

报告编制：            审核：                 批准：

盖 章

2022年8月25日

一、气象条件

表 1-1   检测期间气象参数表

| 日期 | 时间 | 气温（℃） | 湿度（%） | 气压（kPa） | 风速（m/s） | 风向 | 天气 状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022.08.18 | 9:55 | 28.2 | 74.2 | 100.5 | 0.5 | 南 | 阴 |
|  | 12:21 | 29.4 | 70.6 | 100.3 | 0.4 | 南 | 阴 |
|  | 14:22 | 31.6 | 66.2 | 100.3 | 0.6 | 南 | 阴 |

二、检测方法及方法检出限

表 2-1   检测方法及方法检出限

| 样品名称 | 检测项目 | 标准编号 | 标准名称 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 化学需氧量 | HJ 828-2017 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 | 4mg/L |
|  | 氨氮 | HJ 535-2009 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 | 0.025mg/L |
|  | 悬浮物 | GB/T 11901-1989 | 水质 悬浮物的测定 重量法 | 4mg/L |
|  | pH值 | HJ 1147-2020 | 水质 pH 值的测定 电极法 | —— |
|  | 氟化物 | GB/T 7484-1987 | 水质 氟化物的测定 离子选择电极法 | 0.05mg/L |
|  | 石油类 | HJ 637-2018 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 | 0.06mg/L |
|  | 总磷 | GB/T 11893-1989 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 | 0.01mg/L |
|  | 全盐量 | HJ/T 51-1999 | 水质 全盐量的测定 重量法 | 10mg/L |
|  | 硫化物 | HJ 1226-2021 | 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 | 0.01mg/L |
|  | 挥发酚 | HJ 503-2009 | 水质 挥发酚的测定4-氨基安替比林分光光度法 | 0.01mg/L |
|  | 总氰化物 | HJ 484-2009 | 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法（异烟酸吡唑啉酮法） | 0.004mg/L |
|  | 五日生化需氧量 | HJ 505-2009 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 | 0.5mg/L |
|  | 总有机碳 | HJ 501-2009 | 水质 总有机碳的测定 燃烧氧化-非分散红外吸收法 | 0.1mg/L |
| 备注 | 本报告中检测结果低于所列方法检出限时，表述为“未检出”。 |  |  |  |

三、检测结果

表 3-1  废水检测结果

| 检测现场 情况描述 | 检测点位名称 | 污水总排口 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 检测时间 | 2022.08.18（10:18/12:27/14:34） |  |  |  |  |  |
|  | 流量（m3/h） | 163/155/150 |  |  |  |  |  |
| 样品编号 | 检测项目 | 检测结果（单位：mg/L，pH无量纲） |  |  |  | 流量（m3/h） | 排放量 （kg/h） |
|  |  | 样品1 | 样品2 | 样品3 | 均值 |  |  |
| SZ22081091011 | 化学需氧量 | 19 | 17 | 17 | 18 | 156 | 2.81 |
| SZ22081091012 | 氨氮 | 0.218 | 0.224 | 0.235 | 0.226 |  | 0.035 |
| SZ22081091013 | 悬浮物 | 10 | 9 | 9 | 9 |  | 1.40 |
| SZ22081091014 | pH值 | 8.0 (25.0℃) | 7.0 (25.0℃) | 7.1 (25.1℃) | 7.0-8.0 (25.0-25.1℃) |  | —— |
| SZ22081091015 | 氟化物 | 0.81 | 0.88 | 0.74 | 0.81 |  | 0.126 |
| SZ22081091016 | 石油类 | 0.34 | 0.33 | 0.38 | 0.35 |  | 0.055 |
| SZ22081091017 | 总磷 | 0.34 | 0.33 | 0.31 | 0.33 |  | 0.051 |
| SZ22081091018 | 全盐量 | 974 | 877 | 892 | 914 |  | 143 |
| SZ22081091019 | 硫化物 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  | —— |
| SZ220810910110 | 挥发酚 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  | —— |
| SZ220810910111 | 五日生化需氧量 | 6.6 | 5.9 | 6.1 | 6.2 |  | 0.97 |
| SZ220810910112 | 总氰化物 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  | —— |
| SZ220810910113 | 总有机碳 | 11.1 | 11.1 | 11.2 | 11.1 |  | 1.73 |

四、质量控制措施

1、技术人员均经过考核合格，持证上岗；

2、需检定/校准的检测设备均在有效期内，并按规定定期进行维护和期间核查；

3、所有试剂（含标准物质）验收合格后使用，且在有效期内；

4、检测方法现行有效，且通过检验检测机构资质认定（分包项目除外）；

5、检测环境符合标准要求；

6、检测项目采取有效质控措施，确保检测数据有效性。

___________________

检 测 报 告 说 明

- 本检测报告只对本委托项目负责。

- 检测工作依据有关法规、标准、协议和技术文件进行。

- 检测报告无编制、审核、批准人签字无效。

- 报告中有涂改、增删，无“CMA”印章、检测专用章、骑缝章无效。

- 本报告未经检测机构书面批准，不得复制（全文复制除外）。

- 检测报告包括封面、首页、正文（附页）、封底，并盖有计量认证章、检测报告专用章和骑缝章（检测报告专用章）。

- 对检测报告有异议者，请于收到报告之日起十五日内向本单位提出，逾期不予受理。

- 由委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责；检验后的样品如无异议十五日内由送检单位领回；逾期不领，按我公司样品管理规定处理。

- 本报告分为正、副本，正本交客户，副本连同原始记录一并存档。

实验室地址：山东省济南市天桥区汽车厂东路4号

通讯地址：山东省济南市天桥区汽车厂东路2号

电话：0531-86125188          传真：0531-86125189

邮政编码：250031             E-mail：jnwa5188@126.com

网址：www.jnwanan.com