- 检  测  报  告

报告编号：JNWAHJ202301086

（2023年1季度）

受测单位：山东明泉新材料科技有限公司

委托单位：山东明泉新材料科技有限公司

济南万安检测评价技术有限公司

二〇二三年三月十八日

| 受 测 单 位 | 山东明泉新材料科技有限公司 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受测单位地址 | 山东省济南市章丘区刁镇化工工业园 |  |  |  |  |  |
| 项 目 编 号 | HJ202301086 |  |  | 检 测 类 别 | 委托检测 |  |
| 检 测 项 目 | 有组织废气 |  | 颗粒物、汞及其化合物、烟气黑度、硫化氢、甲醇、非甲烷总烃、氨 |  |  |  |
|  | 无组织废气 |  | 硫化氢、甲醇、颗粒物、非甲烷总烃、氨、臭气浓度 |  |  |  |
|  | 地下水 |  | 色、嗅和味、肉眼可见物、浑浊度、 pH、总硬度、氯化物、硝酸盐、硫酸盐、亚硝酸盐、溶解性总固体、铁、锰、铜、锌、镉、钠、铝、铅、挥发酚、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、总大肠菌群、菌落总数、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、六价铬、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯、总α放射性、总β放射性 |  |  |  |
|  | 循环水 |  | 总有机碳 |  |  |  |
|  | 噪声 |  | 厂界环境噪声 |  |  |  |
| 现 场 检 测/采 样 日 期 | 2023年01月18日、 2023年01月28日- 2023年01月29日、 2023年01月31日、2023年02月04日、2023年03月17日 |  |  | 现 场 检 测/ 采 样 人 员 | 孙西凯、潘统、姜杰伟、刘宁、袁鹏、张宾、姚建、余培润、杨永斌、潘统 |  |
| 实 验 室 检 测 日 期 | 2023年01月19日- 2023年01月20日、 2023年01月29日- 2023年02月02日、2023年02月04日-2023年02月07日、2023年02月11日 |  |  | 实 验 室 检 测 人 员 | 邵韩琦、黄银菊、孔德芳、丁源慧、王煜、张晓芳、张唯、张亿亿、王静、王肖肖、孙奇睿、秦友杰、王娜 |  |
| 采 样 依 据 | 《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007） 《大气无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000） 《地下水环境监测技术规范》（HJ/T 164-2020） 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019） 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008） |  |  |  |  |  |
| 实验检测环境条件：温度 19.2-24.2 ℃ 相对湿度 34.6-49.4 % |  |  |  |  |  |  |
| 主要检测仪器设备 |  |  |  |  |  |  |
| 名 称 |  | 型 号 |  |  |  | 编 号 |
| 空气/智能TSP综合采样器 |  | 崂应2050型 |  |  |  | JNWA-JL-270 |
| 自动烟尘（气）测试仪 |  | 崂应3012H |  |  |  | JNWA-JL-286 |
| 多功能声级计 |  | AWA6228+ |  |  |  | JNWA-JL-288 |
| 低浓度自动烟尘烟气综合测试仪 |  | ZR-3260D |  |  |  | JNWA-JL-343/344/503/504/506 |
| 高负压智能综合采样器 |  | ADS-2062G |  |  |  | JNWA-JL-355/356 |
| 四路多通道采样器 |  | EM-2008A |  |  |  | JNWA-JL-357/358/359/360 |
| 智能双路烟气采样器 |  | 崂应3072 |  |  |  | JNWA-JL-248 |
| 智能综合采样器 |  | ADS-2062E |  |  |  | JNWA-JL-361/362 |
| 便携式pH计 |  | PHBJ-260F |  |  |  | JNWA-JL-495 |
| 紫外可见分光光度计 |  | TU-1810 |  |  |  | JNWA-JL-215 |
| 原子吸收分光光度计 |  | TAS-990F |  |  |  | JNWA-JL-001 |
| 原子荧光光度计 |  | PF6-M1 |  |  |  | JNWA-JL-003 |
| 十万分之一电子天平 |  | AUW120D |  |  |  | JNWA-JL-005 |
| 万分之一电子天平 |  | AUW220 |  |  |  | JNWA-JL-006 |
| pH（酸度）计 |  | PHS-3C |  |  |  | JNWA-JL-011 |
| 紫外可见分光光度计 |  | TU-1810 |  |  |  | JNWA-JL-215 |
| 冷原子吸收测汞仪 |  | F732-V |  |  |  | JNWA-JL-385 |
| 浊度计 |  | WGZ-800 |  |  |  | JNWA-JL-224 |
| 离子色谱仪 |  | PIC-10 |  |  |  | JNWA-JL-226 |
| 隔水式恒温培养箱 |  | PYX-DHS-500BS-Ⅱ |  |  |  | JNWA-JL-235 |
| 电热恒温培养箱 |  | DHP-500 |  |  |  | JNWA-JL-300 |
| 气相色谱仪 |  | GC9790-plus |  |  |  | JNWA-JL-296 |
| 总有机碳分析仪 |  | TOC-2000 |  |  |  | JNWA-JL-334 |
| 低本底α、β测量仪 |  | WIN-8A |  |  |  | JNWA-JL-340 |
| 气相色谱仪 |  | GC-6890A |  |  |  | JNWA-JL-291 |

报告编制：            审 核：               批 准：

盖 章

2023 年 03月18 日

一、气象条件

表 1-1  检测期间气象参数表

| 日期 | 时间 | 气温（℃） | 湿度（%） | 气压（kPa） | 风速（m/s） | 风向 | 天气状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023.02.04 | 09:52 | 0.7 | 26.0 | 101.7 | 1.2 | 南 | 晴 |
|  | 12:03 | 3.2 | 25.4 | 101.5 | 1.4 | 南 | 晴 |
|  | 14:02 | 5.9 | 25.1 | 101.5 | 1.3 | 南 | 晴 |
|  | 15:29 | 6.0 | 27.5 | 101.5 | 1.2 | 南 | 晴 |
|  | 16:03 | 5.4 | 28.3 | 101.7 | 1.1 | 南 | 晴 |
| 2023.03.17 | 20:00 | 8.0 | 63.5 | 101.6 | 1.4 | 西 | 晴 |
|  | 21:20 | 7.2 | 64.1 | 101.6 | 1.3 | 西 | 晴 |
|  | 22:09 | 6.4 | 67.3 | 101.6 | 1.4 | 西 | 晴 |

二、检测方法及方法检出限

表 2-1  检测方法及方法检出限

| 样品 名称 | 检测 项目 | 标准编号 | 标准名称 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 颗粒物 | HJ 836-2017 | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 | 1.0mg/m3 |
|  | 氨 | HJ 533-2009 | 环境空气和废气氨的测定纳氏试剂分光光度法 | 0.25 mg/m3 |
|  | 汞及其化合物 | HJ 543-2009 | 固定污染源 汞的测定 冷原子吸收分光光度计 | 0.0025 mg/m3 |
|  | 烟气黑度 | HJ/T 398-2007 | 固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法 | —— |
|  | 硫化氢 | 国家环境保护总局（2003）第四版（增补版） | 空气和废气监测分析方法 第五篇/第四章/十/（三）气态污染物的测定 亚甲基蓝分光光度法（B） | 0.01 mg/m3 |
|  | 甲醇 | HJ/T 33-1999 | 固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法 | 2mg/m3 |
|  | 非甲烷总烃 | HJ 38-2017 | 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 | 0.07mg/m3(以C计） |
| 无组织废气 | 硫化氢 | 国家环境保护总局（2003）第四版（增补版） | 空气和废气监测分析方法 第三篇/第一章/十一/（二）硫化氢的测定 亚甲基蓝分光光度法（B） | 0.001 mg/m3 |
|  | 总悬浮颗粒物 | HJ 1263-2022 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 | 7 μg/m3 |
|  | 非甲烷总烃 | HJ 604-2017 | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 | 0.07mg/m3(以C计） |
|  | 氨 | HJ 533-2009 | 环境空气和废气氨的测定纳氏试剂分光光度法 | 0.01mg/m3 |
| 无组织废气 | 臭气浓度 | HJ 1262-2022 | 环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 | 10 （无量纲） |
| 地下水 地下水 | 色 | GB/T 5750.4-2006 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（1.1） 铂-钴标准比色法 | 5度 |
|  | 臭和味 | GB/T 5750.4-2006 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 （3.1）嗅气和尝味法 | — |
|  | 浑浊度 | GB/T 5750.4-2006 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（2.1）散射法 | 0.5NTU |
|  | 肉眼可见物 | GB/T 5750.4-2006 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（4.1）直接观察法 | — |
|  | pH值 | GB/T 5750.4-2006 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 | — |
|  | 总硬度 | GB/T 5750.4-2006 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（7.1）乙二胺四乙酸二钠滴定法 | 1.0mg/L |
|  | 溶解性总固体 | GB/T 5750.4-2006 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（8.1）称量法 | 10mg/L |
|  | 硫酸盐 | HJ 84-2016 | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 | 0.018 mg/L |
|  | 氯化物 |  |  | 0.007 mg/L |
|  | 硝酸盐 | GB/T 5750.5-2006 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标（5.2）紫外分光光度法 | 0.2mg/L |
|  | 亚硝酸盐 | GB/T 5750.5-2006 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标（5.10）重氮偶合分光光度法 | 0.001 mg/L |
|  | 铁 | GB/T 5750.6-2006 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（2.1）原子吸收分光光度法 | 0.025 mg/L |
|  | 锰 | GB/T 5750.6-2006 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（3.1）原子吸收分光光度法 | 0.025 mg/L |
|  | 铜 | GB/T 5750.6-2006 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（4.2）原子吸收分光光度法 | 7.5ug/L |
|  | 锌 | GB/T 5750.6-2006 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（5.1）原子吸收分光光度法 | 2.5ug/L |
|  | 钠 | GB/T 5750.6-2006 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（22.1）火焰原子吸收分光光度法 | 0.01mg/L |
|  | 镉 | GB/T 5750.6-2006 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（9.1）无火焰原子吸收分光光度法 | 0.5ug/L |
|  | 铅 | GB/T 5750.6-2006 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（11.1）无火焰原子吸收分光光度法 | 2.5ug/L |
|  | 铝 | GB/T 5750.6-2006 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（1.1）铬天青S分光光度法 | 0.008 mg/L |
|  | 挥发酚 | GB/T 5750.4-2006 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（9.1）4-氨基安替吡啉三氯甲烷萃取分光光度法 | 0.001 mg/L |
|  | 阴离子表面活性剂 | GB/T 5750.4-2006 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（10.1）亚甲蓝分光光度法 | 0.050 mg/L |
|  | 耗氧量 | GB/T 5750.7-2006 | 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标（1.1）酸性高锰酸钾滴定法 | 0.05mg/L |
|  | 氨氮 | HJ 535-2009 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 | 0.025mg/L |
|  | 硫化物 | HJ1226-2021 | 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 | 0.003mg/L |
|  | 总大肠菌群 | GB/T5750.12-2006 | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标（2.1）多管发酵法 | 2MPN/ 100mL |
|  | 菌落总数 | GB/T5750.12-2006 | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标（1.1）平皿计数法 | —— |
|  | 氰化物 | GB/T 5750.5-2006 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标（4.1）异烟酸-吡唑酮分光光度法 | 0.002 mg/L |
|  | 氟化物 | GB/T 5750.5-2006 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标（3.2）离子选择电极法 | 0.2mg/L |
|  | 碘化物 | GB/T 5750.5-2006 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标（11.1）硫酸铈催化分光光度法 | 1ug/L |
|  | 汞 | HJ 597-2011 | 水质 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法 | 0.01µg/L |
|  | 砷 | GB/T 5750.6-2006 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（6.1）氢化物原子荧光法 | 1μg/L |
|  | 硒 | GB/T 5750.6-2006 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（7.1）氢化物原子荧光法 | 0.4μg/L |
|  | 六价铬 | GB/T 5750.6-2006 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（10.1）二苯碳酰二肼分光光度法 | 0.004 mg/L |
|  | 三氯甲烷 | HJ 620-2011 | 水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法 | 0.02μg/L |
|  | 四氯化碳 |  |  | 0.03μg/L |
|  | 苯 | HJ 1067-2019 | 水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法 | 2μg/L |
|  | 甲苯 |  |  | 2μg/L |
|  | 总α放射性 | GB/T5750.13-2006 | 生活饮用水标准检验方法 放射性指标（1.1）低本底总α检测法-厚样法 | 1.6×10-2 Bq/L |
|  | 总β放射性 | GB/T5750.13-2006 | 生活饮用水标准检验方法 放射性指标（2.1）薄样法 | 2.8×10-2 Bq/L |
| 循环水 | 总有机碳 | HJ 501-2009 | 水质 总有机碳的测定 燃烧氧化-非分散红外吸收法 | 0.1mg/L |
| 噪声 | 厂界环境噪声 | GB 12348-2008 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | —— |
| 备注 | 本报告中检测结果低于所列方法检出限时，表述为“未检出”，需计算排放速率以检出限一半参与运算。 |  |  |  |

三、检测结果

1、有组织废气检测结果

表3-1  明泉科技锅炉排气筒

| 检测现场情况描述 |  | 排气筒高度（m）/排气筒内径（m） |  |  |  | 147 / 4.2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 烟温（℃） |  |  |  | 49.5/50.2/49.9 |  |
|  |  | 基准氧（%） |  |  |  | 6 |  |
| 样品编号 | 检测项目 | 检测次数 | 实测浓度（mg/m3） | 氧含量（%） | 折算浓度（mg/m3） | 标干流量（m3/h） | 排放速率（kg/h） |
| GQ23010861011 | 氨 | 1 | 1.04 | 8.0 | 1.20 | 391948 | 0.41 |
|  |  | 2 | 0.92 | 8.0 | 1.06 | 386472 | 0.36 |
|  |  | 3 | 0.98 | 7.9 | 1.12 | 386915 | 0.38 |
|  |  | 均值 | 0.98 | 8.0 | 1.13 | 388445 | 0.38 |
| GQ23010861012 | 汞及其化合物 | 1 | 1.3×10-2 | 8.0 | 1.5×10-2 | 391948 | 5.1×10-3 |
|  |  | 2 | 1.1×10-2 | 8.0 | 1.3×10-2 | 386472 | 4.3×10-3 |
|  |  | 3 | 1.3×10-2 | 7.9 | 1.5×10-2 | 386915 | 5.0×10-3 |
|  |  | 均值 | 1.2×10-2 | 8.0 | 1.4×10-2 | 388445 | 4.8×10-3 |
| —— | 烟气黑度 | —— | <1级 | —— |  | —— | —— |

表3-2  磨前煤仓、磨煤机DA022、DA025（南侧）排气筒

| 检测现场情况描述 |  | 排气筒高度/排气筒内径 |  | 108（m）/0.9（m） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品编号 | 检测项目 | 检测次数 | 检测结果（mg/m3） | 标干流量（m3/h） | 排放速率（kg/h） |
| GQ23010861021 | 颗粒物 | 1 | 6.9 | 34360 | 0.24 |
|  |  | 2 | 6.1 | 33968 | 0.21 |
|  |  | 3 | 6.4 | 34090 | 0.22 |
|  |  | 均值 | 6.5 | 34139 | 0.22 |
| GQ23010861022 | 硫化氢 | 1 | 0.01 | 33484 | 3.3×10-4 |
|  |  | 2 | 0.01 | 33698 | 3.4×10-4 |
|  |  | 3 | 0.02 | 33620 | 6.7×10-4 |
|  |  | 最大值 | 0.02 | 33698 | 6.7×10-4 |
| GQ23010861023 | 甲醇 | 1 | 未检出 | 33484 | 3.3×10-2 |
|  |  | 2 | 未检出 | 33702 | 3.4×10-2 |
|  |  | 3 | 未检出 | 33793 | 3.4×10-2 |
|  |  | 均值 | 未检出 | 33660 | 3.4×10-2 |
| GQ23010861024 | 非甲烷总烃 | 1 | 4.44 | 33484 | 0.15 |
|  |  | 2 | 4.03 | 33702 | 0.14 |
|  |  | 3 | 3.92 | 33793 | 0.13 |
|  |  | 均值 | 4.13 | 33660 | 0.14 |

表3-3  磨前煤仓、磨煤机DA023、DA026（中间）排气筒

| 检测现场情况描述 |  | 排气筒高度/排气筒内径 |  | 108（m）/0.9（m） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品编号 | 检测项目 | 检测次数 | 检测结果（mg/m3） | 标干流量（m3/h） | 排放速率（kg/h） |
| GQ23010861031 | 颗粒物 | 1 | 8.2 | 29407 | 0.24 |
|  |  | 2 | 7.8 | 28999 | 0.23 |
|  |  | 3 | 8.1 | 29386 | 0.24 |
|  |  | 均值 | 8.0 | 29264 | 0.24 |
| GQ23010861032 | 硫化氢 | 1 | 未检出 | 29498 | 1.5×10-4 |
|  |  | 2 | 未检出 | 29458 | 1.5×10-4 |
|  |  | 3 | 未检出 | 29457 | 1.5×10-4 |
|  |  | 最大值 | 未检出 | 29498 | 1.5×10-4 |
| GQ23010861033 | 甲醇 | 1 | 未检出 | 29512 | 3.0×10-2 |
|  |  | 2 | 未检出 | 29435 | 2.9×10-2 |
|  |  | 3 | 未检出 | 29498 | 2.9×10-2 |
|  |  | 均值 | 未检出 | 29482 | 2.9×10-2 |
| GQ23010861034 | 非甲烷总烃 | 1 | 3.62 | 29512 | 0.11 |
|  |  | 2 | 4.06 | 29435 | 0.12 |
|  |  | 3 | 3.83 | 29498 | 0.11 |
|  |  | 均值 | 3.84 | 29482 | 0.11 |

表3-4  D6101A筒仓排气筒检测口DA003

| 检测现场情况描述 |  | 排气筒高度/排气筒内径 |  | 38（m）/0.5（m） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品编号 | 检测项目 | 检测次数 | 检测结果（mg/m3） | 标干流量（m3/h） | 排放速率（kg/h） |
| GQ23010861051 | 颗粒物 | 1 | 3.1 | 8634 | 2.7×10-2 |
|  |  | 2 | 3.6 | 8630 | 3.1×10-2 |
|  |  | 3 | 3.2 | 8732 | 2.8×10-2 |
|  |  | 均值 | 3.3 | 8665 | 2.9×10-2 |

表3-5  D6101B筒仓排气筒检测口DA004

| 检测现场情况描述 |  | 排气筒高度/排气筒内径 |  | 38（m）/ 0.5（m） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品编号 | 检测项目 | 检测次数 | 检测结果（mg/m3） | 标干流量（m3/h） | 排放速率（kg/h） |
| GQ23010861061 | 颗粒物 | 1 | 2.5 | 9342 | 2.3×10-2 |
|  |  | 2 | 2.9 | 9392 | 2.7×10-2 |
|  |  | 3 | 2.6 | 9216 | 2.4×10-2 |
|  |  | 均值 | 2.7 | 9317 | 2.5×10-2 |

表3-6  D6101C筒仓排气筒检测口DA005

| 检测现场情况描述 |  | 排气筒高度/排气筒内径 |  | 38（m）/0.5（m） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品编号 | 检测项目 | 检测次数 | 检测结果（mg/m3） | 标干流量（m3/h） | 排放速率（kg/h） |
| GQ23010861071 | 颗粒物 | 1 | 3.6 | 8767 | 3.2×10-2 |
|  |  | 2 | 3.3 | 8684 | 2.9×10-2 |
|  |  | 3 | 3.2 | 8690 | 2.8×10-2 |
|  |  | 均值 | 3.4 | 8714 | 2.9×10-2 |

表3-7  D6101D筒仓排气筒检测口DA006

| 检测现场情况描述 |  | 排气筒高度/排气筒内径 |  | 38（m）/0.5（m） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品编号 | 检测项目 | 检测次数 | 检测结果（mg/m3） | 标干流量（m3/h） | 排放速率（kg/h） |
| GQ23010861081 | 颗粒物 | 1 | 3.4 | 10423 | 3.5×10-2 |
|  |  | 2 | 3.5 | 10470 | 3.7×10-2 |
|  |  | 3 | 3.1 | 10349 | 3.2×10-2 |
|  |  | 均值 | 3.3 | 10414 | 3.5×10-2 |

表3-8  D6101E筒仓排气筒检测口DA007

| 检测现场情况描述 |  | 排气筒高度/排气筒内径 |  | 38（m）/0.5（m） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品编号 | 检测项目 | 检测次数 | 检测结果（mg/m3） | 标干流量（m3/h） | 排放速率（kg/h） |
| GQ23010861091 | 颗粒物 | 1 | 2.6 | 5401 | 1.4×10-2 |
|  |  | 2 | 2.4 | 5463 | 1.3×10-2 |
|  |  | 3 | 2.9 | 5388 | 1.6×10-2 |
|  |  | 均值 | 2.6 | 5417 | 1.4×10-2 |

表3-9  D6101F筒仓排气筒检测口DA008

| 检测现场情况描述 |  | 排气筒高度/排气筒内径 |  | 38（m）/0.5（m） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品编号 | 检测项目 | 检测次数 | 检测结果（mg/m3） | 标干流量（m3/h） | 排放速率（kg/h） |
| GQ23010861101 | 颗粒物 | 1 | 3.5 | 5848 | 2.0×10-2 |
|  |  | 2 | 3.1 | 5925 | 1.8×10-2 |
|  |  | 3 | 3.2 | 5864 | 1.9×10-2 |
|  |  | 均值 | 3.3 | 5879 | 1.9×10-2 |

表3-10  D6102A筒仓排气筒检测口DA009

| 检测现场情况描述 |  | 排气筒高度/排气筒内径 |  | 38（m）/0.5（m） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品编号 | 检测项目 | 检测次数 | 检测结果（mg/m3） | 标干流量（m3/h） | 排放速率（kg/h） |
| GQ23010861111 | 颗粒物 | 1 | 2.1 | 7587 | 1.6×10-2 |
|  |  | 2 | 2.6 | 7578 | 2.0×10-2 |
|  |  | 3 | 2.8 | 7562 | 2.1×10-2 |
|  |  | 均值 | 2.5 | 7576 | 1.9×10-2 |

表3-11  D6102B筒仓排气筒检测口DA010

| 检测现场情况描述 |  | 排气筒高度/排气筒内径 |  | 38（m）/0.5（m） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品编号 | 检测项目 | 检测次数 | 检测结果（mg/m3） | 标干流量（m3/h） | 排放速率（kg/h） |
| GQ23010861121 | 颗粒物 | 1 | 2.6 | 7472 | 1.9×10-2 |
|  |  | 2 | 2.4 | 7524 | 1.8×10-2 |
|  |  | 3 | 2.8 | 7531 | 2.1×10-2 |
|  |  | 均值 | 2.6 | 7509 | 2.0×10-2 |

表3-12  D6102C筒仓排气筒检测口DA011

| 检测现场情况描述 |  | 排气筒高度/排气筒内径 |  | 38（m）/0.5（m） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品编号 | 检测项目 | 检测次数 | 检测结果（mg/m3） | 标干流量（m3/h） | 排放速率（kg/h） |
| GQ23010861131 | 颗粒物 | 1 | 3.2 | 6888 | 2.2×10-2 |
|  |  | 2 | 3.4 | 6887 | 2.3×10-2 |
|  |  | 3 | 3.1 | 6949 | 2.2×10-2 |
|  |  | 均值 | 3.2 | 6908 | 2.2×10-2 |

表3-13  D6102D筒仓排气筒检测口DA012

| 检测现场情况描述 |  | 排气筒高度/排气筒内径 |  | 38（m）/0.5（m） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品编号 | 检测项目 | 检测次数 | 检测结果（mg/m3） | 标干流量（m3/h） | 排放速率（kg/h） |
| GQ23010861141 | 颗粒物 | 1 | 2.3 | 7533 | 1.7×10-2 |
|  |  | 2 | 2.8 | 7449 | 2.1×10-2 |
|  |  | 3 | 2.4 | 7592 | 1.8×10-2 |
|  |  | 均值 | 2.5 | 7525 | 1.9×10-2 |

表3-14  D6102E筒仓排气筒检测口DA013

| 检测现场情况描述 |  | 排气筒高度/排气筒内径 |  | 38（m）/0.5（m） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品编号 | 检测项目 | 检测次数 | 检测结果（mg/m3） | 标干流量（m3/h） | 排放速率（kg/h） |
| GQ23010861151 | 颗粒物 | 1 | 3.5 | 10602 | 3.7×10-2 |
|  |  | 2 | 3.1 | 10576 | 3.3×10-2 |
|  |  | 3 | 3.2 | 10542 | 3.4×10-2 |
|  |  | 均值 | 3.3 | 10573 | 3.5×10-2 |

表3-15  D6102F筒仓排气筒检测口DA014

| 检测现场情况描述 |  | 排气筒高度/排气筒内径 |  | 38（m）/0.5（m） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品编号 | 检测项目 | 检测次数 | 检测结果（mg/m3） | 标干流量（m3/h） | 排放速率（kg/h） |
| GQ23010861161 | 颗粒物 | 1 | 3.5 | 10540 | 3.7×10-2 |
|  |  | 2 | 3.1 | 10535 | 3.3×10-2 |
|  |  | 3 | 3.2 | 10533 | 3.4×10-2 |
|  |  | 均值 | 3.3 | 10536 | 3.4×10-2 |

表3-16  碎煤机排气筒检测口DA002

| 检测现场情况描述 |  | 排气筒高度/排气筒内径 |  | 20（m）/0.4（m） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品编号 | 检测项目 | 检测次数 | 检测结果（mg/m3） | 标干流量（m3/h） | 排放速率（kg/h） |
| GQ23010861171 | 颗粒物 | 1 | 4.2 | 5511 | 2.3×10-2 |
|  |  | 2 | 4.6 | 5516 | 2.5×10-2 |
|  |  | 3 | 4.5 | 5554 | 2.5×10-2 |
|  |  | 均值 | 4.4 | 5527 | 2.5×10-2 |

表3-17  转运站DA015排气筒

| 检测现场情况描述 |  | 排气筒高度/排气筒内径 |  | 15（m）/0.2（m） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品编号 | 检测项目 | 检测次数 | 检测结果（mg/m3） | 标干流量（m3/h） | 排放速率（kg/h） |
| GQ23010861181 | 颗粒物 | 1 | 5.3 | 2844 | 1.5×10-2 |
|  |  | 2 | 5.6 | 2841 | 1.6×10-2 |
|  |  | 3 | 5.4 | 2845 | 1.5×10-2 |
|  |  | 均值 | 5.4 | 2843 | 1.5×10-2 |

表3-18  转运站DA016排气筒

| 检测现场情况描述 |  | 排气筒高度/排气筒内径 |  | 15（m）/0.2（m） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品编号 | 检测项目 | 检测次数 | 检测结果（mg/m3） | 标干流量（m3/h） | 排放速率（kg/h） |
| GQ23010861191 | 颗粒物 | 1 | 4.9 | 3070 | 1.5×10-2 |
|  |  | 2 | 5.6 | 3010 | 1.7×10-2 |
|  |  | 3 | 5.1 | 3055 | 1.6×10-2 |
|  |  | 均值 | 5.2 | 3045 | 1.6×10-2 |

表3-19  转运站DA017排气筒

| 检测现场情况描述 |  | 排气筒高度/排气筒内径 |  | 20（m）/0.3×0.3（m） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品编号 | 检测项目 | 检测次数 | 检测结果（mg/m3） | 标干流量（m3/h） | 排放速率（kg/h） |
| GQ23010861201 | 颗粒物 | 1 | 5.4 | 2835 | 1.5×10-2 |
|  |  | 2 | 4.8 | 2829 | 1.4×10-2 |
|  |  | 3 | 5.2 | 2795 | 1.5×10-2 |
|  |  | 均值 | 5.1 | 2820 | 1.4×10-2 |

表3-20  转运站DA018排气筒

| 检测现场情况描述 |  | 排气筒高度/排气筒内径 |  | 20（m）/0.3×0.3（m） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品编号 | 检测项目 | 检测次数 | 检测结果（mg/m3） | 标干流量（m3/h） | 排放速率（kg/h） |
| GQ23010861211 | 颗粒物 | 1 | 5.3 | 2997 | 1.6×10-2 |
|  |  | 2 | 5.5 | 2961 | 1.6×10-2 |
|  |  | 3 | 5.2 | 2991 | 1.6×10-2 |
|  |  | 均值 | 5.3 | 2983 | 1.6×10-2 |

表3-21 转运站DA019排气筒

| 检测现场情况描述 |  | 排气筒高度/排气筒内径 |  | 20（m）/0.3×0.3（m） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品编号 | 检测项目 | 检测次数 | 检测结果（mg/m3） | 标干流量（m3/h） | 排放速率（kg/h） |
| GQ23010861221 | 颗粒物 | 1 | 5.6 | 3082 | 1.7×10-2 |
|  |  | 2 | 5.1 | 3083 | 1.6×10-2 |
|  |  | 3 | 5.2 | 3080 | 1.6×10-2 |
|  |  | 均值 | 5.3 | 3082 | 1.6×10-2 |

表3-22  转运站DA020排气筒

| 检测现场情况描述 |  | 排气筒高度/排气筒内径 |  | 20（m）/0.3×0.3（m） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品编号 | 检测项目 | 检测次数 | 检测结果（mg/m3） | 标干流量（m3/h） | 排放速率（kg/h） |
| GQ23010861231 | 颗粒物 | 1 | 5.9 | 2873 | 1.7×10-2 |
|  |  | 2 | 5.4 | 2835 | 1.5×10-2 |
|  |  | 3 | 5.6 | 2800 | 1.6×10-2 |
|  |  | 均值 | 5.6 | 2836 | 1.6×10-2 |

表3-23  煤粉仓过滤器DA028排气筒

| 检测现场情况描述 |  | 排气筒高度/排气筒内径 |  | 22（m）/0.11（m） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品编号 | 检测项目 | 检测次数 | 检测结果（mg/m3） | 标干流量（m3/h） | 排放速率（kg/h） |
| GQ23010861241 | 颗粒物 | 1 | 2.6 | 199 | 5.2×10-4 |
|  |  | 2 | 2.2 | 195 | 4.3×10-4 |
|  |  | 3 | 2.8 | 196 | 5.5×10-4 |
|  |  | 均值 | 2.5 | 197 | 5.0×10-4 |

表3-24  煤粉仓过滤器DA029排气筒

| 检测现场情况描述 |  | 排气筒高度/排气筒内径 |  | 22（m）/0.11（m） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品编号 | 检测项目 | 检测次数 | 检测结果（mg/m3） | 标干流量（m3/h） | 排放速率（kg/h） |
| GQ23010861251 | 颗粒物 | 1 | 2.5 | 196 | 4.9×10-4 |
|  |  | 2 | 2.4 | 196 | 4.7×10-4 |
|  |  | 3 | 2.9 | 193 | 5.6×10-4 |
|  |  | 均值 | 2.6 | 195 | 5.1×10-4 |

表3-25  煤粉仓过滤器DA030排气筒

| 检测现场情况描述 |  | 排气筒高度/排气筒内径 |  | 20（m）/0.3×0.3（m） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品编号 | 检测项目 | 检测次数 | 检测结果（mg/m3） | 标干流量（m3/h） | 排放速率（kg/h） |
| GQ23010861261 | 颗粒物 | 1 | 6.0 | 2873 | 1.7×10-2 |
|  |  | 2 | 6.2 | 2835 | 1.8×10-2 |
|  |  | 3 | 5.8 | 2800 | 1.6×10-2 |
|  |  | 均值 | 6.0 | 2836 | 1.7×10-2 |

表3-26  二氧化碳放空筒排气筒DA021

| 检测现场情况描述 |  | 排气筒高度/排气筒内径 |  | 108（m）/0.9（m） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品编号 | 检测项目 | 检测次数 | 检测结果（mg/m3） | 标干流量（m3/h） | 排放速率（kg/h） |
| GQ23010861271 | 硫化氢 | 1 | 0.02 | 64790 | 1.3×10-3 |
|  |  | 2 | 0.02 | 66488 | 1.3×10-3 |
|  |  | 3 | 未检出 | 64030 | 3.2×10-4 |
|  |  | 最大值 | 0.02 | 66488 | 1.3×10-3 |
| GQ23010861272 | 甲醇 | 1 | 未检出 | 64790 | 6.5×10-2 |
|  |  | 2 | 未检出 | 65240 | 6.5×10-2 |
|  |  | 3 | 未检出 | 64217 | 6.4×10-2 |
|  |  | 均值 | 未检出 | 64749 | 6.5×10-2 |
| GQ23010861273 | 非甲烷总烃 | 1 | 4.06 | 64790 | 0.26 |
|  |  | 2 | 4.02 | 65240 | 0.26 |
|  |  | 3 | 4.05 | 64217 | 0.26 |
|  |  | 均值 | 4.04 | 64749 | 0.26 |

2、无组织废气检测结果

表 3-27  无组织废气检测结果（单位：mg/m3、臭气浓度：无量纲）

| 检测 项目 | 样品 编号 | 采样 日期 | 检测点位 | 检测结果 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 样品1 | 样品2 | 样品3 | 样品4 | 均值 |
| 硫化氢 | WQ23010861011 | 2023.02.04 | 南厂界 （上风向） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | WQ23010861021 |  | 西北厂界 （下风向） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | WQ23010861031 |  | 北厂界 （下风向） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | WQ23010861041 |  | 东北厂界 （下风向） | 未检出 | 0.002 | 0.002 | 未检出 | 0.002 （最大值） |
| 甲醇 | WQ23010861012 | 2023.02.04 | 南厂界 （上风向） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | WQ23010861022 |  | 西北厂界 （下风向） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | WQ23010861032 |  | 北厂界 （下风向） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | WQ23010861042 |  | 东北厂界 （下风向） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 颗粒物 | WQ23010861013 | 2023.02.04 | 南厂界 （上风向） | 0.063 | 0.080 | 0.120 | 0.130 | 0.098 |
|  | WQ23010861023 |  | 西北厂界 （下风向） | 0.206 | 0.244 | 0.226 | 0.246 | 0.230 |
|  | WQ23010861033 |  | 北厂界 （下风向） | 0.331 | 0.349 | 0.378 | 0.326 | 0.346 |
|  | WQ23010861043 |  | 东北厂界 （下风向） | 0.459 | 0.439 | 0.488 | 0.418 | 0.451 |
| 非甲烷总烃 | WQ23010861014 | 2023.02.04 | 南厂界 （上风向） | 0.65 | 0.58 | 0.60 | 0.64 | 0.62 |
|  | WQ23010861024 |  | 西北厂界 （下风向） | 0.78 | 0.87 | 0.85 | 0.81 | 0.83 |
|  | WQ23010861034 |  | 北厂界 （下风向） | 0.70 | 0.89 | 0.85 | 0.88 | 0.83 |
|  | WQ23010861044 |  | 东北厂界 （下风向） | 0.79 | 0.87 | 0.74 | 0.78 | 0.80 |
| 氨 | WQ23010861015 | 2023.02.04 | 南厂界 （上风向） | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.06 （最大值） |
|  | WQ23010861025 |  | 西北厂界 （下风向） | 0.21 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.21 （最大值） |
|  | WQ23010861035 |  | 北厂界 （下风向） | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.18 | 0.20 （最大值） |
|  | WQ23010861045 |  | 东北厂界 （下风向） | 0.16 | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 0.21 （最大值） |
| 臭气浓度 | WQ23010861016 | 2023.02.04 | 南厂界 （上风向） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 （最大值） |
|  | WQ23010861026 |  | 西北厂界 （下风向） | 未检出 | 10 | 未检出 | 10 | 10 （最大值） |
|  | WQ23010861036 |  | 北厂界 （下风向） | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 （最大值） |
|  | WQ23010861046 |  | 东北厂界 （下风向） | 未检出 | 10 | 11 | 未检出 | 11 （最大值） |
| 氨 | WQ23010861051 | 2023.02.04 | 氨罐区南（上风向） | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
|  | WQ23010861061 |  | 氨罐区西北（下风向） | 0.17 | 0.20 | 0.23 | 0.16 | 0.19 |
|  | WQ23010861071 |  | 氨罐区北（下风向） | 0.15 | 0.20 | 0.17 | 0.15 | 0.17 |
|  | WQ23010861081 |  | 氨罐区东北（下风向） | 0.18 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |

3、地下水

表 3-28  地下水检测结果

| 检测点位 | 采样日期 | 样品编号 | 检测项目 | 检测结果 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#地下水监测井 | 2023.02.04 | SZ23010861011 | 色 | <5 | 度 |
|  |  |  | 嗅和味 | 无 | —— |
|  |  |  | 肉眼可见物 | 未检出 | —— |
|  |  |  | 浑浊度 | 1.2 | NTU |
|  |  | SZ23010861012 | pH | 6.7 | 无量纲 |
|  |  |  | 温度 | 15.5 | ℃ |
|  |  | SZ23010861013 | 总硬度 | 425 | mg/L |
|  |  | SZ23010861014 | 氯化物 | 53.5 | mg/L |
|  |  |  | 硫酸盐 | 212 | mg/L |
|  |  |  | 硝酸盐 | 未检出 | mg/L |
|  |  |  | 亚硝酸盐 | 未检出 | mg/L |
|  |  |  | 溶解性总固体 | 821 | mg/L |
|  |  | SZ23010861015 | 铁 | 未检出 | mg/L |
|  |  |  | 锰 | 未检出 | mg/L |
|  |  |  | 铜 | 未检出 | mg/L |
|  |  |  | 锌 | 未检出 | mg/L |
|  |  |  | 镉 | 未检出 | mg/L |
|  |  |  | 钠 | 30.9 | mg/L |
|  |  | SZ23010861016 | 铝 | 未检出 | mg/L |
|  |  |  | 铅 | 未检出 | mg/L |
| 1#地下水监测井 | 2023.02.04 | SZ23010861017 | 挥发酚 | 未检出 | mg/L |
|  |  | SZ23010861018 | 阴离子表面活性剂 | 未检出 | mg/L |
|  |  | SZ23010861019 | 耗氧量 | 0.94 | mg/L |
|  |  | SZ230108610110 | 氨氮 | 0.181 | mg/L |
|  |  | SZ230108610111 | 硫化物 | 未检出 | mg/L |
|  |  | SZ230108610112 | 总大肠菌群 | 未检出 | MPN/100mL |
|  |  |  | 菌落总数 | 89 | CFU/mL |
|  |  | SZ230108610113 | 氰化物 | 未检出 | mg/L |
|  |  | SZ230108610114 | 氟化物 | 0.3 | mg/L |
|  |  | SZ230108610115 | 碘化物 | 未检出 | mg/L |
|  |  | SZ230108610116 | 汞 | 未检出 | mg/L |
|  |  | SZ230108610117 | 砷 | 未检出 | mg/L |
|  |  | SZ230108610118 | 硒 | 未检出 | mg/L |
|  |  | SZ230108610119 | 六价铬 | 未检出 | mg/L |
|  |  | SZ230108610120 | 三氯甲烷 | 未检出 | ug/L |
|  |  |  | 四氯化碳 | 未检出 | ug/L |
|  |  | SZ230108610121 | 苯 | 未检出 | ug/L |
|  |  |  | 甲苯 | 未检出 | ug/L |
|  |  | SZ230108610122 | 总α放射性 | 0.12 | Bq/L |
|  |  |  | 总β放射性 | 0.31 | Bq/L |
| 2#地下水监测井 | 2023.02.04 | SZ23010861021 | 色 | <5 | 度 |
|  |  |  | 嗅和味 | 无 | —— |
|  |  |  | 肉眼可见物 | 未检出 | —— |
|  |  |  | 浑浊度 | 0.8 | NTU |
|  |  | SZ23010861022 | pH | 6.7 | 无量纲 |
|  |  |  | 温度 | 15.3 | ℃ |
|  |  | SZ23010861023 | 总硬度 | 437 | mg/L |
|  |  | SZ23010861024 | 氯化物 | 72.5 | mg/L |
|  |  |  | 硫酸盐 | 187 | mg/L |
|  |  |  | 硝酸盐 | 未检出 | mg/L |
|  |  |  | 亚硝酸盐 | 未检出 | mg/L |
|  |  |  | 溶解性总固体 | 864 | mg/L |
| 2#地下水监测井 | 2023.02.04 | SZ23010861025 | 铁 | 未检出 | mg/L |
|  |  |  | 锰 | 未检出 | mg/L |
|  |  |  | 铜 | 未检出 | mg/L |
|  |  |  | 锌 | 未检出 | mg/L |
|  |  |  | 镉 | 未检出 | mg/L |
|  |  |  | 钠 | 20.6 | mg/L |
|  |  | SZ23010861026 | 铝 | 未检出 | mg/L |
|  |  |  | 铅 | 未检出 | mg/L |
|  |  | SZ23010861027 | 挥发酚 | 未检出 | mg/L |
|  |  | SZ23010861028 | 阴离子表面活性剂 | 未检出 | mg/L |
|  |  | SZ23010861029 | 耗氧量 | 1.13 | mg/L |
|  |  | SZ230108610210 | 氨氮 | 0.265 | mg/L |
|  |  | SZ230108610211 | 硫化物 | 未检出 | mg/L |
|  |  | SZ230108610212 | 总大肠菌群 | 未检出 | MPN/100mL |
|  |  |  | 菌落总数 | 92 | CFU/mL |
|  |  | SZ230108610213 | 氰化物 | 未检出 | mg/L |
|  |  | SZ230108610214 | 氟化物 | 0.2 | mg/L |
|  |  | SZ230108610215 | 碘化物 | 未检出 | mg/L |
|  |  | SZ230108610216 | 汞 | 未检出 | mg/L |
|  |  | SZ230108610217 | 砷 | 未检出 | mg/L |
|  |  | SZ230108610218 | 硒 | 未检出 | mg/L |
|  |  | SZ230108610219 | 六价铬 | 未检出 | mg/L |
|  |  | SZ230108610220 | 三氯甲烷 | 未检出 | ug/L |
|  |  |  | 四氯化碳 | 未检出 | ug/L |
|  |  | SZ230108610221 | 苯 | 未检出 | ug/L |
|  |  |  | 甲苯 | 未检出 | ug/L |
|  |  | SZ230108610222 | 总α放射性 | 0.15 | Bq/L |
|  |  |  | 总β放射性 | 0.23 | Bq/L |

- 循环水检测结果

表 3-29  循环水检测结果

| 检测点位 | 样品编号 | 检测项目 | 检测结果 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 循环水凉水池进水管取样点 | SZ23010861011 | 总有机碳 | 7.6 | mg/L |
| 循环水凉水池出水管取样点 | SZ23010861021 | 总有机碳 | 7.8 | mg/L |

4、噪声检测结果

表 3-30 噪声检测结果［单位dB（A）］

| 检测点位 | 检测编号 | 检测日期 | 检测时间 | 检测结果 | 声环境功能区 | 时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N1西厂界 | ZS2301086101-1 | 2023.03.17 | 20:04 | 59.5 | 3类 | 昼间 |
|  | ZS2301086101-2 |  | 22:45 | 52.1 |  | 夜间 |
| N2南厂界 | ZS2301086102-1 |  | 21:01 | 59.0 |  | 昼间 |
|  | ZS2301086102-2 |  | 22:23 | 53.2 |  | 夜间 |
| N3东厂界 | ZS2301086103-1 |  | 21:16 | 55.6 |  | 昼间 |
|  | ZS2301086103-2 |  | 22:38 | 52.2 |  | 夜间 |
| N4北厂界 | ZS2301086104-1 |  | 20:47 | 55.2 |  | 昼间 |
|  | ZS2301086104-2 |  | 22:48 | 51.4 |  | 夜间 |
| “ ○ ” 代表无组织检测点位 “ ▲ ” 代表噪声检测点位 ○G4 ▲N4 ○G2 ○G3 ○G6 ○G8 ○G7 ○G5 ▲N3 ▲N1 ▲N2 ○G1 检测点位示意图 |  |  |  |  |  |  |

四、质量控制措施

1、技术人员均经过考核合格，持证上岗；

2、需检定/校准的检测设备均在有效期内，并按规定定期进行维护和期间核查；

3、所有试剂（含标准物质）验收合格后使用，且在有效期内；

4、检测方法现行有效，且通过检验检测机构资质认定（分包项目除外）；

5、检测环境符合标准要求；

6、检测项目采取有效质控措施，确保检测数据有效性。

___________________

检 测 报 告 说 明

- 本检测报告只对本委托项目负责。

- 检测工作依据有关法规、标准、协议和技术文件进行。

- 检测报告无编制、审核、批准人签字无效。

- 报告中有涂改、增删，无“CMA”印章、检测专用章、骑缝章无效。

- 本报告未经检测机构书面批准，不得复制（全文复制除外）。

- 检测报告包括封面、首页、正文（附页）、封底，并盖有计量认证章、检测报告专用章和骑缝章（检测报告专用章）。

- 对检测报告有异议者，请于收到报告之日起十五日内向本单位提出，逾期不予受理。

- 由委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责；检验后的样品如无异议十五日内由送检单位领回；逾期不领，按我公司样品管理规定处理。

- 本报告分为正、副本，正本交客户，副本连同原始记录一并存档。

实验室地址：山东省济南市天桥区汽车厂东路4号

通讯地址： 山东省济南市天桥区汽车厂东路2号

电话：0531-86125188          传真：0531-86125189

邮政编码：250031             E-mail：jnwa5188@126.com

网址：www.jnwanan.com