山东晋控明水化工集团有限公司

氨生产装置突发环境事件现场处置方案

MH-XCH（05）-EW-2022

编制单位：山东晋控明水化工集团有限公司

编制人：  杨  超、张  彬、姜连财

发布人：

批准日期：  2022年  月  日

执行日期：  2022年  月  日

山东晋控明水化工集团有限公司

编制日期：二O二二年九月

目　　录

1事件特征	3

1.1作业现场风险性分析：	3

1.2事件发生的基本征兆及条件	3

1.3事件带来的不良影响	3

2　应急组织与职责	4

2.1应急组织及人员构成	4

2.2　人员组织分工：	4

3应急处置	5

3.1事件应急处置程序	5

3.2现场处置措施	5

3.3救援报警及信息上报	6

4.注意事项	8

4.1佩戴防护器材的注意事项	8

4.2使用抢险救援器材的注意事项	9

4.3采取救援措施的注意事项	9

4.4现场自救和互救的注意事项	9

4.5现场应急处置能力确认、人员安全和环境防护的注意事项	10

4.6应急结束后的注意事项	10

4.7有关规定和要求	10

## 1事件特征

## 1.1作业现场风险性分析：

1.1.1液氨生产装置

气体介质中含有60%左右的H2，爆炸极限为4～75.6%，因设备及管道腐蚀、超温、超压，会出现泄漏，如遇到明火会出现着火、爆炸等危险情况，危及公司正常生产及操作人员的人身安全；

1.1.2液氨生产区内

含有大量的氨，氨具有强列刺激性气体，分子量7.03，比空气轻，相对密度0.597，爆炸极限为15-27%，极易溶于水，形成氨水，呈碱性，在常温下加压，即可液化形成液氨，皮肤接触立即引起冻伤，长期在含氨超过0.075mg的环境中工作引起慢性中毒，根据气氨在空气中的浓度和接触时间，可导致人的眼睛发炎，皮肤发炎，口腔和舌头充血，干燥甚至室息死亡。一旦出现泄漏不但对人员造成伤害，还对环境造成污染。空气中达到一定极限遇明火可发生着火、爆炸。浓氨水还会污染土壤、水体，造成人、牲畜及植物中毒甚至死亡。

## 1.2事件发生的基本征兆及条件

1.2.1泄漏

氢气比空气轻，在室内使用和储存，漏气时滞留房顶不易排出，因设备及管道腐蚀、超温、超压，会出现泄漏。液氨生产区内含有大量的氨，一旦出现泄漏不但对人员造成伤害，还对环境造成污染。

1.2.2着火

氢气遇明火会着火，高压释放常常在没有任何着火源的情况下着火；气氨在空气中达到一定极限遇明火可发生着火。

1.2.3爆炸

设备检修时或出现大量泄漏时，遇明火会发生爆炸。

## 1.3事件带来的不良影响

皮肤接触液氨会引起冻伤，长期在含氨超过0.075mg的环境中工作会引起慢性中毒；着火、爆炸等危险情况，危及公司正常生产及操作人员的人身安全，还对环境造成污染或环保事故。

## 2　应急组织与职责

## 2.1应急组织及人员构成

2.1.1组长：

组  长：杨超

副组长：李  辉、徐宪光

成  员：胡延峰、刘康、杨开强、王波、张涛、石传军、郑文亮

王健、孙学文、郑年、刘健锋、刘策君、郑中锋、高德建。

职责：负责预案的审核、落实、执行，并定期组织应急救援人员，对预案的内容进行学习、演练、评议、总结，并完善应急救援预案，定期对现场的应急环保设施、防护设施、检测仪器及药品的完好及正确使用等进行检查，加强人员的教育培训，加强管理，提高环保意识。

## 2.2　人员组织分工：

2.2.1警戒监护组：

队长：刘  康

队员: 魏学锐、李岳、李苗苗、高  涛、张燕

2.2.2营救组：

队长：张涛

队员：刘安良、孙学文、李发明、杨明伟、杨腾飞、解奎、程朋、郑  年、

于洋、冯业超

2.2.3抢险堵漏组：

队长：王波

队员：王健、王明建、刘健锋、刘策君、郑中锋、高德建

王守河、郑文亮、石传军、马武帅。

2.2.4预备队员

杨开强、李德顺、李薇、王春香、王宁。

## 3应急处置

## 3.1事件应急处置程序

3.1.1事故报警

发现者向当班工长、调度报告，工长接到报告后，第一时间赶到现场，立即快速核实事件情况，并向主管汇报。主管接到通知后启动工段级应急预案并立即到达现场指挥应急处置。根据事故影响范围、严重程度、可能后果和应急处理的需要等，决定是否上报应公司应急指挥部，如事态逐步扩大车间已无法控制时，立即汇报公司指挥部，启动公司级应急预案。

3.1.2现场判断

3.1.2.1泄漏

出现泄漏时根据现场情况判断泄漏程度。

3.1.2.2着火

根据着火源部位和火势来判断着火的危害程度，根据火灾发展程度采取相应的方式方法，遵循“灭、护、撤、躲、报”原则。

3.1.2.3 爆炸

当氨与空气混合达到爆炸浓度范围时,遇火源就会发生爆炸。

## 3.2现场处置措施：

3.2.1 泄漏

因设备管道长时间使用或人员误操作都可出现泄漏，出现泄漏后气体检测仪会发出报警信号，操作人员根据根据报警仪显示的数据判断泄漏的轻重。当泄漏较轻时，联系工长、调度给合成机发出减量降负荷信号，合成炉温降至100℃以下，停合成机系统卸压，然后处理好漏点，准备开车恢复正常生产；若突然大量泄漏时，首先疏散周边人员撤离事故现场，撤离时根据风向向上风口撤离，并发出全停信号，合成机紧急全停，关闭对外所有阀门，立即做紧急泄压处理，相邻岗位人员也紧急进行撤离，并做好相应处理。待泄完压后，检测空气中的氨浓度，若浓度较高需用清水进行稀释。然后处理好漏点，准备开车恢复正常生产。若泄漏进一步加大应向上一级救援机构汇报，启动公司级应急救援系统。在救援过程中救援人员应穿戴好防护用品，用清水进行稀释，稀释后的水排入终端水进行生化处理合格后排放，严禁流出公司区域造成环境污染及环保事故，可将污水出公司口临时用沙袋堵死，并对其中的污水进行氨氮含量测量，若超出排放标准需用清水进一步稀释直至达标后进行排放。待泄完压后，检测空气中的氨浓度，若浓度较高需用清水进行稀释直至正常。然后处理好漏点，准备开车恢复正常生产。在整个紧急处理过程中，要正确佩戴好个体防护用品，以防对人员造成伤害。

3.2.2着火

合成是高温高压岗位，当设备、管线或法兰发生泄漏着火时，岗位人员首先穿戴好防护用具，进入泄漏、着火区，用灭火器或蒸汽扑灭火源即可，然后汇报工长。在泄漏着火时，不可盲目切断气源，以防回火造成爆炸，若火势较大，岗位消防工具不可控制时，汇报工长、调度及相关部门，并发出全停信号合成机紧急全停，关闭对外所有阀门。相邻岗位人员也紧急进行撤离，并做好相应处理。同时拨打119，简单说明着火介质，火势大小，着火时间、地点及可行灭火剂及四周情况。相关人员在现场四周巡视，阻止人员进入，配合灭火人员行动。

3.2.3爆炸

若发生较大的（特别是系统内）爆炸、着火事故时，岗位人员或周边岗位人员立即通知调度，同时联系合成机岗位做紧急停车处理，调度信号联系全公司作停车处理，岗位应立即切断与外岗位所有工艺气体连接阀门（蒸汽除外），如火势较大，要迅速在远距离岗位实施紧急放空卸压（注意保持微正压）。相邻岗位在确保自身无危险的情况下，对岗位做安全处理后方可离开本岗位，撤离到更安全的地方。各车间工长、岗位小组长全面负责本单元安全停车，切记岗位之间的信号联系。

工段事故应急救援领导小组人员谁先第一时间进入现场，谁先启动应急预案，其它成员接警后立即赶往事故现场，根据分工组织事故抢险处理，在抢险过程中若控制不了事故的发展，要紧急向上级领导报告，迅速启动公司级事故应急预案。

全面监控水、气情况，做好三级防控，超标废水不得出公司，确保废水全部收集进行处理；做好现场洗消，减轻大气污染。

## 3.3救援报警及信息上报

3.3.1相关及相邻岗位间报警及联系方法

岗位电话、电铃 、紧急停车铃、紧急停车按钮、手摇报警器

3.3.2、应急联系方法

急救中心：   120或999         刁镇消防中队：83298119

章丘环保分局：83263697         政府热线：   12345

区消防大队：119                济空防化队：  83200248

集团应急救援电话：83252009

3.3.3有关人员的联系电话

| 姓名 | 职务 | 手机 | 姓名 | 职务 | 手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 杨超 | 主管 | 15866641667 | 李辉 | 副主管 | 13573764199 |
| 徐宪光 | 副主管 | 18706418706 | 胡延峰 | 技术员 | 15053182676 |
| 张彬 | 安全员 | 13964063211 | 刘康 |  | 13688603802 |
| 孙学文 |  | 13658622291 | 石传军 |  | 13969197328 |
| 杨开强 |  | 13589123320 | 王波 |  | 13583115077 |
| 李德顺 |  | 13954162236 | 王健 |  | 15963135977 |
| 刘健锋 |  | 15169119902 | 郑年 |  | 15966612802 |
| 郑中锋 |  | 13953131122 | 刘策君 |  | 15269196716 |
| 高德建 |  | 13475914360 | 郑文亮 |  | 13505408698 |
| 李岳 |  | 13864011209 | 张涛 |  | 13616418638 |

3.3.4信息上报

3.3.4.1内部报告基本内容

1）事故地点、时间以及设备设施；

2）事故类型：火灾爆炸、中毒、泄漏等；

3）有无人员伤亡、被困人员以及对环境的污染情况；

4）已采取的应急措施；

3.3.4.2 火灾报警基本内容

1）单位名称、地址；

2）火灾发生地点、燃烧物质与面积；

3）有无人员伤亡与被困人员；

4）报警人姓名与联系电话，待接警人挂电话后才搁电话；

5）报警时应使用普通话。

## 4.注意事项

## 4.1佩戴防护器材的注意事项

4.1.1空气呼吸器

⑴ 佩戴前首先打开气瓶开关，此时余压报警器会发出短暂的声响。气瓶开关完全打开后，检查气瓶内的储气压力，一般应在28～30MPa。⑵ 关闭气瓶开关，观察压力表示值的变化，在5分钟时间内下降不大于2MPa，表明供气系统气密性完好。⑶ 供气系统气密完好后，轻轻按动供给阀膜片，观察压力表值变化，当压力降至4～6MPa时，余压报警器汽笛发生声响，同时也是吹除一次余压报警器通气管路。⑷ 佩戴者在使用过程中应随时观察压力表的指示数值。当压力降至4～6MPa，余压报警器会发出报警声响，必须退出毒区。

4.1.2过滤式防毒面具

使用时，不论在任何情况下，都必须先打开滤毒罐底部进气孔的底盖胶塞，严禁先戴面具，后开底盖，否则易发生窒息事故。过滤式防毒面具使用前应检查各连接部位是否严密，并检查整套面具的气密性：打开底盖，戴好面罩后，用手堵住滤毒罐的进气口，同时用力吸气，若感到闭塞不透气时，则可认为此面具气密性基本良好。否则，不能使用。过滤式防毒面具的使用条件是空气中的氧气体积浓度大于18%，环境温度为-30—＋45；毒气浓度应符合有关要求。严禁在缺氧的环境中使用。滤毒罐每两个月定期检查一次；氨滤毒罐连续使用二个小时应予更换，每月进行一次称重检查，如超重20g应停止使用；每次使用后应将滤毒罐上、下盖盖严，防止毒气侵入或受潮失效，并保持可靠密封。

4.1.3长管防毒面具

与过滤式防毒面具相同，导气管为橡胶波纹软管，长度不能大于20米，否则应强制送风。使用前应检查面具的呼气阀、吸气阀是否灵活好用，并进行气密试验。戴上面具后方可进入毒区，做到“先戴后进”。检查导管内有无异物，并理顺平直，确认导管畅通；导管不得缠结，严禁折压、强拉，使用时严防踩踏、挤压，经常保持畅通。使用时，必须有专人监护，经常检查作业人员情况及导管、进气口情况。

## 4.2使用抢险救援器材的注意事项

我公司配备的灭火器主要是干粉灭火器。使用时，用手握住灭火器的提环，平稳、快捷地提往火场，不要横扛、横拿。灭火时，一手握住提环，另一手握住筒身的底边，将灭火器颠倒过来，喷嘴对准火源，用力摇晃几下，即可灭火。 注意：⑴不要将灭火器的盖与底对着人体，防止盖、底弹出伤人。⑵不要与水同时喷射在一起，以免影响灭火效果。

⑶扑灭电器火灾时，尽量先切断电源，防止人员触电。

## 4.3采取救援措施的注意事项

进入现场必须佩戴好防护器材，进行救援。首选抢救中毒人员，再进行抢险处理。要迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。安全停车卸压后，可能有余火、阀门内漏等情况，及时组织人员对内漏阀门加盲板进行隔绝处理或系统卸压处理后用消防蒸汽或灭火器灭火。应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。一旦流入应切断排出公司区污水口，以防造成环保事故。

## 4.4现场自救和互救的注意事项

抢险人员若稍有不适感觉，要立即返回安全区换气，若发生人员窒息事故，监护人员要立即将伤员救出，迅速送救护车，由医护人员进行抢救或送往医院救治。事故扩大，无法堵漏或检测库区液氨浓度超过控制范围，汇报指挥部迅速撤离。

## 4.5现场应急处置能力确认、人员安全和环境防护的注意事项

当不同现场指挥人员发现事故状态有进一步扩大时、本部门不能进行处置时，应迅速向上级领导报告，请求扩大应急级别，以免耽误救援抢险时机。同时，要求现场有关的抢险人员、工作人员撤离现场，保证人员安全。同时，确保导排系统畅通，对废水进行收集，减轻环境污染。

## 4.6应急结束后的注意事项

4.6.1对现场遗留的痕迹进行分析取证，便于分析事故发生的原因.

4.6.2对现场应急救援的过程进行总结

4.6.3对现场救援的过程进行记录，上交调度室

## 4.7有关规定和要求

4.7.1加强对岗位人员的安全、业务、环保方面的培训，定期隐患排查。