明士新材料有限公司

突发环境事件风险评估报告

明士新材料有限公司

编制日期：2022年2月

目录

1  前言	4

2 总则	5

2.1 编制原则	5

2.2 编制依据	5

3 企业基本情况调查与分析	7

3.1  企业基本信息	7

3.2  企业周边环境风险受体情况	10

3.3  涉及环境风险物质情况	16

3.4  生产工艺	19

3.5  安全生产管理	23

3.6  现有环境风险防控与应急措施情况	23

3.7 现有应急物资与装备、救援队伍情况	24

4 突发环境事件及其后果分析	29

4.1  国内外同类企业突发环境事件	29

4.2  明士公司突发环境事件情景分析	31

4.3 突发环境事件危害后果分析	35

4.4 明士公司突发环境事件释放环境风险物质的扩散途径、涉及环境风险防控与应急措施、应急资源情况分析	44

5 现有环境风险防控和应急措施差距分析	46

5.1 环境风险管理制度	46

5.2 环境风险防控与应急措施	46

5.3 环境应急资源	47

6  历史经验教训总结	48

6.1完善环境风险防控和应急措施的实施计划	48

7 企业突发环境事件风险等级	49

7.1环境风险物质数量与其临界量比值（Q）	50

附件

附件一  营业执照

附件二  消防验收意见书

附图

附图1  企业地理位置图

附图2  厂区平面布置图

附图3  近距离敏感目标图

附件4  企业雨、污水管网图

- 1  前言

当前，我国已进入突发环境事件多发期和矛盾凸显期，环境问题已成为威胁人体健康、公共安全和社会稳定的重要因素之一。国务院高度重视环境风险防范与管理，2011 年 10月，发布了《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发[2011]35 号），明确提出了“有效防范环境风险和妥善处理突发环境事件，完善以预防为主的环境风险管理制度，严格落实企业环境安全主体责任”，2016 年 11 月，国务院印发了《“十三五”生态环境保护规划》，提出了“加强风险评估与源头防控，完善企业突发环境事件风险评估制度”的环境管理要求。

为贯彻落实环境风险防控任务，保障人民群众的身体健康和环境安全，规范企业突发环境事件风险评估行为，为企业提高环境风险防控能力提供切实指导，为环保部门根据企业环境风险等级实施分级差别化管理提供技术支持，中华人民共和国生态环境部明确环境风险评估是做好企业环境安全达标建设的重要前提。

根据国家生态环境部《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》、《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）规定的评估内容、程序和方法，明士新材料有限公司组织人员开展环境风险评估。开展企业环境风险评估是企业编制突发环境事件应急预案、有效防范环境风险的前提和重要保障，有利于企业准确把握自身环境风险状况、环境应急差距，并采取针对性的环境风险防控措施，及时消除环境安全隐患。

- 2 总则

- 2.1 编制原则

按照“以人为本”的宗旨，合理保障人民群众的身体健康和环境安全，严格规范企业突发环境事件风险评估行为，提高突发环境事件防控能力，全面落实企业环境风险防控主体，并遵循以下原则开展环境风险评估工作：

环境风险评估编制应体现科学性、规范性、客观性和真实性的原则，实事求是、摸清现状，突出重点、兼顾全面，科学评估、规范编制。

环境风险评估过程中应贯彻执行我国环保相关的法律法规、标准、政策，分析企业自身环境风险状况，明确环境风险防控措施。

- 2.2 编制依据

2.2.1、法律法规、规章、规范性文件

| 序号 | 名称 | 颁布日期 | 实施日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《中华人民共和国环境保护法（2014年修订）》 | 2014.04.24 | 2015.01.01 |
| 2 | 《中华人民共和国突发事件应对法》 | 2007.08.30 | 2007.11.01 |
| 3 | 《中华人民共和国大气污染防治法（2018年修正）》 | 2018.10.26 | 2018.10.26 |
| 4 | 《中华人民共和国水污染防治法（2017年修正）》 | 2017.06.27 | 2018.01.01 |
| 5 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2020年修订）》 | 2020.04.29 | 2020.09.01 |
| 6 | 《中华人民共和国安全生产法（2021年修正）》 | 2021.06.10 | 2021.09.01 |
| 7 | 《中华人民共和国消防法（2021年修正）》 | 2021.04.29 | 2021.04.29 |
| 8 | 《危险化学品安全管理条例（2013年修订）》 | 2013.12.07 | 2013.12.07 |
| 9 | 《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发[2011]35号） | 2011.10.17 | 2011.10.17 |
| 10 | 《突发事件应急预案管理办法》（国办发[2013]101号） | 2013.10.25 | 2013.10.25 |
| 11 | 《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令第34号） | 2015.04.16 | 2015.06.05 |
| 12 | 《突发环境事件信息报告办法》（环境保护部令第17号） | 2011.04.18 | 2011.05.01 |
| 13 | 《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号） | 2015.01.08 | 2015.01.08 |
| 14 | 《关于加强资源环境生态红线管控的指导意见》（发改环资[2016]1162号） | 2016.05.30 | 2016.05.30 |
| 15 | 《产业结构调整指导目录（2019年本）》 | 2019.08.27 | 2020.01.01 |
| 16 | 《山东省环境保护条例（2018年修订）》 | 2018.11.30 | 2019.01.01 |
| 17 | 《山东省突发事件应对条例》 | 2012.05.31 | 2012.09.01 |
| 18 | 《山东省人民政府办公厅关于印发山东省突发事件应急预案管理办法的通知》（鲁政办发[2014]15号） | 2014.03.27 | 2014.03.27 |
| 19 | 《山东省人民政府<关于山东省生态保护红线规划（2016-2020年）>的批复》（鲁政字[2016]173号） | 2016.08.15 | 2016.08.15 |
| 20 | 《关于构建全省环境安全防控体系的实施意见》（鲁环发[2009]80号） | 2009.11.23 | 2009.11.23 |

2.2.2、标准、技术规范

| 序号 | 名称 | 颁布日期 | 实施日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018） | 2018.11.19 | 2019.03.01 |
| 2 | 《危险化学品目录（2015版）》 | 2015.02.27 | 2015.05.01 |
| 3 | 《化学品分类和标签规范》（GB30000.2-GB30000.29） | 2013.10.10 | 2014.11.01 |
| 4 | 《化工建设项目环境保护设计规范》（GB50483-2009） | 2009.03.19 | 2009.10.01 |
| 5 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2018） | 2008.12.30 | 2009.07.01 |
| 6 | 《储罐区防火堤设计规范》（GB50351-2014） | 2014.03.31 | 2014.12.01 |
| 7 | 《石油化工企业污水处理设计规范》（GB50747-2012） | 2012.01.21 | 2012.08.01 |
| 8 | 《石油化工企业给水排水系统设计规范》（SH/T3015-2019） | 2019.05.02 | 2019.11.01 |
| 9 | 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018） | 2018.10.14 | 2019.03.01 |
| 10 | 《废水排放去向代码》（HJ 523-2009） | 2009.12.30 | 2010.04.01 |
| 11 | 《化学品毒性鉴定技术规范》（卫监督发[2005]272号） | 2005.07.11 | 2005.10.01 |
| 12 | 《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（中国石油企业标准Q/SY08190-2019） | 2019.06.13 | 2019.08.01 |
| 13 | 《水体污染事故风险预防与控制措施运行管理要求》（中国石油企业标准Q/SY1310-2010） | 2010.05.25 | 2010.08.01 |
| 14 | 《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办[2014]34号） | 2014.04.04 | 2014.04.04 |
| 15 | 《企业突发环境事件风险分级办法》（HJ941-2018） | 2018.02.05 | 2018.03.01 |
| 16 | 《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南（试行）》（环境保护部公告2016年第74号） | 2016.12.12 | 2016.12.12 |
| 17 | 《企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南（试行）》（环办应急[2018]8号） | 2018.01.30 | 2018.01.30 |
| 18 | 《危险化学品单位应急救援物资配备标准》（GB30077-2013） | 2013.12.17 | 2014.11.01 |
| 19 | 《环境应急资源调查指南（试行）》（环办应急[2019]17号） | 2019.03.19 | 2019.03.19 |
| 20 | 《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2010） | 2010.10.19 | 2011.01.01 |
| 21 | 《突发环境事件应急监测技术指南》（DB37/T3599-2019） | 2019.07.23 | 2019.08.23 |

2.2.3、上级预案

| 序号 | 名称 | 颁布日期 | 实施日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《国家突发公共事件总体应急预案》 | 2006.01.08 | 2006.01.08 |
| 2 | 《国家突发环境事件应急预案》（国办函[2014]119号） | 2014.12.29 | 2014.12.29 |
| 3 | 《山东省突发事件总体应急预案》（鲁政发[2021]14号） | 2021.09.18 | 2021.09.18 |
| 4 | 《山东省突发环境事件应急预案》（鲁政办字〔2020〕50号） | 2020.04.20 | 2020.04.20 |
| 5 | 《济南市突发事件总体应急预案》（济政发[2016]13号） | 2016.05.24 | 2016.05.24 |
| 6 | 《济南市突发环境事件应急预案》 | 2020.08.06 | 2020.08.06 |
| 7 | 《济南市章丘区突发环境事件应急预案》（章政办发[2020]15号） | 2020.11.12 | 2020.11.12 |

- 3 企业基本情况调查与分析

- 3.1  企业基本信息

明士新材料有限公司基本情况见表3-1。厂区所在区域地形、地貌及气候情况见表3-2。厂区所在区域环境功能区划及环境质量现状情况见表3-3。

表3-1  明士新材料有限公司基本情况一览表

| 单位名称 | 明士新材料有限公司 |
| --- | --- |
| 组织机构代码 | 91370181MA3ENU491E |
| 法定代表人 | 张圣成 |
| 单位所在地 | 章丘区刁镇化工工业园 |
| 中心经度 | 117°26′36.71″ |
| 中心纬度 | 36°53′56.51″ |
| 所属行业类别 | 初级形态塑料及合成树脂制造 |
| 建厂年月 | 2021年12月建成 |
| 主要联系方式 | 13854182101 |
| 企业规模 | 小型 |
| 厂区面积 | 30亩 |
| 从业人数 | 55人 |
| 主要产品 | 高性能聚酰亚胺光电树脂材料 |

表3-2  厂区所在区域地形、地貌及气候情况一览表

| 地形、地貌 | 属山前冲洪积平原地貌单元，场地地形平坦，无不良地质作用，场地稳定。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 气候类型 | 属暖温带半湿润大陆性季风气候，四季分明，光照充足，降水集中，春季干燥多风，夏季高温多雨，秋季温和凉爽，冬季雪少干冷。 |  |  |
| 年风向 玫瑰图 |  | 极端天气情况 | 近20年（1991～2010年）年最大风速为19.0m/s（1991年），极端最高气温和极端最低气温分别为40.7℃（2002年）和-16.8℃（1991年），年最大降水量为902.7mm（2004年）。 |
| 自然灾害 情况 | 1533年（嘉靖十二年），小清河自博兴迄西，濛水（今绣江河）、獭水（今漯河）决口。 1571年（隆庆五年）夏，暴风雨，坏屋拔木，麦伤过半。 1627年（天启七年），大水泛溢，城门圮，东南郭外民舍漂没殆尽。 1639年（崇祯十二年），漯河从万家口（今辛寨乡鲍家村）决口，水流入浒山泺（今芽庄湖）。 1648年（顺治五年），漯河溢。重修河堤，开浚河道，建立灰坝，塞万家口。2年后竣工。 1668年（康熙七年）六月，山洪骤发，伤禾稼，溺死70余人。六月十七日戌时（19至21时），大地震，城墙倒塌。 1687年（康熙二十六年）七月三日辰时（7至9时），“水自南山飞下，几至没城。关村庐舍人烟尽付波泛。”（刁镇张官村致仕知府袁声《洪水诗序》） 1730年（雍正八年）六月，大水浸城，倒房无数。 1855年（咸丰五年）秋，巨野河、绣江河暴涨。自六月大清河河道被黄河所夺后，河身淤垫，两岸悉被水淹。 1898年（光绪二十四年）五月，豪雨，山洪暴发5次。二十四日，漯河决口13处。 1921年（民国十年）7月5日，漯河决口。田官倒塌民房400余间，死亡3人；夏侯庄、下河庄共倒塌民房300多间。 1946年（民国三十五年）8月16日，绣江河决口，淹没禾苗100万亩（含下游邹平、齐东等县部分土地），沿河灾民达6000人。 |  |  |

表3-3  厂区所在区域环境功能区划及环境质量现状情况一览表

| 环境功能区划 | 环境空气功能区划 | 项目所在区域环境空气为《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二类功能区。 |
| --- | --- | --- |
|  | 地表水环境功能区划 | 小清河、章齐排水沟等水体环境控制为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类水质标准。 |
|  | 地下水环境功能区划 | 项目所在区域地下水水质执行《地下水质量标准》(GB/T14848-93)Ⅲ类标准。 |
|  | 声环境功能区划 | 项目所在区域噪声环境功能区划为《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区。 |
| 环境质量现状 | 环境空气 | 根据2021年7月《章丘区环境空气质量月报》，章丘区环境空气六项污染物可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）、二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）、臭氧（O3）浓度分别为44μg/m3、 19μg/m3、7μg/m3、20μg/m3、0.8mg/m3、178μg/m3。其中臭氧浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准0.11倍，可吸入颗粒物、细颗粒物、二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳浓度达标。 |
|  | 地表水 | 2020年8月份对章齐沟王胡桥断面进行例行监测，章齐沟水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准。 |
|  | 地下水 | 根据厂址2019年4月21日地下水现状监测数据，厂址所在区域地下水水质不能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）三类标准要求。超标因子主要有总硬度等，超标原因主要与当地地质条件有关。 |
|  | 土壤 | 根据厂址附近2019年4月土壤现状监测数据，厂界内各项土壤监测因子均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）筛选值；厂址附近农田监测点各项土壤监测因子均低于《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）筛选值。 |

- 3.2  企业周边环境风险受体情况

- 3.2.1水环境风险受体及类型划分

1、地表水

章丘区大部地区属小清河水系，东南部少数山区属大汶河水系。主要内河有绣江河、东、西巴漏河、漯河、巨野河等，外流河2条：黄河和小清河。

章丘外流河中黄河为西北部边界河道，西南东北流向，境内长度27.08km；小清河，位于西北部，发源于济南西郊睦里庄，自西向东流经5个市地18个区县，经寿光市羊角沟入莱州湾，全长237km，在章丘区境内长度18.8km，流域面积1651.6平方公里，年均径流量7.77亿立方米，为济南以东地区唯一的泄洪排涝河道。5条内陆河，均属季节型河流，汇流于小清河。其中：绣江河，源于明水百脉泉，境内长32.8km，流域面积667.9平方公里；巨野河，源于历城区大龙堂拔槊泉，东支发源于章丘区曹范乡北曹范村西，东西两支在龙山镇北汇流于杜张水库，全长46.8km，主要支流有界沟河、权庄河等，流域面积226平方公里，其中境内89平方公里。西巴漏河，在中南部，源于章丘县垛庄镇，南北流向，主河流经埠村、山后寨、枣园等乡镇，至绣惠镇金盘村汇入绣江河，全长68.8公里。其主要支流有：发源于曹范乡的横河、大冶河，发源于文祖镇的大寨河。流域面积537平方公里；东巴漏河，在东南部，东南西北流向，源于淄博市博山区，主河流经章丘县阎家峪乡、普集镇，至相公庄镇寨子村南龙湾头，以下称漯河。全长30km。其在章丘区境的支流有：漯水源、小岔河、芙蓉沟、干河（石河）、海泉河、红石子河、磨盘河。流域面积346平方公里；漯河，境内长28km。

公司附近主要河流是章齐沟。章齐沟位于厂区东侧，是小清河以南的一条人工排水沟，由绣惠镇耿家经绣惠、刁镇、水寨、辛寨至小清河，全长13.6km，流域面积87.4km2。章齐沟是沿岸企业主要的纳污河流。公司废水经厂内污水处理站、明化集团污水处理站处理达标后通过管道输送至园区污水处理厂（章丘第二污水处理厂）进一步处理后排入章齐沟，沿该沟向西北经约8.0km汇入小清河。

2、地下水

公司所在区域水平上主要位于山前冲洪积平原孔隙水水文地质区，该区地下水自西向东分布于遥墙—章丘区辛家寨—邹平—桓台县荆家线以南山前地带。山前冲洪积扇以巴漏河及孝妇河冲洪积扇最为明显。以长白山为界构成东西两大冲洪积扇区。其他沿山前沟谷也有一些不明显的一连串小型冲洪积扇分布，但其延伸较短，并多有坡积物混杂。

（1）巴漏河冲洪积扇孔隙水：该冲洪积扇分布于全淡水区界线以南，长白山以西的东、西巴漏河及绣江河流域，主要由东、西巴漏河堆积而成。堆积物主要来源于东部及南部丘陵、山区。冲洪积扇前缘向北可延展至水寨一带。其砂砾石富集带主要集中于十里堡以东—宁家埠—章丘相公庄以南地段，大致呈以南部分支北部联片的扇状展布。

（2）孝妇河冲洪积扇孔隙水：该冲洪积扇分布于周村—张店之间的淄博向斜内。冲洪积扇向西与长白山东缘山前冲洪积物相连，向北延伸至马桥以北近小清河一带。含水层以砂砾石、砂卵石及中粗砂为主，砾石成份有砂页岩、灰岩、火成岩等，砂粒成份主要为石英。

公司位于松散岩类地下水区中的富水性强的冲积、冲洪积层砂、砾石富集带浅机井开采区，地下水补给模数20～25万m3/a·km2。厂址所在区域内地下水埋深7.0～7.2m，水位年变幅约5.0m，最高水位约1.5m，属第四系孔隙潜水，单井涌水量1000～3000m3/d。地下水pH7.23～7.27，无浸蚀性CO2，矿化度1517mg/L，为硫酸盐重碳酸盐钙镁型水，对混凝土无腐蚀性。深层地下水主要是埋深80～95米的承压水，含水层以中、粗砂为主，夹有砾石层。潜水与深层水之间水力联系较薄弱。

公司位于当地以百脉泉为代表的明水泉群下游约20km处。明水泉群属碳酸盐岩类裂隙岩溶水，厂址位于明水泉群下游，且距离较远，两者无直接的水力联系。当地主要湖泊白云湖位于厂址西南约5km处，厂址位于白云湖下游偏东方向，且废水排入厂址东侧的章齐沟，厂址处与白云湖也无直接水力联系。公司所在区域地下水属第四系孔隙潜水，主要来源于大气降水渗透补给。厂区一带地层上部以粉质粘土为主，有一定渗水性，浅层地下水会受到地表污水的影响。由于深层地下水与浅层地下水之间以亚粘土-粘土层相隔，水力联系较弱，地表污水对深层地下水直接影响较小。

表3.22-2  水环境风险受体分布表

| 序号 | 受体名称 | 方位 | 距厂界距离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地表水 |  |  |  |
| 1 | 章齐沟 | E | 15 |
| 2 | 小清河 | N | 6.5km |

- 3.2.2大气环境风险受体及类型划分

公司5km范围内大气环境风险受体分布情况见表3.2-3及附图6。

表3.2-3  公司大气环境风险受体情况表

| 序号 | 敏感目标 | 距离（m） | 方位 | 人口数（人） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水北 | 1020 | W | 1560 |
| 2 | 门口村 | 1250 | N | 910 |
| 3 | 皇家寨 | 1321 | NNE | 860 |
| 4 | 位家村 | 1429 | NNE | 437 |
| 5 | 旧西村 | 1240 | SE | 500 |
| 6 | 旧北村 | 1500 | SE | 550 |
| 7 | 旧南村 | 1580 | SE | 520 |
| 8 | 旧东村 | 1900 | SE | 306 |
| 9 | 康家 | 1340 | W | 2080 |
| 10 | 郝楼 | 1480 | NW | 1520 |
| 11 | 水寨滨河花苑社区 | 1970 | W | 675 |
| 12 | 小康庄 | 1290 | NW | 420 |
| 13 | 吉家 | 1460 | NE | 389 |
| 14 | 孟庄 | 1520 | NE | 450 |
| 15 | 胡家 | 2000 | NE | 1408 |
| 16 | 巷道 | 1700 | NE | 271 |
| 17 | 魏家 | 1790 | ENE | 645 |
| 18 | 赵邢 | 2200 | E | 300 |
| 19 | 张邢村 | 2500 | E | 250 |
| 20 | 逯家村 | 2020 | NE | 589 |
| 21 | 张家村 | 2440 | NE | 484 |
| 22 | 彭刘村 | 1990 | NNE | 1163 |
| 23 | 苑李村 | 1920 | NNW | 1638 |
| 24 | 高高村 | 2715 | NW | 440 |
| 25 | 王家桥 | 2240 | W | 413 |
| 26 | 赵官桥村 | 2820 | W | 1440 |

- 3.2.3与济南市生态保护红线位置关系

根据《山东省生态保护红线规划》（2016-2020年）及山东省人民政府《关于山东省生态保护红线规划（2016-2020年）的批复》（鲁政字[2016]173号），章丘区生态保护红线区包括：SD-01-B1-19（白云湖湿地水源涵养生态保护红线区）、SD-01-B1-20（东湖水库水源涵养生态保护红线区）、SD-01-B1-21（百脉泉水源涵养生态保护红线）、SD-01-B2-17（七星台土壤保持生态保护红线区）、SD-01-B2-18（锦屏山土壤保持生态保护红线区）、SD-01-B2-19（胡山土壤保持功能区红线）。

公司不在济南市生态保护红线范围内。

公司与济南市生态保护红线位置关系见附图5。

- 3.2.4环境风险受体敏感程度

- 3.2.4.1水环境风险受体敏感程度

根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018），按照水环境风险受体敏感程度，同时考虑河流跨界的情况和可能造成土壤污染的情况，将水环境风险受体敏感程度划分为类型1、类型2和类型3三种类型，分别以E1、E2和E3表示，见表3.2-3。若企业周边存在多种敏感程度类型的水环境风险受体，则按敏感程度高者确定企业水环境风险受体敏感程度类型。

表3.2-4  水环境风险受体敏感程度类型划分

| 类别 | 水环境风险受体 |
| --- | --- |
| 类型1（E1） | （1）企业雨水排口、清净废水排口、污水排口下游10公里范围内有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水、地下水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区； （2）废水排入收纳水体后24小时流经范围（按受纳河流最大日均流速计算）内涉及跨国界的。 |
| 类型2（E2） | （1）企业雨水排口、清净废水排口、污水排口下游10公里流经范围内有生态保护红线划定的或具有水生态服务功能的其他水生态环境敏感区和脆弱区，如国家公园，国家级和省级水产种质资源保护区，水产养殖区，天然渔场，海水浴场，盐场保护区，国家重要湿地，国家级和地方级海洋特别保护区，国家级和地方级海洋自然保护区，生物多样性保护优先区域，国家级和地方级自然保护区，国家级和省级风景名胜区，世界文化和自然遗产地，国家级和省级森林公园，世界、国家和省级地质公园，基本农田保护区，基本草原； （2）企业雨水排口、清净废水排口、污水排口下游10公里流经范围内涉及跨省界的； （3）企业位于溶岩地貌、泄洪区、泥石流多发地区。 |
| 类型3（E3） | 不涉及类型1和类型2情况的。 |
| 注：本表中规定的距离范围以到各类水环境保护目标或保护区的边界为准。 |  |

污水排口：废水依托晋控明化终端水处理系统处理达标后排入管网，入章丘第二污水处理厂汇合后最终排入章齐沟。

雨水排口：公司依托晋控明化雨水系统，设置手动控制初期雨水收集系统，在刚下雨时，手动开启污水管线阀门，把初期雨水切换到初期污染雨水收集池或事故池内，同时手动关闭雨水管线阀门，一段时间（一般15min）后手动开启雨水阀同时手动关闭污水阀，使后期清净雨水切换到雨水管线内排放。初期雨水收集池内雨水根据污水处理站处理状况用泵打入其内处理达标后排放。后期雨水经厂内雨水排水管网直接外排入章齐沟。

清净废水排口：清净废水经厂内雨水排水管网直接外排入章齐沟。

公司雨水、污水排口下游10公里流经范围内无集中式地表水、地下水饮用水水源保护区，农村及分散式饮用水水源保护区；废水排入收纳水体后24小时流经范围内不涉及跨国界。明士新材料厂址以北及东北部目前分布着部分基本农田。因此，根据表3.2-3，公司水环境风险受体敏感程度类型为：类型2，以E2表示。

- 3.2.4.2大气环境风险受体敏感程度

根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018），大气环境风险受体敏感程度按照企业周边人口数进行划分。按照企业周边5公里或500米范围内人口数将大气环境风险受体敏感程度划分为类型1、类型2和类型3三种类型，分别以E1、E2和E3表示，见表3.2-4。若企业周边存在多种敏感程度类型的大气环境风险受体，则按敏感程度高者确定企业大气环境风险受体敏感程度类型。

表3.2-5  大气环境风险受体敏感程度类型划分

| 类别 | 环境风险受体情况 |
| --- | --- |
| 类型1（E1） | 企业周边5公里范围内居住区、医疗卫生机构、文化教育机构、科研单位、行政办公、企事业单位、商场、公园等人口总数5万人以上，或企业周边500米范围内人口总数1000人以上，或企业周边5公里涉及军事禁区、军事管理区、国家相关保密区域。 |
| 类型2（E2） | 企业周边5公里范围内居住区、医疗卫生机构、文化教育机构、科研单位、行政办公、企事业单位、商场、公园等人口总数1万人以上， 5万人以下，或企业周边500米范围内人口总数500人以上， 1000人以下。 |
| 类型3（E3） | 企业周边5公里范围内居住区、医疗卫生机构、文化教育机构、科研单位、行政办公、企事业单位、商场、公园等人口总数1万人以下， 且企业周边500米范围内人口总数500人以下。 |

由表3.2-5可知，公司周边5公里范围内居住区、医疗卫生机构、文化教育机构、科研单位、行政办公、企事业单位、商场、公园等人口总数约为20218人。因此，根据表3.2-5，公司大气环境风险受体敏感程度类型为：类型2，以E2表示。

- 3.3  涉及环境风险物质情况

- 3.3.1涉及环境风险物质情况

明士公司现有生产装置涉及的物料及其中的环境风险物质情况见表3-5。

表3-5  明士公司现有生产装置涉及的环境风险物质汇总表

| 装置名称 | 涉及的物料 | 其中环境风险物质 | 附录A分类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高性能聚酰亚胺材料试验中心装置 | 均苯四甲酸酐、对苯二胺、正丁醇、N-甲基吡咯烷酮、三乙胺、氯化亚砜、氯化氢、二氧化硫、γ-丁内酯、乙醇 | 正丁醇 | 第四部分，涉水、气风险物质 |
|  |  | 氯化亚砜 | 第六部分，涉水、气风险物质 |
|  |  | 氯化氢 | 第一部分，涉水、气风险物质 |
|  |  | 二氧化硫 | 第一部分，涉水、气风险物质 |
|  |  | 乙醇 | 第四部分，涉水、气风险物质 |

附录A分类是指《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）附录A中环境风险物质的分类。

- 3.3.2环境风险物质数量与临界量比值

1、涉气风险物质数量与临界量比值

根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018），涉气风险物质包括附录A中的第一、第二、第三、第四、第六部分全部风险物质以及第八部分中除NH3-N浓度≥2000mg/L的废液、CODcr浓度≥10000mg/L的有机废液之外的气态和可挥发造成突发大气环境事件的固态、液态风险物质。

判断企业生产原料、产品、中间产品、副产品、催化剂、辅助生产材料、燃料、“三废”污染物等是否涉及大气环境风险物质（混合或稀释的风险物质按其组分比例折算成纯物质），计算涉气风险物质在厂界的存在量（如存在量呈动态变化，则按年度内最大存在量计算）与其在附录A中临界量的比值Q：

（1）当企业只涉及一种风险物质时，该物质的数量与其临界量比值，即为Q。

（2）当企业存在多种风险物质时，则按下列公式计算：

公司涉气风险物质数量与临界量比值情况见表3.3-2。

表3.3-2 公司涉气风险物质数量与临界量比值情况表

| 序号 | 名称 | 形态 | 最大储存量 （折纯，t） | CAS号或类型 | 临界量（t） | 比值（Q） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 正丁醇 | 液态 | 0.4 | 71-36-3 | 10 | 0.04 |
| 2 | 氯化亚砜 | 液态 | 0.2 | 7719-09-07 | 5 | 0.04 |
| 3 | 氯化氢 | 液态 | 0.01 | 7647-01-0 | 2.5 | 0.004 |
| 4 | 二氧化硫 | 气态 | 0.01 | 7446-09-5 | 2.5 | 0.004 |
| 5 | 乙醇 | 液态 | 3 | 64-17-5 | 500 | 0.006 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 0.094 |

因此，公司涉气风险物质数量与临界量比值Q=0.094。

2、涉水风险物质数量与临界量比值

根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018），涉水风险物质包括附录A中的第三、第四、第五、第六、第七和第八部分全部风险物质，以及第一、第二部分中溶于水和遇水发生反应的风险物质，具体包括：溶于水的硒化氢、正丁醇、乙二腈、二氧化氯、氯化氢、氨、环氧乙烷、甲胺、丁烷、二甲胺、一氧化二氯，砷化氢、二氧化氮、三甲胺、二氧化硫、三氟化硼、硅烷、溴化氢、氯化氰、乙胺、二甲醚，以及遇水反应的乙烯酮、氟、四氟化硫、三氟溴乙烯。

判断企业生产原料、产品、中间产品、副产品、催化剂、辅助生产材料、 “三废”污染物等是否涉及水环境风险物质，计算涉水风险物质（混合或稀释的风险物质按其组分比例折算成纯物质）与其在附录A中临界量的比值Q：

（1）当企业只涉及一种风险物质时，该物质的数量与其临界量比值，即为Q。

（2）当企业存在多种风险物质时，则按下列公式计算：

公司涉水风险物质数量与临界量比值情况见表3.3-3。

表3.3-3 公司涉水风险物质数量与临界量比值情况表

| 序号 | 名称 | 形态 | 最大储存量 （折纯，t） | CAS号或类型 | 临界量（t） | 比值（Q） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 正丁醇 | 液态 | 0.4 | 71-36-3 | 10 | 0.04 |
| 2 | 氯化亚砜 | 液态 | 0.2 | 7719-09-07 | 5 | 0.04 |
| 3 | 氯化氢 | 液态 | 0.01 | 7647-01-0 | 2.5 | 0.004 |
| 4 | 二氧化硫 | 气态 | 0.01 | 7446-09-5 | 2.5 | 0.004 |
| 5 | 乙醇 | 液态 | 3 | 64-17-5 | 500 | 0.006 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 0.094 |

因此，公司涉水风险物质数量与临界量比值Q=0.094。

- 3.4  生产工艺

明士公司现有、在建各生产装置生产工艺情况见表3-6。

表3-6  现有生产装置生产工艺情况汇总表

| 装置名称 | 生产工艺 |
| --- | --- |
| 高性能聚酰亚胺材料试验中心装置 | 将定量的均苯四甲酸酐加入均苯四甲酸酐干燥机，夹套中通入导热油升温至 100-250°C,在此温度下均苯四甲酸酐中极其微量的水分被蒸干。均苯四甲酸酐预处理 完毕用于后续树脂合成工序。 工艺流程 酯化反应：向反应釜中泵入定量的正丁醇和三乙胺，将均苯四甲酸酐投加到反应 釜，加料完毕开启搅拌并夹套通蒸汽升温至60-80°C左右，固体全部溶解，保持温度反 应6-8h„在此温度下，均苯四甲酸酐与正丁醇发生酯化反应生成中间体1，部分正丁 醇蒸汽通过反应釜放空口进入一级循环水冷凝器+一级冷冻盐水冷凝器冷凝后回流（正 丁醇冷凝效率为99%），该过程有酯化废气（G1-2）产生，主要污染物为正丁醇、三乙胺、 N-甲基毗咯烷酮，送“碱洗+活性炭吸附”处理后排放。反应完成后反应釜中物料主要 成分为中间体1的N-甲基毗咯烷酮溶液及未反应的原料等。 酰氯化反应：酯化反应后夹套通循环冷却水降温至10-15C左右，保持温度滴加氯 化亚砜。氯化亚砜采用计量罐滴加上料，上料采用正压方式上料，即采用氯化亚砜上 料泵上料，磁力泵上料过程中关闭固体投料口，打开呼吸口，同时将放空口上部切换 阀切换至废气管道，上料过程中产生的有机物的无组织挥发通过反应釜顶部的放空口 及切换阀切入废气管道，由风机引入废气管网，送废气治理设施处理，滴加完毕后夹套通蒸汽升温至30°C左右，保持温度反应9h。在此温度下，中间体 1与氯化亚砜发生酰氯化反应生成中间体2、氯化氢和二氧化硫，三乙胺作为缚酸剂会 反应掉大部分酸性气体，少量正丁醇、N-甲基毗咯烷酮及反应生成的氯化氢、二氧化 硫通过反应釜放空口进入一级循环水冷凝器+一级冷冻盐水冷凝器冷凝后回流(正丁 醇、N-甲基毗咯烷酮冷凝效率为99%，氯化氢、二氧化硫冷凝效率为0),该过程有酰 氯化废气(G1-3)产生，主要污染物为正丁醇、N-甲基毗咯烷酮、氯化氢、二氧化硫， 送“碱洗+活性炭吸附”处理后排放。酰氯化反应完成后夹套通循环冷却水降温至 10-15C左右，保持温度。反应完成后反应釜中物料主要成分为中间体2的N-甲基毗 咯烷酮溶液及未反应的原料等。 缩聚反应：将定量的对苯二胺加入对苯二胺干燥机，夹套中通入导热油升温至 100-250C，在此温度下对苯二胺中极其微量的水分被蒸干。干燥完毕后将定量对苯二 胺和N-甲基毗咯烷酮加入预配釜，搅拌至溶液呈透明状，该过程有搅拌废气(G1-4)产 生，主要污染物为N-甲基毗咯烷酮，送“碱洗+活性炭吸附”处理后排放。 然后将预配釜中物料滴加至反应釜，滴加过程保持温度为10-15C左右。滴加完毕 夹套通蒸汽升温至40-50C左右，保持温度反应9-10h。在此温度下，中间体2与对苯 二胺发生聚合反应生成聚酰亚胺和氯化氢，部分N-甲基毗咯烷酮通过反应釜放空口进 入一级循环水冷凝器+一级冷冻盐水冷凝器冷凝后回流(N-甲基毗咯烷酮、正丁醇冷凝 效率为99%，氯化氢冷凝效率为0),该过程有缩聚废气(G1-5)产生，主要污染物为N- 甲基毗咯烷酮、氯化氢、正丁醇，送“碱洗+活性炭吸附”处理后排放。缩聚反应完成 后夹套通循环冷却水降温至10-15C左右，保持温度。反应完成后反应釜中物料主要成 分为聚酰亚胺的N-甲基毗咯烷酮溶液及未反应的原料等。 树脂精制工段。 树脂精制工段共包括过滤除盐、树脂析出、树脂纯化、树脂干燥、入库等过程。 工艺流程 将树脂合成工段反应完毕的物料转入过滤器过滤，除去杂质，该过程有过滤废气 (G1-6)产生，主要污染物为N-甲基毗咯烷酮、正丁醇、二氧化硫，送“碱洗+活性炭吸 附”处理后排放；过滤残渣(S1-2)主要成分为三乙胺盐酸盐、N-甲基毗咯烷酮、正 丁醇、对苯二胺、少量聚酰亚胺及杂质等，属于危险废物，送有资质单位处置。 过滤除盐后的物料转料通过集成喷析装置导入定量的纯水中，聚酰亚胺在纯水中 析出，然后将物料转入过滤器过滤，该过程有喷析过滤废气(G1-7)产生，主要污染物 为N-甲基毗咯烷酮、正丁醇、二氧化硫，送“碱洗+活性炭吸附”处理后排放；喷析废 水(W1-1)产生，主要成分为水、N-甲基毗咯烷酮、正丁醇、少量聚酰亚胺及未反应 物料等，送热氧化炉焚烧处理。 集成配胶工段 集成配胶工段共包括集成配胶、过滤等过程。 工艺流程 将固体树脂Y -丁内酯、N-甲基毗咯烷酮等加入配胶釜，投入定量的固体聚酰亚胺、 添加剂，保持常温进行搅拌，该过程有配胶废气(G1-10)产生，主要污染物为Y-丁内酯、N-甲基毗咯烷酮等，送“碱洗+活性炭吸附”处理后排放。 过滤完毕，胶液送至自动灌装机进行灌装得到最终产品聚酰亚胺溶液 |

- 3.4.1生产工艺过程评估

根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018），对企业生产工艺过程含有风险工艺和设备情况的评估按照工艺单元进行，具有多套工艺单元的企业，对每套工艺单元分别评分并求和，该指标分值最高为30分。具体评估依据及分值见表3.4-2。

表3.4-2 企业生产工艺过程评估表

| 评估依据 | 分值 | 公司情况 |
| --- | --- | --- |
| 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/每套 | 无 |
| 其他高温或高压、涉及易燃易爆等物质的工艺过程a | 5/每套 | 一套高性能聚酰亚胺材料试验装置 |
| 具有国家规定限期淘汰的工艺名录和设备b | 5/每套 | 无 |
| 不涉及以上危险工艺过程或国家规定的禁用工艺/设备 | 0 | 无 |
| 注：a高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（p）≥10.0MPa，易燃易爆等物质是指按照GB30000.2至GB30000.13所确定的化学物质；b指《产业结构调整指导目录》中有淘汰期限的淘汰类落后生产工艺装备 |  |  |

根据表3.4-2，生产工艺过程分值为5分。根据《企业突发环境事件风险分级办法》（HJ914-2018），该指标分值最高为30分，因此，生产工艺过程分值得分为：5分。

- 3.5  安全生产管理

明士公司现有安全生产管理情况见表3-7。相关文件见附件。

表3-7  明士公司现有安全生产管理情况汇总表

| 项目 | 实际情况 |
| --- | --- |
| 营业执照 | 是；91370181MA3ENU491E |
| 消防验收 | 是；章丘建消验备（2022）第010号 |

- 3.6  现有环境风险防控与应急措施情况

明士公司现有环境风险防控与应急措施情况见表3-8。

表3-8   明士公司环境风险防控措施

| 环境风险单元 | 高性能聚酰亚胺材料试验中心装置（厂区） |
| --- | --- |
| 项目 | 落实情况 |
| 截流措施 | 各环境风险单元均设置了防渗层，并针对性做了重点防渗； |
| 事故排水收集措施 | 厂区事故排水依托山东晋控明水化工集团有限公司事故池，均为地下式水池，并采取了防渗、防腐等措施，接收消防废水、初期雨水及事故状态下的排水，事故废水可通过导排系统自流到事故池，事故结束后将事故废水泵送到污水处理站处理。 |
| 清净下水系统防控措施 | 企业实行清污分流制，清净下水直接排到雨水管网，厂区依托山东晋控明水化工集团有限公司初期雨水收集池，受污染的清净下水和雨水可通过初期雨水收集池内的提升泵将其排入污水处理设施处理。 |
| 雨排水系统防控措施 | 企业实行雨污分流制，清净下水直接排到雨水管网，厂区依托山东晋控明水化工集团有限公司初期雨水收集池，受污染的清净下水和雨水可通过初期雨水收集池内的提升泵将其排入污水处理设施处理。雨水总排口设置有切断阀门，正常情况下阀门关闭，防止受污染的雨水进入外环境。 |
| 生产废水处理系统防控措施 | 生产废水和受污染的雨水均进入山东晋控明水化工集团有限公司污水处理设施，且生产废水排放前设监控池，能够将不合格废水送废水处理设施重新处理；生产废水总排口设有切断阀门和在线监测设备，有专人负责启闭，确保不合格废水不排除厂区。 |
| 毒性气体泄漏紧急处置装置 | 设有紧急切断阀门 |
| 毒性气体泄漏监控预警措施 | 设有可燃气体报警仪和有毒气体报警仪 |
| 环评及批复的其他 风险防控措施落实情况 | 严格落实环评及批复文件的要求的环境风险防控设施 |

- 3.7 现有应急物资与装备、救援队伍情况

- 3.7.1建立应急救援组织机构：

公司针对突发环境事件成立了专门的应急指挥部，由公司主要领导､各职能部门负责人组成。应急指挥部是突发事件应急管理工作的最高领导机构，副董事长担任总指挥，常务副总经理担任副总指挥。此外，公司还依据自身条件和可能发生的突发环境事件类型建立了医疗救护组、现场处理组、紧急疏散组、治安警戒组、后勤保障组、环境监测组等专业应急救援队伍，在指挥部的统一指挥下，快速、有序、有效地开展应急救援行动以尽快处置事故，使事故的危害降到最低。

一、应急组织机构组成及职责

各应急组要按各自职责加强平时的演习、训练，完善突发事件应急预案。在发生事件时能迅速投入应急救援和处置工作，其主要职责如下：

(1)应急指挥部

第一时间接警，识别是一般还是重大环境污染事件，并根据事件等级，下达启动应急预案指令。一般事件（如小型泄漏事件）厂内内部处理；重大事件上报应急指挥中心（电话110）或章丘区环保局；

负责审定、批准环境事件的应急方案并组织现场实施；

负责组织预案的审批与更新和组织外部评审；

接受上级应急指挥机构的指令和调动，协助事件的处理；配合有关部门对环境进行修复、事件调查、经验教训总结；

负责组织协调有关部门，动用应急队伍，做好事件处置、控制和善后工作，并及时向章丘区环保局报告，征得章丘区环保局或应急部门援助，消除污染影响。

表3-9应急领导小组及应急指挥体系职责

| 序号 | 名称 | 职 责 | 日常职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总指挥张圣成 | 1、组织指挥全厂的应急救援工作。2、组织现场救援，同时做好与上级部门的联系、协调工作，组织事故原因调查、分析；与园区相邻企业协同救援。 | 公司副董事长 |
| 2 | 副总指挥赵彦平 | 1、协助总指挥负责应急救援的具体指挥工作。2、总指挥不在时行使总指挥职责。 | 公司常务副总经理 |
| 3 | 环境应急监测组 | 组长：品管部负责人 范莹莹 职责任务：1、负责事件报警、情况通报及处置工作。2、负责自救资源使用和增援力量的引导，污染物的处置； 副组长：质检组组长：马彦利 职责任务：负责事件中水、气、土壤等环境污染检测工作； 成员：化验员 职责任务：1、对抢救现场提出合理化排放处置建议。2、对大气、水进行严密检测、及时提供环境样数据，防止污染源对区域外引起二次污染。 | （1）熟悉公司危险化学品的性质；熟悉周边敏感目标及地表水系的分布；负责与环境监测单位的日常沟通。了解环境监测的基本方法以及监测方案制定相关问题；掌握事件记录和存档的方法；掌握事件调查的基本原则及主要职责。 |
| 4 | 通讯联络及现场处置组 | 组长：生产一部负责人：赵康 职责任务：1、负责事故处置时储运系统作业关、停调度工作；2、事故现场通讯联络和对外应急报警、救援联系；3、负责事故现场应急处置及有害物质控制工作； 通讯联络副组长：当班主操。成员：当班副操。职责任务：出现险情后及时联系突发事件的部门负责人，组织初期的抢险救援及采取必要的控制措施，并及时汇报指挥部成员。 现场处置组副组长：杜廷文，成员：事故单位班组长及岗位操作人员 职责任务：事故设施、设备抢修、堵漏，突击转移危险物品和现场受困人员 | 熟悉公司重点危险目标单位主要的结构、工艺流程、危险化学品特性。熟悉本预案，积极参加应急救援培训和演练，不断提高业务能力；对设备进行日常的维护和巡检，了解厂区内的电源分布；对厂区内的排水系统进行维护、检查。 |
| 5 | 消防洗消组 | 组长：安全环保经理 王成 职责任务：负责安全制度贯彻落实，做好风险管控。 成员：非事故单位班组骨干人员 职责任务：现场实施灭火、洗消、防污染抢险。 | 负责安全制度贯彻落实，做好风险管控。 |
| 6 | 应急保障组 | 组长：厂务中心负责人：唐文刚 职责任务：协助总指挥负责工程抢险、抢修的现场指挥和抢险物资的供应和运输，各类检修器械的调配安排等工作； 成员：厂务组组长、保全、电工、仪表组 职责任务：1、做好现场应急救援、抢修工作，为指挥部提出事故抢救中电气系统的处理建议及提供抢救所需设备和备品备件。2、组织联系供应部门提供抢险救援物资。 | 负责应急救援器材的保障、生活保障及其它物资保障工作；检查抢险抢修、个体防护、医疗救援、通讯联络等装备器材配备情况，是否符合事故应急救援的需要。确保器材始终处于完好状态，保证能有效使用。了解日常生产过程中所需要的基本物资以及采购途径；了解物资运送所需的时间。 |
| 7 | 医疗警戒组 | 组长：职工医院院长 魏春兰 职责任务：现场医疗救护指挥接洽及中毒、受伤人员分类抢救、院前救护。 成员：保卫科及医务人员 职责任务：1、组织指导员工进行疏散、撤离，疏散到安全区域后进行清点人数，安抚人员情绪。2、对现场治安、设置警戒与增援指引向导；3、负责现场医疗急救，初期的救援工作，联系通知医疗机构救援，陪送伤者。 | 负责集团的医务工作及公司的保卫工作 |
| 8 | 处置外协及事故调查组 | 组长：工艺中心负责人：李裕超 职责任务：1、负责技术支持和与专家组对接。2、分析事故发生原因，危害程度，制定事故后续处理改进措施。 | 负责公司的技术工作 |

具体成员及联系方式见表3-10。

表3-10应急指挥部成员及联系方式

| 序号 | 姓名 | 公司职务 | 应急救援中担任职务 | 手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 张圣成 | 法人代表、副董事长 | 总指挥 | 13583152178 |
| 2 | 赵彦平 | 常务副总经理 | 副总指挥 | 15854118387 |
| 应急小组成员及联系方式 |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 公司职务 | 应急救援中担任职务 | 手机 |
| 1 | 赵康 | 生产一部负责人 | 通讯联络及现场处理组组长 | 13695415427 |
| 2 | 李民 | 当班主操 | 通讯联络组副组长 | 13066015551 |
| 3 | 王永乐 | 当班主操 | 通讯联络组副组长 | 13964131358 |
| 4 | 柏涛 | 当班主操 | 通讯联络组副组长 | 13793111972 |
| 5 | 杜廷文 | 生产一部现场主管 | 现场处理组副组长 | 13573750209 |
| 6 | 范莹莹 | 品管部负责人 | 环境应急监测组组长 | 13793175312 |
| 7 | 马彦利 | 质检组组长 | 环境应急监测组副组长 | 15275195699 |
| 8 | 王成 | 安全环保经理 | 消防洗消组组长 | 13854182101 |
| 9 | 唐文刚 | 厂务中心经理 | 应急保障组组长 | 13789828998 |
| 10 | 隗春兰 | 职工医院院长 | 医疗警戒组组长 | 13969022240 |
| 11 | 李裕超 | 工艺中心经理 | 处置外协及事故调查组组长 | 13964023003 |

各生产部门成立应急自救队，其成员及联系方式因数量较多，不再列出。

明士公司联系的外部救援力量情况见表3-11。在发生重大事故时，企业需及时向外部相关部门进行求援，并通知周边单位。

表3-11  外部救援力量汇总表

| 单位 | 联系电话 | 单位住址 |
| --- | --- | --- |
| 山东晋控明水化工集团有限公司 | 刘烨华13864091119 | 刁镇化工工业园 |
| 火警 | 119 | 园区、市区 |
| 公安 | 110 | 刁镇、市区 |
| 急救 | 120 | 刁镇、市区 |
| 刁镇安委办公室 | 83511016 | 刁镇 |
| 章丘区技术监督管理局 | 83233633 | 市区 |
| 章丘区安监局 | 83276353 | 市区 |
| 济南市生态环境局章丘分局 | 12345或83265353 | 市区 |
| 章丘区应急值班电话 | 83212030 | 市区 |
| 刁镇政府办公室 | 83511001 | 刁镇 |
| 刁镇派出所 | 83511006 | 刁镇 |

明士公司应急处置设施（备）及物资情况及消防设施基本情况见表3-12。

表3-12  明士公司应急处置设施（备）和物资情况统计表

| 设施名称 | 数量 | 存放位置 |
| --- | --- | --- |
| 消防炮 | 4 | 试验中心周边 |
| 消防栓 | 4 | 试验中心周边 |
| 围堰 | 7 | 试验中心二楼、三鹿、东侧 |
| 应急砂 | 3 | 试验中心东侧 |
| 可燃气体报警仪 | 60 | 试验中心各装置区内 |
| 湿式报警阀 | 1 | 试验中心北侧 |
| 消防报警电话 | 9 | 试验中心各装置区内 |
| 监控摄像头 | 38 | 试验中心各装置区内 |
| 面罩 | 30 | 各岗位 |
| 水鞋 | 30 | 各岗位 |
| 雨衣 | 30 | 各岗位 |
| 防毒面具 | 40 | 各岗位事故柜 |
| 滤毒罐 | 30 | 各岗位事故柜 |
| 空气呼吸器 | 2 | 合成、配胶岗位 |
| 雨水池 | 1 | 办公楼东侧 |
| 8kg干粉灭火器 | 80 | 试验中心各装置区内 |
| 35kg干粉灭火器 | 5 | 试验中心各装置区内 |
| 消防箱 | 40 | 试验中心各装置区内 |
| 消防水带 | 30 | 试验中心各消防栓处 |
| 洗眼器 | 4 | 试验中心各装置区内 |
| 火灾报警控制器 | 1 | 试验中心 |
| 消防应急广播设备 | 1 | 试验中心 |
| 消防应急照明灯具 | 140 | 试验中心 |
| 消防应急标志灯具 | 147 | 试验中心 |

- 4 突发环境事件及其后果分析

- 4.1  国内外同类企业突发环境事件

国内外同类企业突发环境事件资料汇总情况见表4-1。

表4-1   国内外同类企业突发环境事件资料汇总情况

| 事故类型 | 氯化亚砜泄漏、中毒 |
| --- | --- |
| 时间 | 2009年10月16日 |
| 地点 | 湖北天门一药业有限公司 |
| 事故原因 | 生产厂房内氯化亚砜泄漏 |
| 事故情况 | 生产厂房内氯化亚砜泄漏，造成人员中毒 |
| 影响范围 | 事故发生地点位于湖北天门一药业有限公司，事故影响厂区及附近居民 |
| 应急措施 | 全力以赴抢救伤员，组成了事故调查组展开调查。 |
| 事件的影响 | 事故造成13名工人中毒 |
| 事故类型 | 氯化亚砜泄漏、中毒 |

通过上述案例可知，企业在生产、储存、使用过程中，存在一定的安全隐患。如何确保企业各项原辅材料能在安全、环保的前提下使用及存储，如何安全生产，并将此类突发环境事件迅速高效地解决将是该公司突发环境事件应急预案的重点。

- 4.2  明士公司突发环境事件情景分析

明士公司突发环境事件情景分析结果见表4-2。

表4-2  明士公司突发环境事件情景分析结果汇总表

| 序号 | 环境事故地点 | 事故类型 | 事故情景假设 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 试验中心装置 | 泄漏、中毒、火灾 | 罐体、管道或阀门破裂，或操作不当造成物料泄漏 |
| 2 | 废气处理设施 | 故障 | 废气超标排放或直排，污染空气环境 |
| 3 | 废水处理装置 | 故障 | 废水超标排放或直排，污染水环境 |
| 4 | 固体废物暂存区 | 违法存放 | 残液危废、浸出液进入水环境 |
| 5 | 周边敏感点 | 累积效应 | 废气中的微量元素通过累积效应对人体健康造成影响 |
| 6 | 企业厂区 | 外部环境风险影响 | 企业附近有工业企业，存在外来的风险所引发的环境风险 |
| 7 | 企业厂区 | 各种自然灾害、 极端天气或不利气象条件 | 由表3-2记录的厂址所在区域极端天气及自然灾害情况看，章丘市曾发生的自然灾害主要是洪水，涉及河流主要是绣江河、漯河、巨野河、小清河等；关于地震的记载很少，最近一次关于大地震（震级不详）的记载发生在1668年（康熙七年）。 明士公司厂址距离绣江河、漯河、巨野河较远，与小清河最近距离7Km，距离较远，且厂址位于小清河上游方位，在小清河发生洪水的情况下，对明士公司厂区基本无影响。距离厂址最近的河流为厂区西侧的章齐排水沟。章齐排水沟是一条人工排水沟，水源主要来自沿岸企业排水，水量有限，基本无发生洪水的可能性，且明士公司厂址处地势高于章齐排水沟，因此在章齐排水沟发生洪水（几率极低）的情况下，很难影响到明士公司厂区。 明士公司厂址所在的章丘市年均风速3m/s，近20年最大风速为19m/s（1991年），相当于8级大风级别，造成的可能影响为微枝折毁,人向前行感觉阻力甚大，此风速条件对明士公司的生产影响有限。 综上分析，本次风险评估不再考虑自然灾害、极端天气条件下的环境风险分析。 |

- 4.2.1泄漏、火灾、爆炸事故

- 4.2.1.1环境风险物质泄漏环境后果分析

由于设备故障、容器破裂、操作失误、意外或人为破坏等原因，导致环境风险物质泄漏事件，泄漏后液态环境风险物质会在地面流淌，如果没有截留措施则可能流出企业以外；部分物料会挥发，造成周边一定范围内污染物浓度超标，甚至达到或超过半致死浓度范围。易燃液体在火源或热源的作用下，先蒸发成蒸汽，遇火源燃烧。开始时液面温度低，蒸发速度慢，燃烧速度慢。液体表面有一定蒸汽存在，蒸汽的多少取决于该液体所处的温度。温度越高蒸汽浓度越大。燃爆的危险性就会越大。在包装物破损泄露的情况下，遇到火源会发生燃爆危险。处置不当，能引起重大火灾和爆炸事故，造成严重的社会事件。

- 4.2.1.2火灾、爆炸环境后果分析

（1）火灾、爆炸的影响

火灾、爆炸影响主要是通过辐射热、冲击波影响周围环境。如果辐射热的能量足够大可引起其它可燃物燃烧。一般来说，火的辐射热局限在近火源的区域内，对邻近地域影响不大，其主要影响通常只限于厂区范围内。

（2）火灾、爆炸事故中伴/次生危险性分析

环境风险物质发生火灾爆炸事故时，可能的次生危险主要包括救火过程中产生的消防污水，如未得到有效控制，可能会进入地表水系统，造成附近水体的污染。同时火灾爆炸后破坏地表覆盖物，会有部分液态物料、受污染消防水进入土壤，甚至污染地下水。

（3）火灾、爆炸事故对环境空气影响分析

环境风险物质起火将产生大量的烟尘、CO、NOX等有害物质，对人体健康产生较大危害的污染因子为CO、NOX。

- 4.2.2环境风险防控设施失灵或非正常操作

- 环境风险防控设施失灵或非正常操作情况下，事故废水沿厂内雨水收集管道，通过雨水管网流入章齐渠，污染环境。

- 4.2.3非正常工况及检维修作业

遇开、停车或设备检修等非正常工况，若操作不当，可能造成污染物超标排放或环境风险物质泄漏、火灾、爆炸。

- 4.2.4污染治理设施非正常运行

废气、废水污染治理设施非正常运行时，污染治理设施处理效率降低或失效，影响处理效果，造成污染物超标排放。

- 4.2.5物料装卸

在装卸过程中，未按规程操作或槽车故障，引起物料泄漏至外环境中，泄露量大容易引起火灾，污染环境。

- 4.2.6违法排污

若公司废水、废气、固废违法排污，废水、废气、固废中的有害物质未经过处理或未达到相应标准排放，对外环境造成影响。

公司危险废物含有一定有毒、易燃性物质。若危险废物违法排放，可能会造成泄漏、火灾、中毒等事故。

- 4.2.7停电、断水、停气等

因人为破坏、自然灾害、区域统一检修等原因，可能导致公司停电、断水、停气。

生产装置供电中断会造成停产和生产混乱，恢复正常生产时间长，会造成经济损失和安全事故。生产装置的生产过程中如发生供电中断甚至会引发可燃性物质泄漏，产生不良的后果。

断水的危险性，消防用水供水不可靠情况下，一旦发生火灾，无法及时以大量水冷却，会造成火灾的蔓延、扩大。

- 4.2.8通讯或运输系统故障

公司因通讯线路故障、通讯设备关闭等会引发通讯系统故障。通讯不畅的风险是延误救援时间。

运输系统故障造成的风险有：内部或外部救援力量无法及时达到事故现场，造成救援延缓，或事故中的伤员无法及时送医救治。

- 4.3.1自然因素造成设备设施破坏引起的环境危险性分析

（1）地震造成厂房倒塌、液体物料外泄

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），本地区按VI度设防，地震动峰值加速度为0.05g。强烈的地震可能造成建筑物倒塌、装置的破坏，若有液体物料大量泄漏，易引发燃烧爆炸等灾害事故，造成人员伤害和财产损失；还可能导致电力系统的破坏，发生停电事故等。

（2）大风

公司所在区域多年平均风速为3.0m/s，最大风速19m/s，风载荷属于偶然发生的临时性载荷。长径比大、重心较高的建筑物受风载荷的影响较大。大风还可造成公司内供电线路中断，威胁生产装置和操作人员的安全，影响公司正常运营。本公司的大型设施基本能够达到相关要求，风不会造成高大建筑物的倒塌。

（3）极端气候

公司所在地区多年极端最低气温为-26.8℃，多年极端最高气温41.4℃，气温可能导致管道和设备破裂，进而导致设备泄漏事故。高气温也可能导致压力容器、管线超压破裂，介质泄漏；贮存设备内液体介质膨胀，发生冒罐，造成介质外泄。也可能造成人员中暑。

（4）洪水及强降雨

公司所在地区的年平均降水量为600.8mm，强降雨发生时当雨量过大时，有可能水淹厂区、损坏设备、影响运营。大量降水也可能携带危险有害物质外流，造成周边环境污染。

（5）雷电

当发生雷电时，本公司的金属管道、电气线路及空旷区内孤立物体以及特别潮湿的建筑物、屋顶内金属结构的建筑物等有很大威胁，可能引起倒塌、起火等事故。雷击可使公司内使用的大量电气设备绝缘击穿，使设备发生短路，导致燃烧、爆炸等直接灾害。若避雷装置不能在瞬间将雷电完全引入地下，公司设施可能受到雷击，造成设备设施和电气线路损坏、装置停车，甚至引起火灾、爆炸及人身伤亡事故，并有可能引发次生灾害。

## 4.3 突发环境事件危害后果分析

- 4.3.1风险事故情形设定

危险源发生事故均属于不可预见性，引发事故的因素较多且由于污染物排放的差异，对风险事故概率及事故危害的量化难度较大。《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录E给出了泄漏频率的推荐值，具体概率见表4.3.1-1。

表4.3.1-1 泄漏事故泄漏概率一览表

| 部件类型 | 泄漏模式 | 泄漏概率 |
| --- | --- | --- |
| 反应器/工艺储罐/气体储罐/塔器 | 泄漏孔径10mm 10min内储罐泄漏完 储罐全破裂 | 1.00×10-4/年 5.00×10-6/年 5.00×10-6/年 |
| 常压单包容器罐 | 泄漏孔径10mm 10min内储罐泄漏完 储罐全破裂 | 1.00×10-4/年 5.00×10-6/年 5.00×10-6/年 |
| 常压双包容器罐 | 泄漏孔径10mm 10min内储罐泄漏完 储罐全破裂 | 1.00×10-4/年 1.25×10-8/年 1.25×10-8/年 |
| 常压全包容器罐 | 储罐全破裂 | 1.00×10-8/年 |
| 内径≤75mm的管道 | 泄漏孔径10%孔径 全管径泄漏 | 5.00×10-6（m·年） 1.00×10-6（m·年） |
| 75mm＜内径≤150mm的管道 | 泄漏孔径10%管径 全管径泄漏 | 2.00×10-6（m·年） 3.00×10-7（m·年） |
| 内径＞150mm的管道 | 泄漏孔径10%孔径（最大50mm） 全管径泄漏 | 2.40×10-6（m·年） 1.00×10-7（m·年） |
| 泵体和压缩机 | 泵体和压缩机最大连接管泄漏孔径为10%孔径（最大50mm） 泵体和压缩机最大连接管全管径泄漏 | 5.00×10-4/年 1.00×10-4/年 |
| 装卸臂 | 装卸臂最大连接管泄漏孔径为10%孔径（最大50mm） 装卸臂全管径泄漏 | 3.00×10-7/h 3.00×10-8/h |
| 装卸软管 | 装卸臂最大连接管泄漏孔径为10%孔径（最大50mm）装卸臂全管径泄漏 | 4.00×10-5/年 4.00×10-6/年 |

根据上表结合公司风险源类型和特点，本次风险评估选取的事故情形设定见表4.3.1-2。

表4.3.1-2  事故情形设定表

| 事故发生位置 | 危险因子 | 最大可信事故 |
| --- | --- | --- |
| 桶装正丁醇 | 正丁醇 | 桶装正丁醇泄漏，泄漏后正丁醇对大气环境造成危害 |
| 桶装氯化亚砜 | 氯化亚砜 | 桶装氯化亚砜泄漏，泄漏后氯化亚砜对大气环境造成危害 |
| 乙醇输送管道 | 乙醇 | 乙醇输送管道泄漏，泄漏后乙醇对大气环境造成危害 |

- 4.3.2源强估算

- 4.3.2.1泄漏事故源强估算

（1）桶装正丁醇泄漏源强分析

设定事故条件为：单个正丁醇桶中50%的正丁醇泄漏，泄漏孔径10mm。

根据《建设项目环境风险评价导则》（HJ/T169-2018）附录F中推荐的液体泄漏速率计算公式进行估算，公式如下：

式中：QL----液体泄漏速度，kg/s；

Cd---液体泄漏系数，取0.65；

A----裂口面积，m2；

ρ—泄漏液体密度，kg/m3；

P----容器内介质压力，Pa；

P0---环境压力，Pa；

g----重力加速度，9.8m/s2；

h----裂口的上液位高度，m。

经计算，在设定事故条件下正丁醇的泄漏速率见表4.3.2-1。

表4.3.2-1 设定事故条件下正丁醇泄漏速率计算

| 泄漏口孔径mm | 泄漏口面积m2 | 液体泄漏系数 | 泄漏口之上液位高度m | 系统压力pa | 大气压力pa | 液体密度kg/m3 | 正丁醇泄漏速率kg/s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 7.85×10-5 | 0.65 | 0.2 | 103125 | 103125 | 810 | 0.08（换算成100%） |

正丁醇溶液的沸点为117℃，常温下为液态，正丁醇溶液容易气化，放出正丁醇气体。本次评价初步假定正丁醇泄漏时全部被蒸发，正丁醇的泄漏后全部挥发为气态。

（2）氯化亚砜储罐泄漏源强分析

根据《建设项目环境风险评价导则》（HJ/T169-2018）附录F中推荐的液体泄漏速率计算公式进行估算，公式如下：

式中：QL----液体泄漏速度，kg/s；

Cd---液体泄漏系数，取0.65；

A----裂口面积，m2；

ρ—泄漏液体密度，kg/m3；

P----容器内介质压力，Pa；

P0---环境压力，Pa；

g----重力加速度，9.8m/s2；

h----裂口的上液位高度，m。

本法的限制条件：液体在喷口内不应有急剧蒸发。

表4.3.2-2 设定事故条件下氯化亚砜泄漏速率计算

| 泄漏口孔径mm | 泄漏口面积m2 | 液体泄漏系数 | 泄漏口之上液位高度m | 系统压力pa | 大气压力pa | 液体密度kg/m3 | 氯化亚砜泄漏速率kg/s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 7.85×10-5 | 0.65 | 0.2 | 103125 | 103125 | 1638 | 0.16（换算成100%） |

氯化亚砜溶液的沸点为78.8℃，常温下为液态，氯化亚砜溶液容易气化，放出氯化亚砜气体。本次评价初步假定氯化亚砜泄漏时全部被蒸发，氯化亚砜泄漏后全部挥发为气态。

（3）乙醇输送管道泄漏源强分析

乙醇输送管道为压力管道（0.2MPa），泄漏状态一般可在10min内得到控制，泄漏孔径取管径的10%（4mm）。

根据《建设项目环境风险评价导则》（HJ/T169-2018）附录F中推荐的液体泄漏速率计算公式进行估算，公式如下：

式中：QL----液体泄漏速度，kg/s；

Cd---液体泄漏系数，取0.65；

A----裂口面积，m2；取1.256×10-5m2；

ρ—泄漏液体密度，kg/m3；取790kg/m3；

P----容器内介质压力，Pa；取0.2MPa；

P0---环境压力，Pa；

g----重力加速度，9.8m/s2；

h----裂口的上液位高度，m。

经计算，在设定事故条件下甲醇的泄漏速率见表4.3.2-3。

表4.3.2-3 设定事故条件下乙醇泄漏速率计算

| 泄漏口孔径mm | 泄漏口面积m2 | 液体泄漏系数 | 泄漏口之上液位高度m | 系统压力pa | 大气压力pa | 液体密度kg/m3 | 泄漏速率kg/s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 1.256×10-5 | 0.65 | 0.01 | 200000 | 101325 | 790 | 0.10（换算成100%） |

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），本次评价初步假定乙醇泄漏时全部被蒸发，乙醇泄漏后全部挥发为气态。

4.3.2.2火灾事故源强估算

（1）正丁醇火灾次生一氧化碳源强分析

厂区正丁醇最大储存量为0.4t，按照火灾事件6h，参与燃烧物质比例92%计算。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169－2018），正丁醇火灾伴生/次生一氧化碳产生量按下式计算：

Gco=2330qCQ

式中：Gco-CO的产生量（kg/s）

q-化学不完全燃烧值，本次风险评估取2%；

C-物质中碳的含量，取90%；

Q-参与燃烧的物质量，t/s，取1.70×10-5。

经估算，正丁醇火灾爆炸后一氧化碳量的产生量为7.15×10-4kg/s，持续释放时间6h。

（2）乙醇火灾次生一氧化碳源强分析

厂区乙醇最大储存量为3t，按照火灾事件6h，参与燃烧物质比例92%计算。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169－2018），乙醇火灾伴生/次生一氧化碳产生量按下式计算：

Gco=2330qCQ

式中：Gco-CO的产生量（kg/s）

q-化学不完全燃烧值，本次风险评估取2%；

C-物质中碳的含量，取90%；

Q-参与燃烧的物质量，t/s，取1.275×10-4。

经估算，乙醇火灾后一氧化碳量的产生量为5.36×10-3kg/s，持续释放时间6h。

- 4.3.3风险事故后果分析

- 4.3.3.1模型参数

一、预测模型筛选

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T 169－2018)要求，预测计算时，应区分种质气体与轻质气体排放，依据附录G筛选大气风险预测推荐模型的方法，确定各事故下预测模型如下：

表4.3.3-1  各事故下预测模型筛选确定表

| 有毒有害物质 | 正丁醇 | 氯化亚砜 | 乙醇 | CO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 模型选择 | AFTOX模型 |  |  |  |

二、预测范围

本次环境风险预测采用环保部重点实验室推荐的EIAPro2018大气预测软件进行模拟，预测范围根据软件计算结果选取，即预测风险物质达到评价标准（毒性终点浓度）的最大影响范围。

三、气象参数

本次环境风险评估选取事故发生地最不利气象条件（F类稳定度，1.5m/s风速，温度25℃，相对湿度50%）进行预测。

四、大气毒性终点浓度选取

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2018）附录H，危险物质大气毒性终点浓度见表4.3.3-2。

表4.3.3-2  危险物质大气毒性终点浓度

| 危险物质 | 毒性终点浓度-1 | 毒性终点浓度-2 |
| --- | --- | --- |
| 正丁醇 | 24000 | 2400 |
| 氯化亚砜 | 68 | 12 |
| 乙醇 | - | - |
| CO | 380 | 95 |

- 4.3.3.2事故后果总结

经计算，风险事故后果总结见表4.3.3-9。

表4.3.3-9 风险事故总结一览表

| 事故情形 | 毒性终点浓度-1最远影响距离及到达时间 | 毒性终点浓度-2最远影响距离及到达时间 | 受影响敏感目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 正丁醇泄漏 | 未出现 | 未出现 | 无 |
| 氯化亚砜泄漏 | 未出现 | 未出现 | 无 |
| 乙醇泄漏 | 未出现 | 未出现 | 无 |
| 正丁醇火灾 | 未出现 | 未出现 | 无 |
| 乙醇火灾 | 未出现 | 未出现 | 无 |

- 4.3.4其他突发环境事件环境危害后果分析

- 4.3.4.1环境风险防控设施失灵或非正常操作

公司依托山东晋控明水化工集团有限公司雨水系统，设置了雨水外排口切断装置及事故水池等环境风险防控设施，若环境风险防控设施失灵或非正常操作，遇突发环境事件时不能发挥应有的截流控制作用，事故伴生、次生消防水未经有效处理可直接流入外环境，污染环境。以消防用水量15L/s，消防历时6h计算，事故伴生、次生消防水最大产生量约为69m3。因此，排入外环境最大的事故废水量约为69t。环境风险防控设施失灵或非正常操作情况下，事故废水沿厂内雨水收集管道，通过雨水管网流入章齐沟，污染环境。

- 4.3.4.2非正常工况

遇开、停车或设备检修等非正常工况，若操作不当，可能造成污染物超标排放或环境风险物质泄漏、火灾、爆炸。

- 4.3.4.3污染治理设施非正常运行

污染治理设施非正常运行时，污染治理设施处理效率降低或失效，影响处理效果，造成污染物超标排放。

- 4.3.4.4违法排污

若公司废水、废气违法排污，废水、废气中的有害物质未经过处理或未达到相应标准排放，对外环境造成影响。

公司危险废物含有一定有毒、易燃性物质。若危险废物违法排放，可能会造成泄漏、火灾、中毒等事故。

- 4.3.4.5停电、断水、停气等

生产装置因其生产连续性高，突然供电中断会造成停产和生产混乱，恢复正常生产时间长，会造成经济损失和安全事故。生产装置的生产过程中如发生供电中断甚至会引发可燃性物质泄漏，产生不良的后果。

断水的危险性，消防用水供水不可靠情况下，一旦发生火灾，无法及时以大量水冷却，会造成火灾的蔓延、扩大。

- 4.3.4.6通讯或运输系统故障

公司因通讯线路故障、通讯设备关闭等会引发通讯系统故障。通讯不畅的风险是延误救援时间。

运输系统故障造成的风险有：内部或外部救援力量无法及时达到事故现场，造成救援延缓，或事故中的伤员无法及时送医救治。

- 4.3.4.7各种自然灾害、极端天气或不利气象条件

强降雨雨水量按照《室外排水设计规范》（GB50014-2006）规定的暴雨强度计算方法进行计算，公式如下：

V=q××F×t×60÷1000

式中：V—雨水产生量，m3；

t—降雨历时，min；按消防历时6h计算；

F—汇水面积，hm2，本公司取2hm2；

—径流系数，本公司汇水区内以沥青路面、混凝土地面为主，根据《室外排水设计规范(2014年版)》（GB50014-2006），本项目径流系数取 0.85；

q—设计暴雨强度，L/（s·hm2）；根据《济南市市政公用事业局 济南市气象局关于发布济南市暴雨强度公式（修订）的通告》（济政公字[2015]99 号），对于项目区暴雨强度计算采用该文件中的济南市暴雨强度公式（修订），具体如下：

重现期：重现期定义是“在一定长的统计期间内，等于或大于某暴雨强度的降雨出现一次的平均间隔时间”，参照《住房城乡建设部中国气象局关于做好暴雨强度公式修订有关工作的通知》（城建[2014]66 号）、《室外排水设计规范》（GB50014-2006）第3.2.4条有关规定；参照一般惯例，本次重现期P取值3年。

因此，经计算q=17.49L/（s·hm2）

V≈49.78m3

即强降雨与火灾同时出现情景下，约有49.78m3受污染的雨水沿厂内雨水收集管道或厂内地面汇集到雨水管网，通过雨水管网流入章齐沟，对外环境造成影响。

- 4.4 明士公司突发环境事件释放环境风险物质的扩散途径、涉及环境风险防控与应急措施、应急资源情况分析

明士公司突发环境事件释放环境风险物质的扩散途径、涉及环境风险防控与应急措施、应急资源情况分析见表4-4。

表4-4  释放环境风险物质的扩散途径、涉及环境风险防控与应急措施、应急资源情况分析

| 编号 | 突发环境事件 | 释放环境风险物质的扩散途径 | 涉及环境风险防控与应急措施 | 应急资源情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 突发环境事件情景 | 试验中心装置区 风险物质泄漏 | 会造成大气污染。 | 1、操作现场安装可燃气体浓度检测报警装置。 2、完善事故废水三级风险防控体系。 3、制定针对试验中心装置的应急预案，并定期组织培训、演练。 4、试验中心装置采用耐腐蚀材质，设计全面考虑管线振动、脆性破裂、温差应力破坏、失稳、高温蠕变破裂、腐蚀破裂及密封泄漏、静电等因素。 2、试验中心装置设置可燃、有毒物质探测报警装置。 3、涉及有毒物料的岗位配套个人防护用品。装置区布局设置疏散、急救通道。 4、发现泄漏后，在确保人员安全的情况下及时封堵。 | 1、试验中心装置安装可燃物料探测器。 3、试验中心装置设置围堰，满足事故最大储存要求。事故废水可通过导排系统进入事故水池。 4、已制定针对试验中心装置的应急预案并定期组织培训、演练。 5、试验中心装置及管路结构及材质等符合设计要求。 6、涉及有毒物料的装置均安装探测器，作为全厂安全联锁报警装置的组成部分，采用控制室集中监控、现场岗位集中监控和就地检测相结合的控制方式。 7、均配套洗眼器、防毒面具、备用药等个人防护用品。 8、成立应急自救队，泄漏时实现快速封堵和及时组织撤离。 |

- 5 现有环境风险防控和应急措施差距分析

- 5.1 环境风险管理制度

1、明士公司针对厂内各环境风险单元编制了《突发环境事件应急预案》，建立了环境风险防控和应急措施制度，明确了环境风险防控重点岗位的责任机构和责任人，制定了定期巡检和维护责任制度并在日常生产管理中得到落实。

2、建立了突发环境事件信息报告制度。企业应急救援组织机构包括应急指挥部及抢救救援组、医疗救护组、紧急疏散组、治安警戒组、后勤保障组、环境监测组、通讯联络组等，同时在各车间成立应急自救队。发生事故后，指挥部成员到达事故现场，会同事故单位查看现场，根据事故状况和危害程度做出相应的决定，并命令各小组按照分工开展堵漏、抢修、救援工作。若事态扩大时及时向外部相关部门进行求援，并通知周边单位。如事故较为严重，依靠企业自身力量和周边可借助的力量仍无法消除危害时，企业应立即向章丘区政府、济南市政府及公安消防部门报告，请求政府救援。

3、定期对职工开展环境风险和环境应急管理宣传和培训。在厂区内张贴应急救援机构和人员、风险物质危险特性、急救措施、风险事故内部疏散路线等标识牌。

- 5.2 环境风险防控与应急措施

1、明士公司依托山东晋控明水化工集团事故池，均为地下式水池，并采取了防渗、防腐等措施，接收消防废水、初期雨水及事故状态下的排水，事故废水可通过导排系统自流到事故池，事故结束后将事故废水泵送到污水处理站处理。全厂总排口安装在线监控，发现外排废水超标立即放下总排口闸板，利用潜水泵将超标废水导入事故池或污水处理站处理。

2、应急救援组织设置环境监测组，制定了应急监测计划，购置了应急监测设备，具备应急监测能力，在事故救援过程中，迅速监测有害物质种类、污染程度、污染范围和后果，为指挥部提供决策依据。

3、厂区内各车间分别安装了针对有毒、易燃气体的探测报警系统及安全联锁装置。应急救援组织设置通讯联络组，协调其他小组提醒、组织周边公众紧急疏散。

4、建立了定期巡检制度，及时发现设备和管道系统破损部位，避免带伤运行。

- 5.3 环境应急资源

1、企业配备了必要的应急物资和应急设备，具体见表3-12。

2、企业建立了由各部门、各车间成员组成的应急救援队伍，包括指挥部及抢险抢修组、运送抢救组、环境监测组、治安消防组、通讯联络组等。

3、企业明确可利用的外部救援力量（具体见表3-11），在事态扩大时及时向外部相关部门进行求援，并通知周边单位。

- 6  历史经验教训总结

国内外同类型企业突发环境事件的经验教训汇总情况见表4-1。明士公司可能发生的突发环境事件应采取的环境风险防控及应急措施见表4-4。由表可见，明士公司充分吸取历史经验教训，采取了防止同类事件发生的措施（具体见表4-4），如：加强对装置的巡检，杜绝跑冒滴漏；自控设计中设计安装安全自动控制系统和安全联锁报警装置，采用控制室集中监控、现场岗位集中监控；安装有毒气体浓度检测报警装置，毒性气体泄露时可以实现紧急停车；危险物料输送管道上安装有紧急切断装置，一旦发生泄漏，自动快速切断输送管道；制定本单位应急预案，应对应急事故的发生等。

# 6.1完善环境风险防控和应急措施的实施计划

为更好完善中公司的环境风险防控水平，提高公司的环境预警和环境应急能力，本评估逐项制定加强环境风险防控措施和应急管理的目标、完成时限，列出公司的环境风险防控措施实施计划，包括环境风险管理制度、环境风险防控措施、环境应急能力建设等方面，详细的改进计划见表6-1，公司须在规定时限内完成各计划，切实提高公司的环境风险防控能力。公司每完成一次实施计划，都应将计划完成情况登记建档备查。

表6-1 环境风险防控措施完善实施计划表

| 序号 | 紧急程度 | 完善项目 | 完善内容 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 短期计划 | 应急物资 | 按照应急资源调查补充 | 立即完善 |
| 2 | 长期计划 | 管理防控措施 | 加强各风险单元的日常管理工作 | 常年 |
| 3 |  |  | 保证各风险单元应急物资的合理性 | 常年 |
| 4 |  |  | 保证各防控设施的可用性 | 常年 |
| 5 |  |  | 定期对员工进行培训并定期开展应急演练 | 常年 |

注：根据《企业突发环境事件风险评估指南（试行）环办〔2014〕34号》，整改期限分别按短期（3个月以内）、中期（3-6个月）和长期（6个月以上）来进行。

- 7 企业突发环境事件风险等级

根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018），通过定量分析企业生产、使用、存储和释放的突发环境事件风险物质数量与其临界量的比值（Q），评估工艺过程与环境风险控制水平（M）以及环境风险受体敏感性（E），分别评估企业突发大气环境事件风险和突发水环境事件风险，将企业突发大气或水环境事件风险等级划分为一般环境风险、较大环境风险和重大环境风险三级，分别用蓝色、黄色和红色标识。同时涉及突发大气和水环境事件风险的企业，以等级高者确定企业突发环境事件风险等级。企业突发环境事件风险分级程序见图7-1。

图7-1  企业突发环境事件风险等级划分流程示意图

突发环境事件风险等级高低主要取决于3个要素：

一是涉及的环境风险物质的种类及其数量（Q）。企业涉及的所有环境风险物质在厂界内的最大存在总量与其临界量比值之和，能较好地表征企业环境风险物质数量固有风险。

二是生产工艺过程与风险控制技术水平（M）。分析总结历史突发环境事件发生、发展规律，提出生产工艺过程、安全控制、水和大气风险防范措施、环评及批复的其他环境风险防控措施落实情况、废水排放去向等6个方面指标，全面反映企业生产工艺过程与环境风险控制水平。

三是周边环境风险受体的敏感性（E）。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》、《大气污染防治法》等相关法规和标准的规定，将企业周边环境风险受体分为大气、水和土壤环境风险受体。

综合考虑环境风险受体的规模、生态价值和社会价值及与企业的距离，将环境风险受体划分为3种类型。通过风险矩阵确定企业环境风险等级，以突出Q、M、E这三大要素对风险等级的决定作用。

## 7.1环境风险物质数量与其临界量比值（Q）

- 7.1.1 涉气风险物质数量与临界量比值（Q）

计算涉气风险物质在厂界的存在量（如存在量呈动态变化，则按年度内最大存在量计算）与其在附录A中临界量的比值Q：

按照数值大小，将Q划分为4个水平：

（1）Q＜1，以Q0表示，企业直接评为一般环境风险等级；

（2）1≤Q＜10，以Q1表示；

（3）10≤Q＜100，以Q2表示；

（4）Q≥100，以Q3表示。

- 根据本评估报告“3.3.2 环境风险物质数量与临界量比值”章节分析，公司涉气风险物质数量与临界量比值Q=0.094＜1。以Q0表示，企业直接评为一般环境风险等级。

- 7.1.2 涉水风险物质数量与临界量比值（Q）

计算涉水风险物质在厂界的存在量（如存在量呈动态变化，则按年度内最大存在量计算）与其在附录A中临界量的比值Q：

按照数值大小，将Q划分为4个水平：

（1）Q＜1，以Q0表示，企业直接评为一般环境风险等级；

（2）1≤Q＜10，以Q1表示；

（3）10≤Q＜100，以Q2表示；

（4）Q≥100，以Q3表示。

- 根据本评估报告“3.3.2 环境风险物质数量与临界量比值”章节分析，公司涉水风险物质数量与临界量比值Q=0.094＜1。以Q0表示，企业直接评为一般环境风险等级。

综上所述，明士新材料有限公司为同时涉及突发大气和水环境事件风险的企业，风险等级为一般[一般-大气（Q0）+一般-水（Q0）]。