山东晋控明水化工集团有限公司

突发水环境事件专项应急预案

编制单位： 山东晋控明水化工集团有限公司

编 制 人： 刘 磊  康 锋  蔡传帅   姜连财、

发 布 人：

批准日期：  2022年   月    日

执行日期：  2022年   月    日

山东晋控明水化工集团有限公司

编制日期：二O二二年九月

目  录

1 事件类型和危害程度分析	3

1.1 风险分析	3

1.2 事件分级	3

2 应急原则	3

3 组织机构及职责	3

3.1主要应急工作部门职责：	4

4 预防与预警	5

4.1 危险源监控	5

4.2 预警行动	6

5 信息报告程序	7

5.1 报告程序	7

5.2 通讯方式	7

5.3 报告内容	7

6 应急处置	8

6.1 响应分级	8

6.2 响应启动	8

6.3响应程序	9

6.4 处置措施	10

6.5 应急状态解除	11

6.6 善后处理	12

7 应急保障	12

7.1 通信与信息	12

7.2 应急队伍	12

7.3 应急物资与装备	13

7.4 应急监测	13

# 1 事件类型和危害程度分析

## 1.1 风险分析

水质超标类型主要有终端水排水出口在线监测氨氮、COD超标。外排水超标流入经园区污水处理厂进入章齐渠再进入小清河流域造成环保事故。其中COD、氨氮指标为山东晋控明水化工集团有限公司控制重点。

## 1.2 事件分级

(1) Ⅰ级事件

1) 生产事故造成在线监测超标2倍以上。

2) 超标事故失去控制扩大，上报集团安保处以上级别。

(2) Ⅱ级事件

在线监测偶尔发生超出内控指标

(3) Ⅲ级事件

现场发生小范围泄露；水处理系统出现工艺出现轻微波动，可能威胁排水指标合格。

# 2 应急原则

(1)预防为主。把环境污染突发事件预防作为应急工作的中心环节和主要任务，切实做到早发现、早报告、早处置，高效、有序应对。

(2)分级负责。把统一指挥、组织协调与各部门分工负责相结合，达到指挥便捷、反应快速的要求。

# 3 组织机构及职责

山东晋控明水化工集团有限公司应急组织机构图见综合应急预案。

## 3.1主要应急工作部门职责：

### 3.1.1应急领导小组

(1) 负责下达预警和预警解除指令；下达突发事件应急救援预案启动和终止指令；

(2) 负责突发事件相关信息的接收和上报，向集团及以上相关部门报告或请示应急救援工作；

(3) 提出事故处理意见以及方案安排。

(4) 审定环境污染应急处置方案。

### 3.1.2环保部：

(1) 在应急领导小组的领导下，牵头组织环境污染事件应急救援工作；

(2) 按照应急领导小组的指示，组织制定现场环境污染应急处置方案；

(3) 指导协调应急现场环境监测及环境污染处置等工作；

(4) 应急结束后，负责组织环境污染调查前的准备工作；

(5) 负责应急领导小组交办的其他任务。

### 3.1.3生产部：

(1) 接收环境污染突发事件信息，并向应急领导小组汇报，请示应急救援预案的启动；

(2) 按照应急领导小组的要求，做好突发事件的上传和各部门的应急指令的传达；

(3) 合理安排终端水运行，将污染事故控制到最低。

(4) 生产事故的安全处理以及生产废水的协调排放。

### 3.1.4生产事业部技术：

(1) 做好公司终端水运行技术指导工作；

(2) 水质化验分析监控工作

(3) 负责应急领导小组交办的其他任务。

### 3.1.5 各事业部技术组

(1) 为现场应急工作提出建议和应急救援处置措施，提供应急技术支持；

(2) 参与制定应急救援方案；

(3) 对突发事件可能产生的后果、社会影响进行分析，对存在的次生灾害进行评估，为应急领导小组提供应急事件恢复的建议和相关需要的信息；

(4) 负责应急领导小组交办的其他任务。

### 3.1.6相关事业部

(1) 及时处理污染事故，及时向应急领导小组办公室汇报、请示并落实指令；

(2) 参与制定应急处置方案；

(3) 按照总体应急预案的职责分工，负责应急领导小组交办的其他任务。

# 4 预防与预警

## 4.1 危险源监控

公司建立健全危险源监控制度。根据环境污染突发事件的特点，以事业部为主体，结合公司相关企业和依托当地有关部门力量，建立监测网络，划分监测区域，配备专兼职监测人员，对可能导致环境污染突发事件以及由于其他突发事件导致环境污染突发事件的危险源进行监测。针对环境污染突发事件应制定具体的应对措施，做到早发现、早防范、早报告、早处置。

安排专人负责在线监测设备数据的查看，及时掌握外排水情况。安排分析人员每二小时记录一次并做手动分析。水处理排口由终端水岗位负责，每二小时记录一次并做手动分析，有问题及时反馈生产部及职能处室领导。

## 4.2 预警行动

### 4.2.1 预警条件

发生Ⅱ级以上环境污染突发事件时，启动预警程序。

### 4.2.2 预警程序

生产部：

(1) 接到预警后，立即向应急领导小组报告，启动预案工作；

(2) 按照应急领导小组的指令，及时查找水质超标原因，并及时联系调节处理，通知有关部门做好应急准备；

(3) 负责生产排水、调整的调度联系。

环保部：

(1) 密切关注事件发展情况，及时向相关单位发布预警信息；

(2) 查找水质超标原因，分析事态的紧急程度和发展趋势，通知相关单位；提出处理建议并按照安排落实。

(3) 组织环境污染应急事件可能需要应急物资的协调。

### 4.2.3 预警解除

当突发事件危险已经消除，经过应急领导小组评估确认后，适时下达预警解除指令，生产运行科将指令信息及时传达至各相关职能部门和有关单位。

# 5 信息报告程序

## 5.1 报告程序

发生Ⅱ级及以上在线监测预警事件后，事业部应急领导小组应立即采用电话、手机、网络等通讯形式报告应急领导小组，同时报集团安保处。发布预警。

## 5.2 通讯方式

应急领导小组24小时应急值班电话为：0531-83552050

## 5.3 报告内容

5.3.1事业部发生Ⅱ级及以上在线监测预警时应立即向应急领导小组报告，报告应包括但不限于以下内容：

(1) 环境事件类型、发生时间、地点、污染源、主要污染物质、环境污染因子、人员受害情况、对周边环境的污染、危害程度及范围；

(2) 事故简要经过，以及潜在的发展趋势和发展趋势；

(3) 应急处置情况；

(4) 现场负责人名单和联系方式；

5.3.2 在处理过程中，事发单位应及时掌握事态发展情况，并随时用电话、手机等方式，向应急领导小组报告，报告内容应包括但不限于以下内容：

(1) 环境污染突发事件的发展与变化情况；

(2) 处置进程以及下一步处置安排；

5.3.3 在环境污染突发事件处置完毕后，事发单位应向应急领导小组办公室报送事件处置结果，报告内容应包括但不限于以下内容：

(1) 突发环境事件潜在或间接的危害可能、社会影响；

(2) 有无次生及衍生事件发生；

(3) 以后对类似事件的防范和处置建议。

# 6 应急处置

## 6.1 响应分级

根据企业突发事件分级，应急响应分为Ⅰ级响应、Ⅱ级响应、Ⅲ级响应。

Ⅰ级响应：发生Ⅰ级突发事件时，应急领导小组进行应急响应，开展应急的组织和协调工作，并向政府部门汇报请求救援。

Ⅱ级响应：发生Ⅱ级突发事件时，应急领导小组进行应急响应，开展应急的组织、协调和现场处置工作；应急领导小组发布预警，进行应急响应准备。

Ⅲ级响应：发生Ⅲ级突发事件时，由值班调度指挥，初期的指挥由班长/安全员，或现场在场最高职务人员组织指挥应急处置。

## 6.2 响应启动

符合以下条件之一时，经应急领导小组决定，启动应急响应程序：

- （1） 发生Ⅲ级环境污染突发事件：现场发生小范围泄露；水处理工艺出现轻微波动，可能威胁排水指标合格。

- （2）发生Ⅱ级环境污染突发事件：在线监测偶尔发生超出内控指标

- （3）发生Ⅰ级环境污染突发事件：

- 1) 生产事故造成在线监测超标2倍以上。

2) 超标事故失去控制扩大，上报集团安保处以上级别。

## 6.3响应程序

6.3.1 应急领导小组

(1) 召开会议，宣布进入应急响应状态；

(2) 通报事件情况，研究部署应急救援相关工作；

(3) 应急领导小组派驻现场人员与车间应急小组联合开展应急救援工作；

(4) 宣布解除应急状态，安排善后工作。

6.3.2 应急职能部门职责

(1) 生产部及时收集现场应急处置动态资料，向应急领导小组报告，并传达应急领导小组指令；

(2) 按照应急领导小组指令，安全环保事业部环保部到达指定地点；

(3) 按照应急领导小组指令，生产运行部及时处理事故，协调生产废水排放。

(4) 相关车间向现场派出人员，参与现场应急处置工作；

(5) 环保部指导现场环境监测；

6.3.3 事业部技术组

(1) 按照应急领导小组指令，赶赴现场；

(2) 根据现场情况，为修正现场处置方案提供技术支持；

(3) 对事件情况进行综合分析和趋势预测；

(4) 执行应急领导小组下达的其他任务。

6.3.4各事业部：

(1) 根据突发事件情况，参与制定应急处置措施；

(2) 负责应急处置过程中，所需设备及特种装备的提出、联系。

公司其他部门：

按照总体应急预案的职责分工，完成公司应急领导小组下达的指令。

## 6.4 处置措施

### 6.4.1 现场应急处置

(一)超出内控指标

外排水取样做数超出内控指标（COD:35mg/l.NH3-N1.5 mg/l）及时查找原因并按程序汇报，直至问题解决。校对在线监测。

（二）在线检测超标

关闭在线监测处闸门，立即停止外排并查找原因并汇报，将超标的废水导入事故池，用清净水冲洗排水沟直至合格。超标废水先回收利用至生产系统，无法回收的排至终端水处理消化。事业部及时反馈并制定相关防范措施。

（二）在线检测超标两倍以上

关闭在线监测处闸门，立即停止外排并查找原因并汇报，将超标的废水导入事故池，超标废水先回收利用至生产系统，无法回收的排至终端水处理消化。立即向上级环保部门汇报。

### 6.4.2 应急处置要点

按照环境污染突发事件的类别和特点，根据实地情况，采取但不限于以下相应的处置措施。

6.4.2.1突发水环境污染事件的处理

(1) 采取有效措施，尽快切断污染源，可以通过围堵事故区域防止泄露物质进入水体，若有围堰关闭出口阀门；

(2) 迅速布点监测，在第一时间确定污染物种类和浓度，出具监测数据。在事故区所在分支水沟与总排水沟的汇合点之前，取样分析氨氮、COD、PH值、总氮等因子。同时监控总排口排水水质，采取人工检测和在线监测相结合的办法高频次监控；测量水体流速，估算污染物转移、扩散速率；

(3) 针对特征污染物质，采取有效措施使之被有效拦截、吸收、稀释、分解，把受污染严重的水体（超标两倍以上）进行回收处理，采用沟渠倒流和水泵输送的方式全部回收，减少污染废水的排放，降低水环境污染；

(4) 严防饮水中毒事件的发生，若发生饮水中毒，及时做好对中毒人员的救治工作；

（5）将收集的超标废水打入终端水进行处理合格后排放。

## 6.5 应急状态解除

当现场周边环境污染已经得到有效控制，环境污染隐患基本消除；次生、衍生事故隐患已经得到有效控制，经过评估确认后，并经主管部门同意，提出解除现场应急状态的建议，向应急领导小组报告，由应急领导小组宣布解除应急响应。

应急状态结束后，应急领导小组做好事故调查的准备工作。

## 6.6 善后处理

(1) 事发单位尽快组织生产，超出能力的，上报应急领导小组协调解决。

(2) 环保部编制环境突发事件调查报告，并上报应急领导小组。

(3) 应急领导小组办公室负责组织对应急预案进行评估，并及时修订。

# 7 应急保障

## 7.1 通信与信息

集团公司建立健全有线、无线相结合的基础应急通信系统，并要大力发展视频远程传输技术，保障救援现场抢险指挥部和应急领导小组之间的通信畅通。

(1)应急领导小组办公室（生产部）实行24小时值班制度。

(2) 应急值班电话必须24小时专人值守，及时接收和传达灾害信息，保证联系通畅。

(3) 为防止通讯设施瘫痪，要根据需要，配备必要的应急专用通讯设备，并做好设备维护和使用培训工作，确保受灾时指挥中心与所属分单位之间联系的畅通。

## 7.2 应急队伍

根据应急需要，山东晋控明水化工集团有限公司组建适当规模的专职和兼职应急抢险救援队伍，参加应急演练和抢险救援工作。

## 7.3 应急物资与装备

按照应急预案的要求配备应急设施、物资，通过现有资源整合、针对性购置等方式，加强环境应急预警、环境应急安全防护、环境应急监测等系统建设，保障环境应急救援资源的共享和需求。

建立健全应急物资储备和社会救援物资为辅的物资保障体系，建立应急物资动态管理制度。

## 7.4 应急监测

(1)山东晋控明水化工集团有限公司加强应急监测、动态监控和应急处置的能力，保证环境污染突发事件的有效处置。

(2) 在应急响应状态下，应急救援应与当地政府配合，得到当地环保、公安、医疗、交通、气象等部门的技术支持。