山东晋控明水化工集团有限公司

油回收装置突发环境事件现场处置方案

MH-XCH（10）-EW-2022

编制单位：山东晋控明水化工集团有限公司

编制人：  杨  超、张  彬、姜连财

发布人：

批准日期：  2022年  月  日

执行日期：  2022年  月  日

山东晋控明水化工集团有限公司

编制日期：二O二二年九月

目　　录

1事件特征	3

1.1作业现场风险性分析：	3

1.2事件发生的基本征兆及条件	3

1.3事件带来的不良影响	3

2　应急组织与职责	3

2.1应急组织及人员构成	3

2.2　人员组织分工：	4

3应急处置	4

3.1事故处置程序	4

3.2现场处置措施	5

3.3救援报警及信息上报	5

4.注意事项	7

4.1佩戴防护器材的注意事项	7

4.2使用抢险救援器材的注意事项	8

4.3采取救援措施的注意事项	8

4.4现场自救和互救的注意事项	8

4.5现场应急处置能力确认、人员安全和环境防护的注意事项	8

4.6应急结束后的注意事项	8

4.7有关规定和要求	9

1事件特征

## 1.1作业现场风险性分析：

1.1.1油回收岗位

主要是采用TSJ净油装置，年设计处理能力为210t/a，实际处理能力为150 t/a，公司每年产生废油100t左右，过剩或无法处理的废油全部经油回收转移给有资质的单位进行处置。废矿物油遇明火极易燃烧，燃烧过程中释放出大量的一氧化碳、二氧化碳、烟尘等气体，对大气环境造成污染。同时废矿物油泄漏、外溢会对周边水源和土壤。

## 1.2事件发生的基本征兆及条件

1.2.1泄漏

因设备及管道腐蚀，阀门出现问题等会出现泄漏。一旦出现泄漏不但对人员造成伤害，还对环境造成污染。

1.2.2着火

油遇明火会着火，在空气中达到一定极限遇明火可发生着火。

## 1.3事件带来的不良影响

润滑油泄漏对环境的影响，一方面表现在润滑油泄漏后对皮肤黏膜和眼睛有一定的腐蚀性；另一方面，润滑油泄漏后，若不采取措施，流出公司外对牲畜、土壤都造成严重污染。

## 2应急组织与职责

## 2.1应急组织及人员构成

2.1.1组长：

组  长：杨  超

副组长：李辉、徐宪光

成员：胡延峰、张彬、杨  猛

职责：负责预案的审核、落实、执行，并定期组织应急救援人员，对预案的内容进行学习、演练、评议、总结，并完善应急救援预案，定期对现场的应急环保设施、防护设施、检测仪器及药品的完好及正确使用等进行检查，加强人员的教育培训，加强管理，提高环保意识。

## 2.2　人员组织分工：

2.2.1警戒监护组：

队长： 谢雪飞

队员： 杨克柱、周立雷。

2.2.2营救组：

队长：杨  猛

队员：杨  猛、王守河、田志彪、吕建刚。

2.2.3抢险堵漏组：

队长：盖新泉

队员：刘泽民、刘安良、逯林青。

2.2.4预备队员：

李华

## 3应急处置

## 3.1事故处置程序

3.1.1事故报警

发现者向当班工长、调度报告，工长接到报告后，第一时间赶到现场，立即快速核实事件情况，并向主管汇报。主管接到通知后启动车间应急预案并立即到达现场指挥应急处置。根据事故影响范围、严重程度、可能后果和应急处理的需要等，决定是否上报应公司应急指挥部，如事态逐步扩大工段已无法控制时，立即汇报公司指挥部，启动公司级应急预案。

3.1.2应急措施的启动

当操作人员进入现场后，发现如有阀门泄漏、管道破裂、轻微着火等现象时立即启动现场处置方案。

3.1.3应急救护人员的引导

当发现有受伤人员时，应立即报告调度，由工长向医院求救，并安排人员在公司门口引导，将中毒或受伤人员交由救护人员处置。

3.1.4现场判断

3.1.4.1泄漏

出现泄漏时根据现场情况来判断泄漏程度。

3.1.4.2着火

根据着火源部位和火势来判断着火的危害程度，根据火灾发展程度采取相应的方式方法，遵循“灭、护、撤、躲、报”原则。

## 3.2现场处置措施：

3.2.1 泄漏

当润滑油泄漏时，岗位人员应迅速对泄漏部位进行封堵，并将润滑油封存在围堰内，待消除漏点后，对围堰内的润滑油回收至地下收集缸内或系统内；当润滑油泄漏量较大、漏点无法尽快封堵时，为防止该润滑油流出公司外造成环境污染，可联系工长、调度将外排水沟封堵，将泄漏的润滑油临时贮存在地沟内。待事故处理完毕后再将地沟内的润滑油回收至地下收集缸和润滑油贮槽内。

3.2.2着火

当设备、管线或法兰发生泄漏着火时，岗位人员首先穿戴好防护用具，进入泄漏、着火区，用灭火器扑灭火源即可，然后汇报工长。在泄漏着火时，若火势较大，岗位消防工具不可控制时，汇报工长、调度及相关部门，关闭对外所有阀门。相邻岗位人员也紧急进行撤离，并做好相应处理。同时拨打119，简单说明着火介质，火势大小，着火时间、地点及可行灭火剂及四周情况。相关人员在现场四周巡视，阻止人员进入，配合灭火人员行动。将事故洗消用水全部收集打入终端水进行生化处理，处理合格后外排，避免流入环境造成二次污染。抢救完成后需对周边大气进行检测，确保环保措施到位，无后续污染。

## 3.3救援报警及信息上报

3.3.1相关及相邻岗位间报警及联系方法

岗位电话、紧急停车按钮、手摇报警器

3.3.2 应急联系方法

急救中心：   120或999         刁镇消防中队：83298119

章丘环保分局：83263697         政府热线：   12345

区消防大队：119                济空防化队：  83200248

集团应急救援电话：83252009

3.3.3有关人员的联系电话

| 姓名 | 职务 | 手机 | 姓名 | 职务 | 手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 杨超 | 主管 | 15866641667 | 李辉 | 副主管 | 13573764199 |
| 徐宪光 | 副主管 | 18706418706 | 胡延峰 | 技术员 | 15053182676 |
| 张彬 | 安全员 | 13964063211 | 杨猛 |  | 13791093506 |
| 李华 |  | 13658622292 | 谢雪飞 |  | 13406060791 |
| 盖新泉 |  | 13455170565 | 杨克柱 |  | 15665700207 |

3.3.4信息上报

3.3.4.1内部报告基本内容

1）事故地点、时间以及设备设施；

2）事故类型：火灾爆炸、中毒、泄漏等；

3）有无人员伤亡、被困人员以及对环境的污染情况；

4）已采取的应急措施；

3.3.4.2火灾报警基本内容

1）单位名称、地址；

2）火灾发生地点、燃烧物质与面积；

3）有无人员伤亡与被困人员；

4）报警人姓名与联系电话，待接警人挂电话后才搁电话；

5）报警时应使用普通话。

## 4.注意事项

## 4.1佩戴防护器材的注意事项

4.1.1空气呼吸器

⑴ 佩戴前首先打开气瓶开关，此时余压报警器会发出短暂的声响。气瓶开关完全打开后，检查气瓶内的储气压力，一般应在28～30MPa。⑵ 关闭气瓶开关，观察压力表示值的变化，在5分钟时间内下降不大于2MPa，表明供气系统气密性完好。⑶ 供气系统气密完好后，轻轻按动供给阀膜片，观察压力表值变化，当压力降至4～6MPa时，余压报警器汽笛发生声响，同时也是吹除一次余压报警器通气管路。⑷ 佩戴者在使用过程中应随时观察压力表的指示数值。当压力降至4～6MPa，余压报警器会发出报警声响，必须退出毒区。

4.1.2过滤式防毒面具

使用时，不论在任何情况下，都必须先打开滤毒罐底部进气孔的底盖胶塞，严禁先戴面具，后开底盖，否则易发生窒息事故。过滤式防毒面具使用前应检查各连接部位是否严密，并检查整套面具的气密性：打开底盖，戴好面罩后，用手堵住滤毒罐的进气口，同时用力吸气，若感到闭塞不透气时，则可认为此面具气密性基本良好。否则，不能使用。过滤式防毒面具的使用条件是空气中的氧气体积浓度大于18%，环境温度为-30—＋45；毒气浓度应符合有关要求。严禁在缺氧的环境中使用。滤毒罐每两个月定期检查一次；氨滤毒罐连续使用二个小时应予更换，每月进行一次称重检查，如超重20g应停止使用；每次使用后应将滤毒罐上、下盖盖严，防止毒气侵入或受潮失效，并保持可靠密封。

4.1.3长管防毒面具

与过滤式防毒面具相同，导气管为橡胶波纹软管，长度不能大于20米，否则应强制送风。使用前应检查面具的呼气阀、吸气阀是否灵活好用，并进行气密试验。戴上面具后方可进入毒区，做到“先戴后进”。检查导管内有无异物，并理顺平直，确认导管畅通；导管不得缠结，严禁折压、强拉，使用时严防踩踏、挤压，经常保持畅通。使用时，必须有专人监护，经常检查作业人员情况及导管、进气口情况。

## 4.2使用抢险救援器材的注意事项

我公司配备的灭火器主要是干粉灭火器。使用时，用手握住灭火器的提环，平稳、快捷地提往火场，不要横扛、横拿。灭火时，一手握住提环，另一手握住筒身的底边，将灭火器颠倒过来，喷嘴对准火源，用力摇晃几下，即可灭火。 注意：⑴不要将灭火器的盖与底对着人体，防止盖、底弹出伤人。⑵不要与水同时喷射在一起，以免影响灭火效果。

⑶扑灭电器火灾时，尽量先切断电源，防止人员触电。

## 4.3采取救援措施的注意事项

进入现场必须佩戴好防护器材，进行救援。首选抢救中毒人员，再进行抢险处理。要迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。安全停车卸压后，可能有余火、阀门内漏等情况，及时组织人员对内漏阀门加盲板进行隔绝处理或系统卸压处理后用消防蒸汽或灭火器灭火。应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。一旦流入应切断排出公司区污水口，以防造成环保事故。

## 4.4现场自救和互救的注意事项

抢险人员若稍有不适感觉，要立即返回安全区换气，若发生人员窒息事故，监护人员要立即将伤员救出，迅速送救护车，由医护人员进行抢救或送往医院救治。事故扩大，汇报指挥部迅速撤离。

## 4.5现场应急处置能力确认、人员安全和环境防护的注意事项

当不同现场指挥人员发现事故状态有进一步扩大时、本部门不能进行处置时，应迅速向上级领导报告，请求扩大应急级别，以免耽误救援抢险时机。同时，要求现场有关的抢险人员、工作人员撤离现场，保证人员安全。同时，确保导排系统畅通，对废水进行收集，减轻环境污染。

## 4.6应急结束后的注意事项

4.6.1对现场遗留的痕迹进行分析取证，便于分析事故发生的原因.

4.6.2对现场应急救援的过程进行总结

4.6.3对现场救援的过程进行记录，上交调度室

## 4.7有关规定和要求

4.7.1加强对岗位人员的安全、业务、环保方面的培训，定期隐患排查。

4.7.2对该应急预案定期进行演练，提高其应急救援能力。

4.7.3对安全防护和环保设施定期检查，对不合格的物品及时更换。