明士新材料有限公司

NMP计量罐现场处置预案

编制单位：明士新材料有限公司

编制人：赵康

发布人：

批准日期：  2022年  月  日

执行日期：  2022年  月  日

明士新材料有限公司

编制日期：二O二二年  月

目　　录

1事件特征	2

1.1作业现场风险性分析：	2

1.2事件发生的基本征兆及条件。	2

1.3事件带来的不良影响	2

2　应急组织与职责	2

2.1应急组织及人员构成	2

2.2　人员组织分工：	2

3应急处置	3

3.1事故处置程序	3

3.2现场处置措施：	3

4.注意事项	3

4.1佩戴防护器材的注意事项	3

4.2现场自救和互救的注意事项	4

4.3现场应急处置能力确认和人员安全防护的注意事项	5

4.4应急结束后的注意事项	5

4.5有关规定和要求	5

## 1事件特征

## 1.1作业现场风险性分析：

| 序号 | 名称 | 物质 | 贮存方式 | 容积（L） | 个 数 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NMP计量罐 | NMP | 立 罐 | 300 | 2 |  |

接触后对人体有腐蚀作用，该物质一旦泄露会污染水源，对环境造成一定污染。

## 1.2事件发生的基本征兆及条件。

1.2.1泄漏

因设备及管道老化腐蚀，出现泄漏。现场有刺激性气味。

## 1.3事件带来的不良影响

溶剂泄漏，对周围水域及土壤造成污染。

## 2　应急组织与职责

## 2.1应急组织及人员构成

2.1.1组长：

组  长：赵康

副组长：杜廷文

成　员：赵昕晖  彭俊

职  责：负责预案的审核、落实、执行，并定期组织应急救援人员，对预案的内容进行学习、演练、评议、总结，并完善应急救援预案，定期对现场的应急环保设施、防护设施、检测仪器及药品的完好及正确使用等进行检查，加强人员的教育培训，加强管理，提高环保意识。

## 2.2　人员组织分工：

2.2.1紧急处理组：

队长：赵康

队员：杜廷文、赵昕晖、彭俊

## 3应急处置

## 3.1事件应急处置程序

发现者向当班班长、生产负责人报告，班长接到报告后，第一时间赶到现场，立即快速核实事件情况，并立即现场指挥应急处置，及时汇报事故处理进展情况给生产负责人、安环部、厂务。

## 3.2现场处置措施：

（1）操作人员监测到小量泄漏时，穿戴好防护用品，及时用桶回收，对地面上的溶剂进行擦拭回收，最后用清水冲洗，通过地漏排放至事故池，通知厂务进行处理。

（2）操作人员检测到大量泄漏时（溶剂量≤300L）且无法现场回收时，穿戴好防护用品，打开地漏，将溶剂排至事故池，并用大量清水进行冲洗稀释，并通知厂务人员有多少量的NMP溶剂泄漏排放至事故池，请厂务人员进行处理。

（3）紧急处理漏点，并及时汇报事故处理进展情况给生产负责人。处理完毕后进行检查验收，验收合格后恢复生产。

## 4.注意事项

## 4.1佩戴防护器材的注意事项

## 4.1.1空气呼吸器

⑴ 佩戴前首先打开气瓶开关，此时余压报警器会发出短暂的声响。气瓶开关完全打开后，检查气瓶内的储气压力，一般应在28～30MPa。⑵ 关闭气瓶开关，观察压力表示值的变化，在5分钟时间内下降不大于2MPa，表明供气系统气密性完好。⑶ 供气系统气密完好后，轻轻按动供给阀膜片，观察压力表值变化，当压力降至4～6MPa时，余压报警器汽笛发生声响，同时也是吹除一次余压报警器通气管路。⑷ 佩戴者在使用过程中应随时观察压力表的指示数值。当压力降至4～6MPa，余压报警器会发出报警声响，必须退出毒区。

## 4.1.2过滤式防毒面具

使用时，不论在任何情况下，都必须先打开滤毒罐底部进气孔的底盖胶塞，严禁先戴面具，后开底盖，否则易发生窒息事故。过滤式防毒面具使用前应检查各连接部位是否严密，并检查整套面具的气密性：打开底盖，戴好面罩后，用手堵住滤毒罐的进气口，同时用力吸气，若感到闭塞不透气时，则可认为此面目气密性基本良好。否则，不能使用。过滤式防毒面具的使用条件是空气中的氧气体积浓度大于18%，环境温度为-30—＋45；毒气浓度应符合有关要求。严禁在缺氧的环境中使用。滤毒罐每两个月定期检查一次；氨滤毒罐连续使用二个小时应予更换，每月进行一次称重检查，如超重20g应停止使用；每次使用后应将滤毒罐上、下盖盖严，防止毒气侵入或受潮失效，并保持可靠密封。

## 4.1.3长管防毒面具

与过滤式防毒面具相同，导气管为橡胶波纹软管，长度不能大于20米，否则应强制送风。使用前应检查面具的呼气阀、吸气阀是否灵活好用，并进行气密试验。戴上面具后方可进入毒区，做到“先戴后进”。检查导管内有无异物，并理顺平直，确认导管畅通；导管不得缠结，严禁折压、强拉，使用时严防踩踏、挤压，经常保持畅通。使用时，必须有专人监护，经常检查作业人员情况及导管、进气口情况。

## 4.2现场自救和互救的注意事项

抢险人员若稍有不适感觉，要立即返回安全区换气，若发生人员窒息事故，监护人员要立即将伤员救出，迅速送救护车，由医护人员进行抢救或送往医院救治。事故扩大，无法堵漏，汇报指挥部迅速撤离。

## 4.3现场应急处置能力确认和人员安全防护的注意事项

当不同现场指挥人员发现事故状态有进一步扩大时、本部门不能进行处置时，应迅速向上级领导报告，请求扩大应急级别，以免耽误救援抢险时机。同时，要求现场有关的抢险人员、工作人员撤离现场，保证人员安全。

## 4.4应急结束后的注意事项

4.4.1对现场遗留的痕迹进行分析取证，便于分析事故发生的原因。

4.4.2对现场应急救援的过程进行总结。

4.4.3对现场救援的过程进行记录，上交生产部门。

## 4.5有关规定和要求

4.5.1加强对岗位人员的安全、业务、环保方面的培训，定期隐患排查。

4.5.2对该应急预案定期进行演练，提高其应急救援能力。

4.5.3对安全防护和环保设施定期检查，对不合格的物品及时更换。