明士新材料有限公司

酸性废水现场处置预案

编制单位：明士新材料有限公司

编制人：赵康

发布人：

批准日期：  2022年  月  日

执行日期：  2022年  月  日

明士新材料有限公司

编制日期：二O二二年  月

目　　录

1事件特征	3

1.1作业现场风险性分析：	3

1.2事件发生的基本征兆及条件	3

1.3事件带来的不良影响	3

2　应急组织与职责	3

2.1应急组织及人员构成	3

2.2　人员组织分工：	4

3应急处置	4

3.1事件应急处置程序	4

3.4现场处置措施：	4

4.注意事项	4

4.1现场应急处置能力确认注意事项	4

4.2应急结束后的注意事项	4

4.3有关规定和要求	5

## 1事件特征

## 1.1作业现场风险性分析：

1.1.1生产一部萃取工段在喷析过程中会产生COD含量高的废水，正常情况下会排入酸性废水罐进行处理排放。如遇到泄漏情况，岗位人员未及时发现，会出现酸性废水通过地漏排入污水池中。

## 1.2事件发生的基本征兆及条件

1.2.1外排水超标

由于萃取酸性废水水质较差（COD含量较高），外排人员没有按要求进行处理直接外排，造成外排水超标。

## 1.3事件带来的不良影响

1.3.1外排水超标

岗位人员没有及时监测到或没有采取有效措施避免不合格水排出，使水质差，造成环保事故。

## 2　应急组织与职责

## 2.1应急组织及人员构成

2.1.1组长：

组  长：赵康

副组长：杜廷文

成  员：王学琛 苑承兵

职  责：负责预案的审核、落实、执行，并定期组织应急救援人员，对预案的内容进行学习、演练、评议、总结，并完善应急救援预案，定期对现场的应急环保设施、防护设施、检测仪器及药品的完好及正确使用等进行检查，加强人员的教育培训，加强管理，提高环保意识。

## 2.2　人员组织分工：

2.2.1紧急处理组：

队长：赵康

队员：杜廷文、王学琛、苑承兵

## 3应急处置

## 3.1事件应急处置程序

发现者向当班班长、生产负责人报告，班长接到报告后，第一时间赶到现场，立即快速核实事件情况，并立即现场指挥应急处置，及时汇报事故处理进展情况给生产负责人、安环部、厂务。

## 3.2现场处置措施：

- 操作人员监测到小量泄漏时，及时用桶回收，并通过废水泵将酸性废水抽至酸性废水罐中，并通知厂务人员有酸性废水排入酸性废水罐中。

（2）操作人员检测到大量泄漏时（废水量≤400L）且无法现场回收时，打开地漏，将酸性废水排至污水池，并通知厂务人员有酸性废水排入污水池，通过污水泵打入酸性废水罐进行处理外排。

（3）紧急处理漏点，并及时汇报事故处理进展情况给生产负责人。处理完毕后进行检查验收，验收合格后恢复生产。

## 4.注意事项

## 4.1现场应急处置能力确认注意事项

当现场人员发现事故状态有进一步扩大时、本部门不能进行处置时，应迅速向上级领导报告，请求扩大应急级别，以免耽误救援抢险时机。

## 4.2应急结束后的注意事项

4.2.1对现场遗留的痕迹进行分析取证，便于分析事故发生的原因。

4.2.2对现场应急救援的过程进行总结。

4.2.3对现场救援的过程进行记录，上交生产部门。

## 4.3有关规定和要求

4.3.1加强对岗位人员的业务、环保方面的培训，定期考试。

4.3.2对该应急预案定期进行演练，提高其应急救援能力。

4.3.3对安全防护和环保设施定期检查，对不合格的物品及时更换。