明士新材料有限公司

生产二部突发环境事件现场处置预案

编制单位：明士新材料有限公司

编制人：康楠楠

发布人：

批准日期：  2022年  月  日

执行日期：  2022年  月  日

明士新材料有限公司

编制日期：二O二二年  月

目　　录

1事件特征	2

1.1作业现场风险性分析：	2

1.2事件发生的基本征兆及条件。	2

1.3事件带来的不良影响	2

2应急组织与职责	3

2.1应急组织及人员构成	3

2.2人员组织分工：	3

3应急处置	4

3.1事故处置程序	4

3.2响应分级	5

3.3现场处置措施：	5

3.4救援报警及信息上报	7

4.注意事项	8

4.1佩戴防护器材的注意事项	8

4.2使用抢险救援器材的注意事项	9

4.3采取救援措施的注意事项	9

4.4现场自救和互救的注意事项	10

4.5现场应急处置能力确认和人员安全防护的注意事项	10

4.6应急结束后的注意事项	10

4.7有关规定和要求	10

## 1事件特征

## 1.1作业现场风险性分析：

| 序号 | 名称 | 物质 | 贮存方式 | 容积（L） | 个 数 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产二部配胶区 | NMP | 立 罐 | 30 | 2 | 添加剂罐 |
|  |  |  |  | 100 | 7 | 溶剂罐/反应釜 |
|  |  |  |  | 200 | 3 | 溶剂罐 |
|  | 暂存间 | NMP | 吨 桶 | 1000 | 2 | 溶剂罐 |

NMP易燃，闪点为99℃，着火温度为346℃。遇明火、高热能引起燃烧。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。

NMP可经皮肤、呼吸、吞入进入人体，急性吸入100-200ppm时，会刺激鼻、喉、皮肤、眼睛，更高浓度可能抑制中枢神经，引起头痛、恶心。极高浓度则可能导致意识丧失，甚至死亡，长期接触皮肤则会对神经、肝及皮肤造成影响。

该物质一旦泄露会污染水源，对环境造成一定污染。

## 1.2事件发生的基本征兆及条件。

1.2.1泄漏

因设备及管道腐蚀、超压，操作不当出现泄漏。现场有刺激性气味。

1.2.2着火

NMP易燃，泄露后遇明火可引起燃烧。

1.2.3爆炸

设备检修时或出现大量泄漏时，遇明火会发生爆炸。

## 1.3事件带来的不良影响

NMP泄露容易造成人员伤害，导致火灾，对周围水域及土壤造成污染。

## 2应急组织与职责

## 2.1应急组织及人员构成

2.1.1组长：

组  长：范莹莹

副组长：康楠楠

成  员：刘新  黄睿  胡文博

职  责：负责预案的审核、落实、执行，并定期组织应急救援人员，对预案的内容进行学习、演练、评议、总结，并完善应急救援预案，定期对现场的应急环保设施、防护设施、检测仪器及药品的完好及正确使用等进行检查，加强人员的教育培训，加强管理，提高环保意识。

## 2.2人员组织分工：

2.2.1警戒监护组：

队员：胡文博

2.2.2营救组：

队员：黄睿

2.2.3抢险堵漏组：

队员：刘新

2.2.4环境监测组：

队员：康楠楠

## 3应急处置

## 3.1事故处置程序

3.1.1事故报警

发现者向部门负责人报告，部门负责人接到报告后，第一时间赶到现场，立即快速核实事件情况，并向事业部经理汇报。事业部经理接到通知后启动事业部应急预案并立即到达现场指挥应急处置。根据事故影响范围、严重程度、可能后果和应急处理的需要等，决定是否上报公司应急指挥部，如事态逐步扩大事业部已无法控制时，立即汇报公司指挥部，启动公司级应急预案。

3.1.2应急措施的启动

当操作人员进入现场后，发现如有阀门泄漏、管道破裂、轻微着火等现象时立即启动现场处置方案。

3.1.3应急救护人员的引导

当发现有中毒、受伤人员时，应立即报告控制室，由值班人员向医院求救，并安排人员在公司门口引导，将中毒或受伤人员交由救护人员处置。

3.1.4现场判断

3.1.4.1泄漏

出现泄漏时根据现场情况判断泄漏程度。

3.1.4.2着火

根据着火源部位和火势来判断着火的危害程度，根据火灾发展程度采取相应的方式方法，遵循“灭、护、撤、躲、报”原则。

3.1.4.3 爆炸

当吹风气与空气混合达到爆炸浓度范围时,遇火源就会发生爆炸。

## 3.2响应分级

Ⅲ级响应：当发生轻微NMP泄漏、设备损坏、人员轻伤事故时启动“现场处置方案”。

Ⅱ级响应：发生NMP较大泄漏、较大火灾时、现场处置无效时启动全公司Ⅱ级响应。

Ⅰ级响应：当发生重大安全生产事故（发生大量NMP泄漏事故；发生恶性火灾爆炸事故；发生重大设备事故；发生重大人身伤害事故；一般事故失去控制扩大）时，启动Ⅰ级响应。当发生重大人身伤害事故或事故救援失去控制扩大时，汇报上级部门启动章丘市应急救援预案。

## 3.3现场处置措施：

3.3.1 泄漏处理

（1）NMP泄露时应迅速撤离现场至安全区。现场进行隔离，严格限制出入，进行交通管制和疏导交通，并保护事故现场。

（2）参加救援人员应佩戴防护器具，着防护服，做好自我保护工作。首先查明现场有无受伤、中毒或受威胁人员,以最快速度将伤者或受困人员脱离事故现场,依伤情进行相应的紧急处置，并尽快送医院抢救。

（3）NMP发生泄露后，抢险小组查明泄露部位、关闭泄露源进出阀门、用水稀释泄露NMP、用废液桶收集泄露的NMP，防止泄露面积扩大。

（4）若是罐体上部阀、管泄漏，应立即利用泵，将罐内NMP排出，进行倒罐处理。

（5）若是贮罐根部泄漏，强行关阀有困难或泄漏点在根部阀与罐体之间，此时应采取向泄漏点缠绕擦布等措施，减少泄漏量，便于组织抢修。

（6）初步控制住泄露点后，迅速用无水乙醇擦拭溅落有NMP的设备、管道、电气元件，防止NMP腐蚀设备、管道和电气元件。

（6）在泄漏未消除前，加强周围警戒，禁止人员通行。作业时要使用铜质工具，严禁使用易产生火花的工具，防止发生火灾爆炸。

3.3.2着火处理

（1）如发生地面局部着火，应用CO2灭火器进行扑救，切断火势蔓延路径。

（2）管道、罐体着火，应迅速关管道及槽体阀门，用CO2灭火器材进行扑救，关闭其它罐体之间连接阀门，对其它罐体进行隔离保护，同时生产操作人员应迅速对生产装置作紧急停车处置。

（3）如火势不能得到有效控制，欲引发连锁爆炸危险时，应立即启动上一级救援预案，请专业救援力量进行增援。

(4)每两小时对外排水监测分析一次，对大气实行连续检测，将监测数据第一时间报救援指挥小组，指挥小组领导根据监测数据拿出应急措施

3.3.3爆炸处理

（1）一旦发生爆炸，根据爆炸后现场的具体情况，组织对未爆炸的贮罐进行冷却保护。

（2）对燃烧的部位进行冷却，掩护清场、扫除外围。

（3）切断物料进出口管线阀门后再进行灭火，防止发生二次爆炸。

（4）加强对周边环境可燃气体浓度监测。

（5）加强观察，注意保护现场人员安全，必要时及时组织人员撤离。

## 3.4救援报警及信息上报

3.4.1相关及相邻岗位间报警及联系方法

岗位电话、紧急停车按钮、现场紧急电话

明士公司中控室联系电话：83550657

3.4.2、对外联系方法

集团安委办：83253561           安全环保事业部：83253230

厂医院：    83253562           急救中心：   120或999

济南市生态环境局章丘分局：83263697         环保热线：   12345

刁镇化工工业园应急电话： 83501667

济空防化队：  83200248

厂应急救援电话：83252009

3.4.3信息上报

3.4.3.1内部报告基本内容

1）事故地点、时间以及设备设施；

2）事故类型：火灾爆炸、中毒、泄漏等；

3）有无人员伤亡与被困人员；

4）已采取的应急措施；

3.4.3.2火灾报警基本内容

1）单位名称、地址；

2）火灾发生地点、燃烧物质与面积；

3）有无人员伤亡与被困人员；

4）报警人姓名与联系电话，待接警人挂电话后才搁电话；

5）报警时应使用普通话。

## 4.注意事项

## 4.1佩戴防护器材的注意事项

## 4.1.1空气呼吸器

⑴ 佩戴前首先打开气瓶开关，此时余压报警器会发出短暂的声响。气瓶开关完全打开后，检查气瓶内的储气压力，一般应在28～30MPa。⑵ 关闭气瓶开关，观察压力表示值的变化，在5分钟时间内下降不大于2MPa，表明供气系统气密性完好。⑶ 供气系统气密完好后，轻轻按动供给阀膜片，观察压力表值变化，当压力降至4～6MPa时，余压报警器汽笛发生声响，同时也是吹除一次余压报警器通气管路。⑷ 佩戴者在使用过程中应随时观察压力表的指示数值。当压力降至4～6MPa，余压报警器会发出报警声响，必须退出毒区。

## 4.1.2过滤式防毒面具

使用时，不论在任何情况下，都必须先打开滤毒罐底部进气孔的底盖胶塞，严禁先戴面具，后开底盖，否则易发生窒息事故。过滤式防毒面具使用前应检查各连接部位是否严密，并检查整套面具的气密性：打开底盖，戴好面罩后，用手堵住滤毒罐的进气口，同时用力吸气，若感到闭塞不透气时，则可认为此面具气密性基本良好。否则，不能使用。过滤式防毒面具的使用条件是空气中的氧气体积浓度大于18%，环境温度为-30—＋45；毒气浓度应符合有关要求。严禁在缺氧的环境中使用。滤毒罐每两个月定期检查一次；氨滤毒罐连续使用二个小时应予更换，每月进行一次称重检查，如超重20g应停止使用；每次使用后应将滤毒罐上、下盖盖严，防止毒气侵入或受潮失效，并保持可靠密封。

## 4.1.3长管防毒面具

与过滤式防毒面具相同，导气管为橡胶波纹软管，长度不能大于20米，否则应强制送风。使用前应检查面具的呼气阀、吸气阀是否灵活好用，并进行气密试验。戴上面具后方可进入毒区，做到“先戴后进”。检查导管内有无异物，并理顺平直，确认导管畅通；导管不得缠结，严禁折压、强拉，使用时严防踩踏、挤压，经常保持畅通。使用时，必须有专人监护，经常检查作业人员情况及导管、进气口情况。

## 4.2使用抢险救援器材的注意事项

配胶区配备的灭火器主要是CO2灭火器。使用时，用手握住灭火机的提环，平稳、快捷地提往火场，不要横扛、横拿。灭火时，先拔出保险销，再按压压把，将喷嘴对准火焰根部喷射。 注意：⑴不要将灭火器的盖与底对着人体，防止盖、底弹出伤人。⑵当在狭小的密闭空间使用时，使用后使用者及所有人员都必须迅速撤离。⑶扑灭电器火灾时，尽量先切断电源，防止人员触电。（4）使用时，不能直接用手抓住喇叭筒外壁或金属连接管，防止手冻伤。

## 4.3采取救援措施的注意事项

进入现场必须佩戴好防护器材，进行救援。首选抢救中毒人员，再进行抢险处理。要迅速将人员撤离泄漏污染区至安全区，并进行隔离，严格限制出入。安全停车卸压后，可能有余火、阀门内漏等情况，及时组织人员对内漏阀门加盲板进行隔绝处理或系统卸压处理后用消防蒸汽或灭火器灭火。应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。一旦流入应切断排出厂区污水口，以防造成环保事故。

## 4.4现场自救和互救的注意事项

抢险人员若稍有不适感觉，要立即返回安全区换气，若发生人员窒息事故，监护人员要立即将伤员救出，迅速送救护车，由医护人员进行抢救或送往医院救治。事故扩大，无法堵漏或设备超压，汇报指挥部迅速撤离。

## 4.5现场应急处置能力确认和人员安全防护的注意事项

当不同现场指挥人员发现事故状态有进一步扩大时、本部门不能进行处置时，应迅速向上级领导报告，请求扩大应急级别，以免耽误救援抢险时机。同时，要求现场有关的抢险人员、工作人员撤离现场，保证人员安全。

## 4.6应急结束后的注意事项

4.6.1对现场遗留的痕迹进行分析取证，便于分析事故发生的原因。

4.6.2对现场应急救援的过程进行总结。

4.6.3对现场救援的过程进行记录，上交公司领导。

## 4.7有关规定和要求

4.7.1加强对岗位人员的安全、业务、环保方面的培训，定期隐患排查。

4.7.2对该应急预案定期进行演练，提高其应急救援能力。

4.7.3对安全防护和环保设施定期检查，对不合格的物品及时更换。