山东晋控明水化工集团有限公司

硫回收装置突发环境事件现场处置方案

（MH-XCH（04）-EW-2022）

编制单位：山东晋控明水化工集团有限公司

编制人：   李兴健   李洪明   夏乃鹏

发布人：

批准日期：  2022年  月  日

执行日期：  2022年  月  日

山东晋控明水化工集团有限公司

二  ○  二  二  年  九  月

目　　录

1事件特征	3

1.1作业现场风险性分析：	3

1.2事件发生的基本征兆及条件	4

1.3事件带来的不良影响	5

2　应急组织与职责	6

2.1应急组织及人员构成	6

2.2　人员组织分工：	6

2.3应急组织分工及职责....................................6

3应急处置	7

3.1事件评估及报出	7

3.2事件应急处置程序	7

3.3现场处置措施：	8

3.4救援报警及信息上报	11

4.注意事项	12

4.1佩戴防护器材的注意事项	12

4.2使用抢险救援器材的注意事项	12

4.3采取救援措施的注意事项	12

4.4现场自救和互救的注意事项	13

4.5现场应急处置能力确认和人员安全防护的注意事项	13

4.6应急结束后的注意事项	13

4.7有关规定和要求	13

## 1事件特征

## 1.1作业现场风险性分析：

1.1.1硫回收装置内有湿 H2S 存在，所以 H2S 腐蚀较严重， 尤其是设备的液面、压力等测量点处，更容易造成腐蚀泄漏，从而导致着火爆炸的危险。

如果酸性气带液（主要是指水），液相水一旦进入燃烧炉，由于燃烧炉温度至少在 800℃以上，液相突然变为气相，导致进入燃烧炉内的气体体积骤然增加，将会使炉内压力骤升，以至引起防爆膜爆裂，易燃易爆及有毒气体泄漏。

硫回收过程中涉及到的物料硫化氢等为易燃易爆的气体，从本质上具有较大的火灾爆炸危险性。由于硫化氢等物料爆炸浓度下限很低，一旦发生泄漏很容易迅速挥发而在空中形成可燃蒸气云，因为爆炸下限很低，即使泄漏量不大也很容易进入爆炸极限，此时只要遇到点火源便立即发生火灾爆炸事故。

硫化氢泄漏或者爆炸，大量硫化氢酸性气体或爆炸产生的物质对空气产生大气污染。

1.1.2硫回收装置内主要产品为高浓度硫酸，硫酸蒸气或雾可引起结膜炎、结膜水肿、角膜混浊，以致失明；引起呼吸道刺激，重者发生呼吸困难和肺水肿；高浓度引起喉痉挛或声门水肿而窒息死亡。吸入天然气危害健康：短期内吸入天然气后出现流泪、眼痛、眼内异物感、畏光、视物模糊、流涕、咽喉部灼热感、咳嗽、胸闷、头痛、头晕、乏力、意识模糊等。部分患者可有心肌损害，重者可出现脑水肿、肺水肿。极高浓度(1000mg/m3 以上)时可在数秒钟内突然昏迷，呼吸和心跳骤停，发生猝死。高浓度接触眼结膜发生水肿和角膜溃，长期低浓度接触，引起神经衰弱综合症和植物神经功能紊乱，同时大量硫酸泄漏形成酸雾，对周围环境造成大气污染。

1.1.3硫回收装置中的燃烧炉燃烧废气经脱硫、SNCR脱销处理后经烟囱排放，如果燃烧不充分或出现异常，脱硫、脱销系统运行异常，产生的二氧化硫、氮氧化物超标排放会造成大气污染。

1.1.4脱硫用氨水主要成分氨，浓度8-10%，有刺鼻性气味，人、畜吸入对呼吸道造成损害，甚至出现窒息。死亡。同时对大气及周边水源和土壤造成污染。

1.2事件发生的基本征兆及条件

1.2.1泄漏

因设备管道长时间使用或人员误操作都可出现泄漏，出现泄漏后硫化氢气体检测仪会发出报警信号，系统压力会缓慢下降或突然下降，现场会听到细微或刺耳的放空声，塔槽液位会出现波动，温度会发生变化，仪表盘上的声光报警装置会报警。

1、设备、管道的焊缝或垫片由于安全指标控制不严，造成超压，发生气体泄漏。

2、因操作调节不当，造成超压，造成各设备管道连接螺栓松动，发生气体泄漏。

3、设备管道本身存在质量缺陷，发生气体泄漏。

4、设备管道因腐蚀或长时间冲刷出现漏点，发生气体泄漏。

5、设备管道检修时，处理不当，造成气体泄漏。

6、人员误操作，开错阀门，导致煤气泄漏。。

1.2.2着火

硫化氢是易燃气体，一旦设备管道发生泄漏，造成着火的可能性非常大。

1、因泄漏气体具有一定流速，在与设备管道发生摩擦后，产生静电，会引起气体着火。

2、如果泄漏现场周围有动火作业时，提供了着火源，会引起气体着火。

3、如果周围有其他检修作业，存在高温条件，也会引起气体着火。

4、泄漏气体周围的电器设备如果出现火花或打火现象，同样会引起气体着火。

1.2.3爆炸

泄漏的硫化氢气散布在周围空间，与空气可形成爆炸混合物，初期如果不能迅速扩散掉，并且泄漏的气体又未着火，当泄漏气体在空间聚集达到爆炸极限时。一旦遇有着火源，会引起爆炸，对周围人员、设备等会造成极大损害。

1.2.4系统运行异常

燃烧炉温度低于1000℃，达不到指标，稀氨水浓度高、氨水泵打液量低，吸收效果差，烟气中二氧化硫、氮氧化物排放超标。

## 1.3事件带来的不良影响

1.3.1泄漏

硫化氢是强烈的神经毒物，对黏膜有强烈刺激作用。急性中毒：接触反应表现为接触后出现眼刺痛、羞明、流泪、结膜充血、咽部灼热感、咳嗽等眼和上呼吸道刺激表现，或有头痛、头晕、乏力、恶心等神经系统症状，脱离接触后在短时间内消失。具有下列情况之一者为急性轻度中毒：出现明显的头痛、头晕、乏力等症状，并出现轻度至中度意识障碍；出现急性气管-支气管炎或支气管周围炎。具有下列情况之一者为中度中毒：意识障碍表现为浅至中度昏迷；出现急性支气管肺炎。具有下列情况之一者为重度中毒：意识障碍程度达深昏迷或呈植物状态；肺水肿；多器官衰竭；猝死。高浓度（1000mg/m3 以上）接触硫化氢时可在数秒钟内突然昏迷，呼吸和心跳骤停，发生闪电型死亡。严重中毒可留有神经、精神后遗症。慢性影响：长期接触低浓度的硫化氢，可引起神经衰弱综合征和植物神经功能紊乱等。硫化氢泄漏，大量硫化氢酸性气体对空气产生大气污染。

浓硫酸、氨水出现泄漏、外溢会对空气对周边水源和土壤造成污染。

1.3.2着火

泄漏的气体未及时发现，未及时处理解决，一旦着火，处理的难度将增大。火势大而又持久，若不能快速有效的灭火，会造成设备管道变形，进一步加剧泄漏量，着火势头及范围会加大，对人员的危害程度加大，造成的设备损坏以及产生的有毒有害气体烟尘对环境的影响会加剧，硫化氢泄漏着火，大量硫化氢酸性气体对空气产生大气污染。

1.3.3爆炸

泄漏的硫化氢与空气可形成爆炸混合物，当泄漏气体在空间聚集达到爆炸极限时。一旦引起爆炸，对周围人员、设备等会造成极大损害，产生的有毒有害气体烟尘对环境的影响会加剧，硫化氢泄漏或者爆炸，大量硫化氢酸性气体爆炸产生的物质对空气产生大气污染。

1.3.4系统运行异常

## 制备硫酸装置中的燃烧炉如果燃烧不充分或出现异常，脱硫、脱销反应器运行异常，产生的二氧化硫氮氧化物超标排放会造成大气污染。

## 2.应急组织机构与职责

## 2.1应急组织及人员构成

应急组组长：  事业部部主管

应急组副组长：事业部部主管

应急组成员：  安全环保员、当班工长、岗长、岗位当班人员

## 2.2职责

负责预案的审核、落实、执行，并定期组织应急救援人员演练，对预案的内容进行学习、演练、评议、总结，并完善应急救援预案，定期对现场的应急环保设施、防护设施、应急救援器材的安全使用等进行检查，加强人员的教育培训，岗位出现突发环境事件时进行应急处理，加强管理。

2.3应急组织分工及职责：

- 1.应急总指挥：事业部主管

职责：（1）分析紧急状态和确定相应报警级别。

（2）发布突发环境事故后应急预案启动命令。

（3）配合上级主管部门的领导。

（4）指挥、协调突发环境事故抢险及应急处置工作。

（5）汇总、通报事故应急处理的进展情况，并及时向上级报告。

- 2. 副总指挥： 事业部副主管

职责：（1）协助总指挥工作。

（2）担任应急救援现场指挥部指挥或负责具体指挥、调度车间各岗位参加应急救援行动。

（3）总指挥不在抢险救援现场或受总指挥委托时担任总指挥，履行总指挥职责。总指挥、副总指挥均在不在时，当班班长临时总指挥，全权负责应急救援工作。

3.应急救援组：当班工长、岗长、当班岗位人员

负责应急事故现场的设备抢险救援工作；负责泄漏、火灾等事故的控制处理，防止事故扩大蔓延，力求将损失降低至最低；负责清理和处置事故遗留的危险物质；参与事故调查，总结经验教训，保障尽快恢复生产。

4. 警戒联络组： 当班岗位人员

负责事故现场的安全警戒，禁止无关人员及车辆进入警戒范围；根据现场实际风向组织人员向上风向疏散、撤离；人员撤离至安全地带后，负责清点人数；根据事故现场实际情况，负责组织贵重物品的疏散；负责与外援单位、政府等相关部门联系、协调，发生火灾事故报警时应讲清起火位置、人员受困情况等；负责安排专人到路口迎接消防车；负责向应急指挥中心通报事故情况，并根据现场变化情况，随时报告。

5.应急监测组： 安全环保员

负责利用现有设备对事故现场环境进行监测，在自身监测能力不能满足事件应急需要时，上报公司应急指挥中心，请求公司环境监测中心进行救援，并配合其完成工作。

## 3.应急处置

## 3.1事件评估及报出

3.1.1事件评估

3.1.1.1泄漏

出现泄漏时根据有毒可燃气体报警仪显示数据来判断泄漏程度。

3.1.1.2着火

根据着火源部位和火势来判断着火的危害程度，根据火灾发展程度采取相应的方式方法，遵循“灭、护、撤、躲、报”原则。

## 3.2事件应急处置程序

3.2.1发现者向当班工长、调度报告，工长接到报告后，第一时间赶到现场，立即快速核实事件情况，并向车间主任汇报.

3.2.2车间主任接到通知后启动车间应急预案并立即到达现场指挥应急处置。

3.2.3根据事故影响范围、严重程度、可能后果和应急处理的需要等，决定是否上报厂应急指挥部，如事态逐步扩大车间已无法控制时，立即汇报厂指挥部，启动厂级应急预案。

## 3.3现场处置措施：

3.3.1 泄漏

一、废气泄漏：

（1）岗位发生气体泄漏时，第一时间应判断好泄漏的大小。当泄漏较轻，岗位能做处理时，岗位小组长联系工长、调度，工长在接到电话后，立即向车间汇报，联系到场处理。岗位人员给变换发出减量信号，在穿戴好空气呼吸器、轻型防化服后，迅速果断的进行处理，对泄漏部位进行堵漏，将气体泄漏量降至最少。堵漏成功后，再借停车检修机会彻底处理泄漏部位。

（2）如气体泄漏量较大，岗位人员无法处理解决时，岗位小组长应立即打全厂停车信号，联系当班工长、调度，工长在接到电话后，立即向车间汇报，联系到场处理。岗位其他人员在穿戴好空气呼吸器后，进行紧急停车处理，关闭系统入口阀、系统出口阀，打开系统放空阀卸压，注意系统保持微正压。并随即停下岗位各运转设备，将系统安全停下。然后，岗位小组长应组织好人员撤离。同时疏散周边人员撤离事故现场，撤离时根据风向，向上风口撤离。

（3）发生轻微气体泄漏等事故时启动“现场处置方案”。如泄漏不能得到有效控制，应立即启动上一级救援预案，请求救援力量进行增援。

（4）抢救人员必须选用空气呼吸器进行防护。在受硫化氢气污染的环境中，又没有防护用具时，应尽快由上风向路线逃离现场，或用湿布捂住嘴和鼻子，以减少吸入硫化氢气的危险。有人出现硫化氢中毒症状或窒息时，应迅速将中毒者移至空气新鲜处，脱离事故现场，解开领口，保持呼吸道畅通，并注意保暖。根据情况给予救治。出现中度和重度中毒的人员及时送厂医务室和医院进行治疗。

（5）救援队员接到通知后，第一时间赶赴现场，根据事故实际情况做出正确处理，科学施救。应把人员安全放在首位，首先做好人员防护，再作处理，处理时应果断，不使事故扩大化。查清问题后再施救，避免造成更大事故。漏气量大时，救援人员应在周围建隔离区，并在外围有专人监护，并撤离无关人员。撤离时应向事故发生地的上风处撤离，并清点人员以防遗漏。

(6)应急处理完毕后打开围堰排污阀，将围堰内稀释用水放入事故池然后用排污泵打至终端水进行处理。

（7）加强对周边环境可燃气体浓度监测。

二、浓硫酸泄漏

浓硫酸出现泄漏，立即关闭围堰闸门，防止外溢，穿防化服对泄漏位置进行封堵处理。泄漏的硫酸进行回收。无法回收的硫酸经中和、稀释后打入水处理进行处理合格后外排。

- 氨水泄漏

氨水出现泄漏，立即关闭围堰闸门，防止外溢，对泄漏位置进行封堵处理。泄漏的氨水进行回收利用。无法回收的氨水经稀释后打入水处理进行处理合格后外排。

3.3.2着火

（1）发现气体泄漏着火，操作人员要沉着冷静，正确判断及时将泄漏气源切断，防止气体扩散漫延。用干粉灭火器灭火，用蒸汽或水进行灭火。灭火同时，岗位小组长联系工长、调度作减量处理，工长在接到电话后，立即向车间汇报，联系到场处理。灭火后，根据气体泄漏量大小，进行堵漏。

（2）如火势较大现场无法控制，岗位人员要做出正确判断，岗位小组长应立即打全厂停车信号，联系当班工长、调度，工长在接到电话后，立即向车间汇报，联系到场处理。同时按排人员立即关闭系统入口阀、系统出口阀。打开系统放空阀卸压，注意系统保持微正压。并停下岗位各运转设备。随即组织人员进行灭火。并拨打119报警电话，简要说明泄漏介质，泄漏范围及现场情况，以及地点。

（3）发生轻微局部着火事故时启动“现场处置方案”。 如火势不能得到有效控制，应立即启动上一级救援预案，请求救援力量进行增援。

（4）抢救人员必须选用空气呼吸器进行防护。在受硫化氢气污染的环境中，又没有防护用具时，应尽快由上风向路线逃离现场，或用湿布捂住嘴和鼻子，以减少吸入硫化氢气的危险。有人出现硫化氢中毒症状或窒息时，应迅速将中毒者移至空气新鲜处，脱离事故现场，解开领口，保持呼吸道畅通，并注意保暖。根据情况给予救治。出现中度和重度中毒的人员及时送厂医务室和医院进行治疗。

（5）救援队员接到通知后，第一时间赶赴现场，根据事故实际情况做出正确处理，科学施救。应把人员安全放在首位，首先做好人员防护，再作处理，处理时应果断，不使事故扩大化。查清问题后再灭火，不可盲目灭火，以免形成可爆气体，造成更大事故。漏气量大时，救援人员应在周围隔离区，并在外围有专人监护，并撤离无关人员。撤离时应向事故发生地的上风处撤离，并清点人员以防遗漏。

(6)应急处理完毕后打开围堰排污阀，将围堰内消防用水放入事故池进行回收然后用排污泵打至终端水进行处理。

（7）加强对周边环境可燃气体浓度监测。

3.3.3爆炸

（1）如果发生爆炸，岗位小组长应立即打全厂停车信号，联系当班工长、调度，工长在接到电话后，立即向车间汇报，联系到场处理。同时按排人员立即关闭系统入口阀、系统出口阀。打开系统放空阀卸压，注意系统保持微正压。并停下岗位各运转设备。并拨打119报警电话，简要说明泄漏介质，泄漏范围及现场情况，以及地点。

（2）发生火灾爆炸事故，应立即启动上一级救援预案，请求救援力量进行增援。

（3）抢救人员必须选用空气呼吸器进行防护。在受硫化氢气污染的环境中，又没有防护用具时，应尽快由上风向路线逃离现场，或用湿布捂住嘴和鼻子，以减少吸入硫化氢气的危险。有人出现硫化氢中毒症状或窒息时，应迅速将中毒者移至空气新鲜处，脱离事故现场，解开领口，保持呼吸道畅通，并注意保暖。根据情况给予救治。出现中度和重度中毒的人员及时送厂医务室和医院进行治疗。

(4）救援队员接到通知后，第一时间赶赴现场，根据事故实际情况做出正确处理，科学施救。应把人员安全放在首位，首先做好人员防护，再作处理，处理时应果断，不使事故扩大化。⑵查清问题后再施救，避免造成更大事故。漏气量大时，救援人员应在周围隔离区，并在外围有专人监护，并撤离无关人员。撤离时应向事故发生地的上风处撤离，并清点人员以防遗漏。

(5)应急处理完毕后打开围堰排污阀，将围堰内消防用水放入事故池，然后用排污泵打至终端水进行处理。

（6）加强对周边环境可燃气体浓度监测。

3.3.4系统异常

(1)当放空气超标时，应首先联系调度全厂减量或全厂系统停车，停止脱硫系统放空气体放空；

(2)针对造成放空气超标查找原因，提高燃烧炉温度，加强脱硫、脱销装置的操作，加大循环量，增加氨水加入量。

（3）硫回收系统运转正常，放空气合格后联系调度加量或开车。

## 3.4救援报警及信息上报

3.4.1信息上报

⑴公司报警电话及联系方式：24小时值班电话：83552050

⑵生产事业部气化工段净化办公室：83550277

(3)公司安全环保部办公室：83501563       区消防大队：119

(4)有关人员的联系电话：

| 人 员 | 职 务 | 手 机 | 人 员 | 职 务 | 手 机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 李毅 | 气化主管 | 13583160190 | 王绍军 | 操作工 | 15069006260 |
| 郭际耀 | 副主管 | 13969027098 | 王强 | 操作工 | 15098827978 |
| 李兴健 | 安全员 | 13864175998 | 黄宝宁 | 操作工 | 13678828086 |
| 王新建 | 技术员 | 13969028402 | 朱清 | 操作工 | 15098828321 |
| 陈婷婷 | 操作工 | 13793105077 | 王泽丕 | 操作工 | 13869152800 |
| 张文清 | 操作工 | 13854110455 | 李秉哲 | 操作工 | 15866688185 |
| 牛余超 | 操作工 | 13345124288 |  |  |  |

3.4.2信息上报

3.4.2.1内部报告基本内容

1）事故地点、时间以及设备设施；

2）事故类型：火灾爆炸、中毒、泄漏等；

3）有无人员伤亡与被困人员；

4）已采取的应急措施；

3.4.2.2火灾报警基本内容

1）单位名称、地址；

2）火灾发生地点、燃烧物质与面积；

3）有无人员伤亡与被困人员；

4）报警人姓名与联系电话，待接警人挂电话后才搁电话；

5）报警时应使用普通话。

## 4.注意事项

## 4.1佩戴防护器材的注意事项

4.1.1空气呼吸器

⑴ 佩戴前首先打开气瓶开关，此时余压报警器会发出短暂的声响。气瓶开关完全打开后，检查气瓶内的储气压力，一般应在28～30MPa。⑵ 关闭气瓶开关，观察压力表示值的变化，在5分钟时间内下降不大于2MPa，表明供气系统气密性完好。⑶ 供气系统气密完好后，轻轻按动供给阀膜片，观察压力表值变化，当压力降至4～6MPa时，余压报警器汽笛发生声响，同时也是吹除一次余压报警器通气管路。⑷ 佩戴者在使用过程中应随时观察压力表的指示数值。当压力降至4～6MPa，余压报警器会发出报警声响，必须退出毒区。

## 4.2使用抢险救援器材的注意事项

我厂配备的灭火器主要是干粉灭火器。使用时，用手握住灭火机的提环，平稳、快捷地提往火场，不要横扛、横拿。灭火时，一手握住提环，另一手握住筒身的底边，将灭火器颠倒过来，喷嘴对准火源，用力摇晃几下，即可灭火。 注意：⑴不要将灭火器的盖与底对着人体，防止盖、底弹出伤人。⑵不要与水同时喷射在一起，以免影响灭火效果。

⑶扑灭电器火灾时，尽量先切断电源，防止人员触电。

## 4.3采取救援措施的注意事项

进入现场必须佩戴好防护器材，进行救援。首选抢救中毒人员，再进行抢险处理。要迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。安全停车卸压后，可能有余火、阀门内漏等情况，及时组织人员对内漏阀门加盲板进行隔绝处理或系统卸压处理后用消防蒸汽或灭火器灭火。应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。一旦流入应切断排出厂区污水口，以防造成环保事故。

4.4现场自救和互救的注意事项

抢险人员若稍有不适感觉，要立即返回安全区换气，若发生人员窒息事故，监护人员要立即将伤员救出，迅速送救护车，由医护人员进行抢救或送往医院救治。事故扩大，无法堵漏或检测事故区CO、H2浓度超过控制范围，汇报指挥部迅速撤离。

## 4.5现场应急处置能力确认和人员安全防护的注意事项

当不同现场指挥人员发现事故状态有进一步扩大时、本部门不能进行处置时，应迅速向上级领导报告，请求扩大应急级别，以免耽误救援抢险时机。同时，要求现场有关的抢险人员、工作人员撤离现场，保证人员安全。

## 4.6应急结束后的注意事项

4.6.1对现场遗留的痕迹进行分析取证，便于分析事故发生的原因.

4.6.2对现场应急救援的过程进行总结

4.6.3对现场救援的过程进行记录，上交调度室

## 4.7有关规定和要求

4.7.1加强对岗位人员的安全、业务、环保方面的培训，定期进行隐患排查。

4.7.2对该应急预案定期进行演练，提高其应急救援能力。

4.7.3对安全防护和环保设施定期检查，对不合格的物品及时更换。